STRALEND

1	I n I e i d i n g

O: 4/1

a	Wat zijn fossiele brandstoffen?

b	Zijn de onderstaande zinnen waar of onwaar?

Omcirkel de letters die bij de goede antwoorden horen. Ze vormen samen een woord.

|  |  | waar | onwaar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biogas is schadelijk voor het milieu. | B | S |
| 2 | Windenergie is goed voor het milieu. | T | A |
| 3 | Windenergie is altijd beschikbaar in Nederland. | E | R |
| 4 | Zonne-energie is in Nederland niet bruikbaar. | E | A |
| 5 | Kernenergie wordt in Nederland niet gebruikt. | M | L |
| 6 | In Nederland is een waterkrachtcentrale in gebruik. | E | S |
| 7 | Zonne-energie is slecht voor het milieu. | L | N |
| 8 | Kernenergie maakt gebruik van zonne-energie. | S | D |

Welk woord heb je gevonden?

Lees verder in je tekstboek

O: 4/2

De kerncentrale

Ilse zegt dat uranium een fossiele brandstof is.

Heeft Ilse gelijk? Ja/Nee, want

O: 4/3

Een kerncentrale gebruikt als brandstof aardgas/kolen/uranium.

O: 4/4

Hieronder zie je een schema van een kerncentrale.

Hoe heten de getekende delen?

Verbind de juiste woorden naar elk deel. Zet achter de woorden het juiste getal.

Afbeelding 4/1

reactor 	   stoomturbine_____________________

warm water 		splijtstof_________________________

generator 		pomp, pomp, pomp______________

transformator		warmtewisselaar _________________

condensor		koelwater ________________________

O: 4/5

In de afbeelding van de vorige vraag zie je de letters A t/m F staan. Welke energieomzettingen vinden er plaats?

Kies uit: warmte, bewegingsenergie, elektrische energie, kernenergie.

(Een aantal energievormen moet je meer keren gebruiken).

A → B: 	  →

B → C: 		→

C →D: 	   →

E → F:  		→

O: 4/6

Alle energiecentrales werken op dezelfde manier.

Afbeelding 4/2

a		Bekijk bovenstaande tekening goed en zet de cijfers 1 t.e.m. 5 op de juiste plaats 	in de tekening.

- De hitte die bij het splijtproces vrij komt, brengt het water aan de kook en zet het om in stoom.

- De zee of een rivier levert koelwater om de stoom weer tot water te condenseren.

- De stoom draait de turbine rond die op haar beurt de generator aandrijft waarmee elektriciteit wordt opgewekt.

- Het geloosde koelwater is verscheidene graden warmer dan voorheen.

- Het water wordt weer in het reactorvat gepompt om de kringloop te herhalen.

b		Vul de woorden op de juiste plaats in:

stoom, turbine, uranium, water, stoom, kolen.

Alle energiecentrales werken op dezelfde manier. Er wordt

verwarmd tot

De	 drijft een 	aan.

De kerncentrale gebruikt voor zijn verwarming geen fossiele brandstoffen zoals

__________________________________ .

Er wordt_________________________________gebruikt.

O: 4/7

Wat kan er misgaan?

Het ergste wat er met een kerncentrale kan gebeuren is dat de reactorkern oververhit raakt en gaat smelten. Tonnen witheet radioactief materiaal brandt dan honderden meters de grond in.

Afbeelding 4/3

Zet het cijfer van de afbeelding voor de juiste tekst.

Het noodkoelingssysteem werkt niet en de splijtstofstaven

smelten.

De gesmolten splijtstof brandt door het drukvat en de koepel.

Door stoomexplosies vliegen metalen deeltjes door de wanden
van de koepel, terwijl het gesmolten uranium de aarde in brandt.

Een leiding van het koelingssysteem begeeft het en de temperatuur in de reactorkern stijgt.

De splijtstof zelf smelt en de kern vult zich met hete radioactieve gassen.

Lees verder in je tekstboek

2	Radioactiviteit, wat is dat?

O: 4/8

a	Wanneer noem je een atoom “instabiel”?

b	Noem een paar atomen die instabiel zijn.

O: 4/9

Els zegt dat U-235 en U-238 dezelfde elementen zijn met een verschillend massagetal.

Martijn zegt: Het zijn twee verschillende elementen omdat nun massa-getal verschillend is.

Wie heeft gelijk?

A	Beiden hebben gelijk.

B	Alleen Els heeft gelijk.

C	Alleen Martijn heeft gelijk.

D	Geen van beiden heeft gelijk.

O: 4/10

a	Wanneer noem je een stof radioactief?

b	In welke eenheid wordt de radioactiviteit gemeten?

O: 4/11

“Vroeger bestond er geen straling”, zegt oma,  “dat is iets van de laatste eeuw”.

Heeft oma gelijk? Ja/Nee, want

O: 4/12

Margo heeft gehoord dat de muren van het lokaal straling uitzenden. De muren bestaan dus uit instabiele atomen. Moet de school nu vanwege instortingsgevaar ontruimd worden?

Verklaar je antwoord:

O: 4/13

Wat is het verschil tussen Rn-222 en Rn-220?

O: 4/14

Van een partij vlees is de activiteit 200 Bq.

Wat wordt hiermee bedoeld?

Lees verder in je tekstboek

3	Hoe lang blijft een stof radioactief?

O: 4/15

Francien begrijpt niet wat onder halveringstijd wordt verstaan. Leg haar in twee zinnen uit wat halveringstijd betekent.

O: 4/16

In een laboratorium wordt de activiteit van een radioactieve stof onderzocht. Een laborant meet om de 24 uur de activiteit met een stralingsmeter. In de tabel zie je zijn meetresultaten.

| Tijd | Activiteit |
| --- | --- |
| uur | Bq |
| 0 | 970 |
| 24 | 745 |
| 48 | 584 |
| 72 | 460 |
| 96 | 340 |
| 120 | 268 |

a	Zet de meetresultaten in een diagram.

Afbeelding 4/4

b		Hoe groot is de halveringstijd van deze stof?

O: 4/17

Kijk in je tekstboek op blz. 61 naar de tabel van de halveringstijden van verschillende stoffen.

A	Welke stof heeft de kortste en welke stof heeft de langste halveringstijd?

heeft de kleinste halveringstijd.

heeft de grootste halveringstijd.

b Welke stof heeft een halveringstijd van acht dagen?

O: 4/18

In de grafiek hieronder is de activiteit uitgezet van een hoeveelheid uranium (U-238). Er wordt begonnen met een hoeveelheid van 800 milligram.

a	Na hoeveel jaar is er nog 400 mg U-238 over? __________________________ jaar

Afbeelding 4/5

b	Hoe groot is de halveringstijd van U-238? _______________________________

O: 4/19

In een krantenartikel stond dat de halveringstijd van radioactief jood-131 acht dagen is. a	Teken in het onderstaande schema het verval van dit jood. (Op tijdstip 0 s is de 	 hoeveelheid radioactief jood-131 honderd procent.)

Afbeelding 4/6

b	Na hoeveel dagen is de radioactiviteit lager dan 10%? _____________________

O: 4/20

In een kerncentrale wordt om de twee maanden de activiteit van het radioactief af-val gemeten.

De activiteit van het afval blijkt nauwelijks kleiner geworden te zijn. Wat kun je zeggen over de halveringstijd van het afval?

O: 4/21

Bij de explosie van de atoombom boven Hiroshima (Japan) kwam de radioactieve stof strontium-90 vrij. De halveringstijd van deze stof is dertig jaar.

a	Maak een grafiek van de halveringstijd van strontium.

Afbeelding 4/7

b	Na hoeveel jaar is er nog 1% strontium-90 over? __________________________ jaar.

c	De bom ontplofte in 1945. Hoeveel % straling is er nu (50 jaar later) nog over? (Bereken eerst hoeveel jaar er zit tussen de explosie en nu. Bereken daarna hoeveel halveringstijden dat zijn.)

O: 4/22

Op de volgende pagina zie je een krantenartikel van 5 mei 1986. Lees het artikel en

beantwoord de volgende vragen.

a	Wat was de reden van dit graasverbod?

Afbeelding 4/8

b	Waar bestond de besmetting uit?

Afname jodium en cesium in gras

O: 4/23

Na het ongeval in Tsjernobyl nam de overheid in ons land enkele maatregelen. Koeien kregen bijvoorbeeld een graasverbod.

Bekijk de onderstaande grafiek.

Afbeelding 4/9

a	Verklaar waarom de lijn van jodium in de grafiek sneller afneemt dan de lijn van cesium. Gebruik daarbij de halveringswaarden van beide stoffen.

b	Welke van beide stoffen is op den duur het meest gevaarlijk? ______________

O: 4/24

Kunstmatige radioactieve stoffen worden onder meer gebruikt om afwijkingen van de schildklier te onderzoeken. Weet je nog een paar toepassingen waar kunstmatige radioactieve stoffen voor worden gebruikt?

Lees verder in je tekstboek

5	Verschillende soorten straling

O: 4/25

Er zijn drie soorten straling: alfa, bèta en gamma. Welke soort straling heeft het grootste doordringend vermogen?

A 	alfa-straling

B 	bèta-straling

C 	gamma-straling

O: 4/26

Welke van de drie soorten straling kan door een vel papier worden tegengehouden?

O: 4/27

Jood-131 zendt de twee meest doordringende soorten straling uit. Welke soorten straling zijn dit?

O: 4/28

Mensen die veel last van hun schildklier hebben, krijgen voor onderzoek een radioactief jood toegediend.

De stralen die jood uitzendt worden op een foto opgevangen. Deze foto geeft dan de afwijking weer. Voor dit onderzoek komen twee verschillende jood-soorten in aanmerking, namelijk I-131 en I-127.

In onderstaande grafiek is het verval van beide soorten jood uitgezet tegen de tijd.

Afbeelding 4/10

a	Hoe groot is de halveringstijd van I-131?

b	Hoe groot is de halveringstijd van I-127?

c	Welke jood-soort zendt in het begin de meeste straling uit?

d	Welke jood-soort is het snelst uit het lichaam verdwenen?

e	Welke jood-soort kan gedurende verscheidene weken gebruikt worden?

De patiënt hoort van de dokter dat na 2 weken nog 25% over is van het radio-actie-ve jood.

f   Hoe groot is de halveringstijd van het jood?

O: 4/29

Controle van de dikte

In een fabriek worden stalen platen gemaakt. De dikte van die platen wordt gecon-troleerd.

Afbeelding 4/1 1

Elke plaat wordt in de aangegeven richting door de opstelling geschoven. Bij de controle komt een plaat voorbij die steeds dunner wordt.

a	Leg uit hoe men merkt dat de plaat steeds dunner wordt.

b	Welke soort straling dringt door de staalplaat?

O: 4/30

Opsporen van lood

Ineke heeft een doos van haar leraar gekregen. Zij moet uitzoeken waar in de doos loden plaatjes zijn verborgen.

Op de doos staan de letters A t.e.m. F. De doos mag niet geopend worden.

Afbeelding 4/12a

Ineke gebruikt bij haar onderzoek een stralingsbron en een stralingsmeter. Voordat Ineke kan beginnen moet ze eerst een paar vragen beantwoorden.

a		Lood zorgt ervoor dat de stralen van de radioactieve bron goed/minder goed

worden doorgelaten.

b	Om de proef uit te voeren kun je het beste alfa/bèta/gamma straling gebruiken.

c	In welke situatie (afbeelding 4/ 12b) zal de stralingsmeter meer tikken per minuut aangeven? A/B

Afbeelding 4/12b

De proefopstelling die Ineke bouwt ziet er uit als weergegeven in afbeelding 4/12 b. De schuif die langs het doosje gaat, heeft aan de ene kant een stralingsbron. Aan

de andere kant zit een stralingsmeter.

De stralingsmeter zet de tikken om in een getal.

Afbeelding 4/12c

Hoe sneller de stralingsmeter tikt, hoe groter het getal op de teller.

Na elke meting verplaatst Ineke de schuif naar de volgende letter en drukt de teller op nul.

De meting kan opnieuw beginnen.

| Meting op plaats | Aantal tikken per minuut |
| --- | --- |
| A | 600 |
| B | 700 |
| C | 100 |
| D | 650 |
| E | 685 |
| F | 135 |

Op welke plaatsen zit volgens Ineke een stukje lood?

Op plaats______________ , omdat__________________________________________

Afbeelding 4/13

O: 4/31

Hiernaast zie je een flessen-controleapparaat. Met dit apparaat kan men zien of de flessen op de band goed gevuld zijn. Aan de ene kant zit een stralingsbron en aan de andere kant een stralingsmeter.

a	Wat voor soort straling zendt deze bron uit?

Als een flesje onvoldoende gevuld is moet het flessencontroleapparaat de fles van de band halen.

b	Als een halfgevulde fles de stralingsmeter passeert zal de buis meer/minder/ even veel straling ontvangen dan wanneer de fles vol is.

Lees verder in je tekstboek

6	ls straling gevaarlijk?

O: 4/32

Borstonderzoek

Afbeelding 4/14 Een op de tien vrouwen wordt geconfronteerd met borstkanker.

Vrouwen boven de vijftig jaar kunnen zich laten onderzoeken op borstkanker.

a	Welk soort straling wordt daarbij gebruikt?

b	Nadat de laborante de borst heeft ingeklemd, gaat ze achter een scherm staan. Pas daarna neemt ze een foto. Waarom doet zij dat?

c	Hoeveel vrouwen krijgen volgens het bijschrift te maken met borstkanker?

O: 4/33

De vader van Maurits werkt in een kerncentrale. Hij draagt daar een badge (Zie foto). Leg uit waar dat voor nodig is.

Afbeelding 4/15

O: 4/34

Kernafvaldumping

Radioactief afval uit kerncentrales of uit ziekenhuizen moet veilig worden opgeslagen.

Een methode is het afval in vaten te stoppen. De vaten bevatten een dikke beton-nen laag met lood er omheen. De vaten worden opgeslagen in speciale ruimtes en in zoutmijnen.

A	Wat vind jij van deze manier van radioactief afval opruimen?

b	Welke oplossing zou jij voor dit probleem weten?

O: 4/35

Op de volgende pagina zie je een bladzijde uit een folder over kerncentrales. Lees het artikel en beantwoord de volgende vragen.

A	Wat gebeurt er met radioactieve stoffen die straling uitzenden?

b	Welke stof blijft op het laatst over?

C	Wanneer noem je een stof stabiel?

D	Hoe dik is de wand van een kerncentrale?

e	Waar ruikt radioactiviteit naar?

Afbeelding 4/16

O: 4/36

Straling in ons lichaam

Hieronder zie je een tekening van het menselijk lichaam. Onder de tekening staat een tabel. Hierin kun je zien voor welke radioactieve stof een bepaald orgaan ge-voelig is. Je ziet ook wat het schadelijk effect van de stof is.

Afbeelding 4/17

| Orgaan | Radioactieve stof | Schadelijk effect |
| --- | --- | --- |
| botten | cesium | kanker |
|  | strontium | aantasting beenmerg |
| schildklier |  |  |
| longen | cesium |  |
| spieren |  |  |
| huid |  | huidkanker |
| nieren, darmen |  |  |
| geslachtsorganen | plutonium |  |

a	Vul de ontbrekende namen van de verschillende organen in de tekening in.

b	Schrijf bij elk orgaan welke radioactieve stof erop inwerkt.

Lees dit artikel en beantwoord daarna de volgende vragen.

Afbeelding 4/18

O: 4/37

a	Van welke instantie zijn de gegevens in dit artikel afkomstig?

b	Hoeveel was de concentratie alfa-deeltjes hoger dan normaal?

c	Welke stralingseenheid wordt hier gebruikt?

d	Hoeveel % stijging werd gemeten?

e	Welk Ministerie nam enkele maatregelen?

f	Wat hielden deze maatregelen in?

O: 4/38

Marc en Wilfred hebben verschil van mening over inwendige en uitwendige straling.

Marc vindt dat uitwendige straling gevaarlijker is dan inwendige straling.

Wilfred denkt net andersom.

a	Wat versta jij onder inwendige straling?

B	Wie denk je dat er gelijk heeft? Marc/Wilfred, want

Lees verder in je tekstboek

7	Hoeveel straling?

O: 4/39

Tegen hoeveel straling kan een mens?

Je leeft in een omgeving waarin je wordt blootgesteld aan verschillende hoeveel-heden straling.

Hieronder zie je een aantal verschillende omstandigheden waarin je straling kunt oplopen. Hoeveel straling loop jij op? Vul de tabel zelf verder in.

De dosis is in millisievert per jaar.

Bijdrage uit stralingsbronnen

| Stralingsbron | Straling die jij per jaar oploopt in mSv |
| --- | --- |
| a Natuurlijke straling uit het heelal. b Woning: hout 0 beton 0,35 baksteen 0,15 | 0,3 |
| c Bodem in Nederland d Ingeademde lucht en voeding | 0,3 0,3 |
| e Vliegreis Amsterdam-New York 0,04 mSv |  |
| per vlucht (8000 km), andere afstand naar verhouding f Als je een radium-horloge draagt: 0,02 mSv |  |
| g Zwart-wit TV kiiker; gemiddeld aantaluren kijken per dag maal factor 0,01. h Kleuren TV ki¦ker; gemiddeld aantal uren kijken per dag maal factor 0,02. i Ski-vakantie op 2000 m hoogte geeft 0,03 mSv per week. |  |
| j Rontgenfoto's gebit; 0,01 mSv. |  |
| k Rontgenfoto van een gebroken been geeft 1 mSv. |  |
| l Rontgenfoto van borst; 0,1 mSv. |  |
| m Woon je in de directe omgeving van een kerncentrale, dan 0,01 mSv erbij tellen. |  |
| + |  |
| Totale stralingsbelasting per jaar |  |

O: 4/40

Een piloot vliegt 30 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Hoeveel straling ontvangt hij per jaar? (1 uur vliegen = 0,005 mSv).

Extra    opdrachten

E: 4/41

Schrijf alle argumenten op die jij vóór of tegen kernenergie kunt bedenken. Doe hetzelfde ook voor een kolencentrale.

| Kernenerige |  |
| --- | --- |
| Voor Kalenenerige voor | tegen tegene |

Afbeelding 4/19

Stel dat jij Minister van Milieu bent.

In Nederland moet een extra elektriciteitscentrale komen. Waarvoor kies je: een kolen- of een kerncentrale? Wat is jouw advies aan de Tweede Kamer?

E: 4/42

Lees onderstaand krantenartikel.

Afbeelding 4/20

Afbeelding 4/20

a	Hoeveel ton schapenvlees is afgekeurd?

b	Wat was de activiteit van het rendiervlees als gevolg van de ramp in Tsjernobyl?

c	Op welke manier zijn de rendieren besmet geraakt?

d	Waarom is het rendier voor de Lappen nuttig?

De Noorse regering probeerde de Lappen gerust te stellen. De stralingsnorm van rendiervlees werd 10 x zo hoog gesteld.

e	Wat vind jij van deze maatregel?