11.1 Magnetisme

Permanente magneet

Twee magneten.

Het ene uiteinde heet noordpool

Het andere uiteinde is de zuidpool.

De noordpool trekt de zuidpool aan.

Een elektromagneet.

Draai koperdraad om een spijker.

Laat stroom lopen door het koperdraad.

Het koperdraad (en ook de spijker)

wordt magnetisch.

Gelijkstroom

De elektromagneet lijkt net

een gewone magneet.

Tot de stroom wordt uitgeschakeld.

Wisselstroom

De stroom wisselt steeds van richting.

Het magnetisme wisselt ook steeds.

Noordpool-zuidpool-noordpool-zuidpool

en zo steeds maar door.

De stroom, die uit ons stopcontact komt

wisselt 50 keer per seconde van richting.

Deze elektromagneet trekt

de permanente magneet

50 keer per seconde aan

en stoor hem ook

50 keer per seconde af.

Aquarium-pompje

Makkelijk apparaat!

De elektromagneet beweegt

de permanente magneet 50 keer

per seconde heen en weer.

Scheer-tondeuse

Makkelijk apparaat!

De mesjes gaan 50 keer

per seconde heen en weer.

Elektromotor

Deze permanente magneet

draait 50 keer per seconde rond.

Je moet hem wel even

een zetje geven.

Dynamo

Sluit een dynamo aan

op een wisselspanning van 6 volt.

Geef het wieltje even een zetje.

(In de dynamo zit dus hetzelfde

als in de elektromotor!)

Zoemer

Het plaatje blik

trilt 50 keer per seconde

heen en weer.

11.2 Een elektromotor

Maak de motor zoals je in deze tekeningen kunt zien.

Wikkel 2 meter geïsoleerd koperdraad om het karton.

Let op: de uiteinden van het koperdraad  moet je

blank schuren.

Een uiteinde maak je vast aan het ijzeren staafje.

Het andere uiteinde mag het staafje niet raken.

Leg het over een stukje isolerend plakband.

Zet de kleine permanente magneten met gebogen paperclips op de goed plaats.

Sluit een gelijk spanning van ongeveer 3 volt aan op

de elektromotor, zoals je in deze tekening kunt zien.

Draait de motor niet?

Geef hem even een klein zetje.

De motor draait,

omdat de spoel precies

op het juiste moment

even magnetisch wordt.

De spoel wordt precies

op het goede moment

even aangetrokken.

11.3 Stroom meten

Maak deze schakeling.

De elektromagneet heeft

20 wikkelingen.

Hoeveel spijkertjes

hangen er aan?

Gebruik verschillende soorten lampen.

Hoeveel spijkers blijven er bij iedere lamp

aan de elektromagneet hangen?

Welke lamp gebruikt de meeste stroom?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Schakel twee zelfde lampen in serie.						    serie

Schakel ze daarna parallel.

Wanneer gebruiken ze

de meeste stroom?									 parallel

11.4 Inductiespanning.

atoom

Je weet, dat op onze aarde bestaan ongeveer

100 verschillende elementen.

Al het andere is met die elementen gemaakt.

Het kleinste deeltje van een element heet een atoom.

We denken, dat een atoom er zo uit ziet.

In het midden de kern.

In de kern zitten

twee soorten deeltjes:

protonen en neutronen.

Om de kern draaien

elektronen.

Er is een probleem!

Deze tekening is een paar honderd miljard keer te groot.

Het echte atoom is zo klein, dat je het zo niet kunt zien.

In deze inktvlek zitten meer atomen,

Dan er mensen zijn op aarde

Elektronen

Sommige stoffen bestaan uit atomen, die één

(of een paar) losse elektronen aan de buitenkant hebben.

Deze elektronen kunnen vrij door de stof bewegen,

ze kunnen vrij door de stof stromen.

Deze elektronen zijn

de elektrische stroom.

Alle metalen hebben veel

vrije elektronen.

Door metalen kunnen

de elektronen stromen.

Bij de meeste stoffen zitten de elektronen keurig op een vaste plaats. Bij de meeste stoffen kunnen de elektronen niet stromen. Gelukkig maar!

Je kunt ook voor verrassingen komen te staan.

Jouw leraar maakt deze schakeling.

Hij verhit het staafje glas.

Wat zie je?

______________________

______________________

Inductiespanning

Elektronen gaan stromen door bewegend magnetisme.

Een mooi woord hiervoor is inductie-spanning.

Beweeg de magneet

op en neer.

Hoe groot is de

Inductiespanning?  _____ V

Hoe kun je deze inductiespanning vergroten?

_________________________________________________

_________________________________________________

Dynamo

Maak een LED aan de dynamo.

Draai aan het wieltje

Nu draait ook de magneet

in de dynamo.

Zo wek je een inductiespanning op.

Als de magneet snel rond draait,

wordt de spanning hoger.

Jij moet dan hard fietsen.

Een zelfgebouwde microfoon.

In het koperdraad zitten de elektronen. Praat vlak bij het papier. Houd de magneet in de koperdraadspoel.

Door trillingen van jouw stem-geluid

beweegt het magnetisme

bij het koperdraad.

een heel klein beetje.

Sluit de luidspreker aan

op een versterker.

Praat nu nog eens!

De platen-speler

Stop een speld

door het papier van de luidspreker.

Zet de speld in de groef

van een grammofoonplaat.

De walkman

Zo maakt jouw walkman muziek!

Het magnetisme op de band

wekt een kleine inductiespanning op

in de kop van de walkman.

In die kop zit alleen maar koperdraad!

11.5 Hoge en lage spanningen

Transformator

In deze spoel kun je

een spanning opwekken

met bewegend magnetisme.

Dit is ook een spoel.

Als je er stroom door laat lopen,

wordt hij magnetisch.

We laten er wisselstroom door lopen.

Het magnetisme wisselt 50 keer per seconde.

Het trillend magnetisme van de linker spoel,

wekt in de rechter spoel weer een spanning op.

Deze spoel

Zet wisselstroom om

In wisselend magnetisme

We noemen dit een transformator.

Wat heeft het aantal wikkelingen van de transformator

met de spanning te maken?

Maak deze transformator.

Zet op de linker spoel (primaire spoel)

de spanningen, die in de tabel staan.

Hoe groot is de spanning,

die in de rechter spoel (secundaire spoel)

wordt opgewekt? Vul de tabel in.

primair			secundair

400 wikkelingen	200 wikkelingen

2 volt			_____ volt

4 volt			_____ volt

6 volt			_____ volt

8 volt			_____ volt

10 volt			_____ volt

Wat valt je op?

_________________________________________________

_________________________________________________

Probeer deze transformator ook eens:

primair			secundair

200 wikkelingen	400 wikkelingen

2 volt			_____ volt

4 volt			_____ volt

6 volt			_____ volt

8 volt			_____ volt

10 volt			_____ volt

Wat valt je op?

_________________________________________________

_________________________________________________

Probeer deze transformator ook eens:

primair			secundair

400 wikkelingen	1600 wikkelingen

2 volt			_____ volt

4 volt			_____ volt

6 volt			_____ volt

8 volt			_____ volt

10 volt			_____ volt

Wat valt je op?

_________________________________________________

_________________________________________________

Voorspel de uitgangsspanning bij de tekeningen.

Een puntlas-apparaat

De secundaire spoel heeft

weinig wikkelingen.

De spanning is laag.

Het koperdraad is

heel erg dik!

De stroom,

die daar doorheen kan

is erg groot.

Een soldeerpistool

Het is gewoon een klein puntlasapparaat.

11.6 Veiligheid voor alles

Kleuren van de elektriciteitsdraden in de leidingen.

Bruin:		altijd spanning.

Blauw: 		nooit spanning (0-draad).

Zwart: 		van een schakelaar naar een lamp.

geel/groen: 	aardleiding (extra 0-draad).

Zekering

Een zekering is een dun draadje.

Als je kortsluiting maakt brandt het

dunne draadje door.

De stroom wordt uitgeschakeld.

Er kan niets erg meer gebeuren!

Broodrooster

Een broodrooster.

Teken de draden

in de broodrooster.

Pas op met die draden.

Ze maken het brood warm.

Maar, er staat een spanning

van 220 volt op!

Het zal maar gebeuren,

dat een van die draden

tegen het metaal

van de broodrooster komt!

Als je hem aanraakt,

kun je een lelijke schok krijgen!

Aardleiding

We laten het metalen omhulsel

van de broodrooster

ook contact maken

met de 0-draad van de stroom.

Als de + draad

tegen het metaal komt

krijg je gelukkig kortsluiting!

De stroom wordt uitgeschakeld

Jij kunt dus geen schok krijgen.

Voor de zekerheid legt de elektricien

een aparte 0-draad door het huis.

Deze aparte 0-draad wordt aardleiding genoemd.

Op de volgende bladzijde zie je de hele elektrische installatie van een huis schematisch getekend.

Aardlekschakelaar

Stel je voor, jij (of je leraar) bent dom.

Je zit gewoon met je vinger in het stopcontact

te prutsen. (Wie doet nou zoiets? Kinderen?)

Er loopt dan stroom door jou,

weg naar de aarde.

Deze stroom gaat niet zoals het hoort

terug door de 0-draad.

Er gaat dus meer stroom door

de bruine spannings-draad heen,

dan door de blauwe 0-draad terug.

Een aardlekschakelaar kan verschil meten.

Ook kan hij dan de stroom uitschakelen.

Een aardlekschakelaar vergroot dus de veiligheid!

11.7 Gevaarlijke apparaten

Cirkelzaag

De stroom valt uit. Jij bent net aan het zagen.

Je denkt, dat er iets met de machine aan de hand is.

Hij doet het niet meer.

Je bent niet slim,

je voelt of het zaagblad vast is gelopen.

Plotseling wordt de stroom ingeschakeld.

Jij bent zo een paar vingers kwijt.

Maak deze schakeling.

Het lampje stelt de cirkelzaag voor.

De stroom valt uit.

(Schakel de voeding uit.)

Schakel de stroom weer in.

Het lampje (de cirkelzaag) kun je pas weer inschakelen, als je op de drukknop hebt gedrukt.

Plaatschaar

Met dit apparaat kan een metalen plaat worden doorgeknipt.

Het knippen gaat met een elektromotor.

Levensgevaarlijk, als je op het moment van knippen

je handen op de verkeerde plaats hebt.

Bedenk een schakeling waardoor het niet zal gebeuren, dat je je vingers afknipt.

Teken de schakeling onder de plaatschaar.

11.8 stroom meten

In les 11.3 heb je met een elektromagneet stroom gemeten. In dele les ga je het nog een keer doen.

Nu met een echte ampère-meter.

Maak deze schakeling.

Zet de resultaten op de volgende bladzijde in de tabel.

Maak ook een grafiek van de resultaten.

Hoeveel stroom loopt er door de weerstand?

300 Ω	    200 Ω	    100 Ω	     50 Ω

1 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

2 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

3 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

4 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

5 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

6 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

7 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

8 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

Kijk in je grafiek:

Hoe groot is de stroomsterkte bij

300 Ω	   200 Ω		   100 Ω	 	   50 Ω

11 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

14 volt ____  mA	 ______mA	 ______mA	______mA

Zo kun je meten hoeveel stroom jouw MP3-speler gebruikt.

Hoe groot is de stroomsterkte?

______________________________________________

Verandert de stroomsterkte,

als je de muziek hard,

of zacht zet?

___________________

11.9 Niets voor niets

Kijk naar de tabel achter in je boekje.

Een stofzuiger heeft een vermogen van 1000 Watt.

Dat zegt iets over zijn zuigkracht.

Hij zuigt harder, dan een stofzuiger van 900 Watt, maar niet zo hard als een stofzuiger van 1100 Watt (logisch!)

Dat zegt ook iets over de stroomkosten.

Afspraak:	Als je 1000 Watt (= 1 kilowatt) één uur gebruikt,

kost dat 25 cent  (=  0,25). (Deze prijs kan veranderen.)

De volgende apparaten staan 24 uur aan.

Hoeveel moet je betalen?

afzuigkap 		______________________________

aquarium		______________________________

boiler			______________________________

broodrooster		______________________________

flessewarmer		______________________________

föhn			______________________________

1000 watt kost  0,25

1 watt is duizend keer zo weinig en kost dus:_______

De volgende apparaten  staan 24 uur aan.

Hoeveel moet je betalen?

klok 					_________________

radio					_________________

TL-buis					_________________

ventilator				_________________

Wat is het vermogen van je achterlichtje?

Dit hebben we afgesproken over het vermogen:

... watt  =  ... volt   x   ... ampère.

Je moet dus volt en ampère weten.

(Kijk naar het meetschema op blz. 23.)

Het achterlichtje moet branden op 6 volt.

Daarbij hoort dan een stroom bij van

0, ____ ampère.

6 V   x _____ A  = _____ W

11.10 Als de stop kapot gaat

Schrijf van drie apparaten op, hoe ze werken

en maak een reparatie-handleiding.

Maak een technische tekening van het apparaat.

Welk apparaat? Zoek dat zelf op.

Hoe zit dat apparaat in elkaar? Zelf opzoeken.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________	______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________	______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________	______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

11.11 Niet meer vergeten!

In een transformator zitten twee spoelen. De eerste (primaire) spoel krijgt wisselstroom en zet dit om in wisselend magnetisme. Door de ijzeren kern gaat het wisselend magnetisme naar de tweede (secundaire) spoel. Daar wordt weer elektriciteit opgewekt. De grootte van de spanning is afhankelijk van het aantal wikkelingen van de spoelen.

Een elektromotor bestaat uit een stilstaande en een draaiende elektromagneet. De draaiende elektromagneet wordt precies op het goede ogenblik automatisch ingeschakeld. Daardoor stoot hij de stilstaande elektromagneet af, of trekt hem aan. Op die manier kan de elektromotor linksom, of rechtsom draaien.

Elektriciteitsdraden hebben kleuren.

bruin: op deze draad staat spanning!

blauw:  op deze draad mag geen spanning staan.

geel/groen: dit is de aansluitdraad van de aardleiding.

Een aardlekschakelaar vergelijkt de hoeveelheid stroom die het huis in gaat, met de hoeveelheid stroom die het huis weer verlaat.

Als alles in orde is, zijn die twee stromen even groot. Als er verschil is, lekt ergens stroom weg.

De aardlekschakelaar schakelt dan alle stroom uit.

De hoeveelheid stroom, die door een weerstand loopt, meet je met een ampère-meter. Je moet hem in serie

aansluiten met de weerstand.

Alle elektrische apparaten bieden

een bepaalde hoeveelheid weerstand.

Je krijgt niets voor niets. Elektriciteit wordt opgewekt, doordat in een centrale kolen worden gestookt.

Dat kost geld. Elektriciteit betaal je per kilowatt/uur.

1000 watt,  1 uur gebruikt,  kost ongeveer 20 cent.

(.....watt = ..... volt  x  ...... ampère)

460 watt = 230 volt x 2 ampère

Fouten in elektrische apparaten kun je opsporen, door de weerstand te meten.

Als de weerstand 0 Ω is, zit ergens kortsluiting in het apparaat, of in de aansluitdraden. Als de weerstand ontzettend groot is, zit waarschijnlijk ergens een breuk in een aansluitdraad.

Weerstand kun je berekenen:

Weerstand = spanning      stroomsterkte

Deze vragen kun je vast en zeker goed beantwoorden

11.1 Magnetisme

1.	Welke van deze magneten kunnen zo los op de tafel naast elkaar blijven liggen?

2.	Welke elektromagneet is het sterkst?

3.	Wat merk je, als je een elektromagneet aansluit op wisselspanning?

______________________________________________

______________________________________________

4.	Hoe vaak gaan de mesjes in deze scheertondeuse in

1 minuut heen en weer?

______________________________________________

5.	Kan deze elektromotor ook op gelijkspanning draaien? _____________________________________

11.2 Een elektromotor

Geen vragen. Je hebt hard genoeg gewerkt.

11.3 Stroom meten

1.	Als er meer stroom door een draad loopt,

dan ontstaat meer ......

______________________________________________

2.	Door welke schakeling loopt de grootste stroom?

______________________________________________

3.	Waar loopt in deze schakeling de grootste stroom?

(Antwoord is anders, dan je denkt!)

______________________________________________

11.4 Inductiespanning

1. Teken een model van een atoom.

Zet de woorden kern proton neutron elektron

op de goede plaats.

2. Hoe worden de elektronen genoemd,

die door een draad kunnen stromen?

______________________________________________

______________________________________________

3. Welke stoffen kunnen elektriciteit geleiden?

______________________________________________

4. Waarom kan normaal glas geen stroom geleiden?

______________________________________________

______________________________________________

5.	Hoe moet je elektriciteit opwekken met een magneet en een spoel?

____________________________

____________________________

____________________________

6.	De elektrische spanning geef je aan met

de eenheid ....

______________________________________________

7. Wat zit in de kop van een cassette-recorder?

______________________________________________

8. Hoe kan de muziek van een cassette-bandje

hoorbaar worden gemaakt?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

11.5 Hoge en lage spanningen

1	Welke spoel noem je de primaire spoel en welke de secundaire spoel bij een transformator?

______________________________

______________________________

2.	Een transformator  werkt alleen op

(wissel/gelijk)- spanning.

______________________________________________

3.	Transformator. De primaire spoel heeft

800 windingen en krijgt een spanning van 16 volt.

De secundaire spoel heeft 400 windingen.

Welke spanning geeft hij af?____________________

4.Transformator. De primaire spoel heeft

1600 windingen en krijgt een spanning van 16 volt.

De secundaire spoel heeft 400 windingen.

Welke spanning geeft hij af?____________________

5.	Hoe kan een adapter verschillende spanningen afgeven? _______________________________________

6.	Welke apparaten hebben vaak een transformator?

______________________________________________

______________________________________________

7. Teken de transformator, die in een soldeerpistool zit.

Leg uit, dat je geen schok krijgt, als je de soldeerpunt aanraakt, maar... dat je wel je vinger brandt.

______________________________________________

______________________________________________

11.6 Veiligheid voor alles

1	Hoe ontstaat kortsluiting?

______________________________________________

______________________________________________

2	Hoe wordt de stroom automatisch uitgeschakeld bij kortsluiting?  __________________________________

______________________________________________

______________________________________________

3.	De wasmachine heeft een aardleiding.

Wat zal er nu gebeuren,

als de wasmachine

onder stroom komt te staan?

_________________________

_________________________

_________________________

4.	Waarom maken ze de aardleiding niet gewoon vast aan de blauwe 0-draad, die van de stekker af komt?

______________________________________________

______________________________________________

5. Wat doet de aardlekschakelaar?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

11.7 Gevaarlijke apparaten

1.	Een plaatschaar is beveiligd. Je moet op twee knoppen tegelijk drukken, om hem in te kunnen schakelen. Welke schakeling is goed?

11.8 Stroom meten

1.	Als een weerstand groot is, dan loopt er

(veel/weinig) stroom door.

______________________________________________

2. Zal in deze schakeling het lampje branden?

3. Zal in de schakeling van vraag 2 het LEDje branden?

______________________________________________

4. Hoevcel stroom (ongeveer) gebruikt een walkman?

______________________________________________

11.9 Niets voor niets

1	Wat kost het om een lamp van 100 W,

24 uur te laten branden?

______________________________________________

______________________________________________

2	Welk apparaat uit de tabel achter in dit boekje

gebruikt veel elektrische energie?

______________________________________________

3	Welk apparaat gebruikt weinig elektrische energie?

______________________________________________

4	Welk apparaat gebruik je thuis veel?

_____________________________________________

5	Waarom is het verstandig, dat de pomp van de CV alleen werkt, als de CV werkt?

_______________________________________________

_______________________________________________

6.	Een gloeilamp van 100 watt kost  2,-

Een spaarlamp van 10 watt kost   30,-

Beide lampen geven evenveel licht

Hoeveel kost het om met beide lampsoorten

5000 uur licht te maken. (Reken voor 1 kWh  0,25.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7	Hoeveel energie gebruikt een tv (35 W) die de hele avond (5 uren) aanstaat? Wat kost dat?

______________________________________________________________________________________________

Het gemiddelde elektriciteitsgebruik van enkele apparaten

afzuigkap			 	300 W

aquarium			 	100 W

boiler					2000 W

broodrooster		 	750 W

computer 			   	50 W

flessewarmer		 	350 W

föhn			 		850 W

fornuis					2000 W

klok					       1 W

koelkast			 	100 W

koffiezet-apparaat	  850 W

magnetron				1300 W

mixer					 150 W

oven					2000 W

pomp van de CV	   	65 W

radio			   		50 W

spaarlamp			   	18 W

stofzuiger				1200 W

televisie			   	80 W

TL-buis			   		40 W

vaatwasser				1200 W

ventilator			   	35 W

versterker			   	50 W

videorecorder		   	40 W

wasdroger				2650 W

wasmachine			 770 W

zonnebank				1600 W