Herhalingsstof

Opgave 1

In figuur 6-1 zie je een elektromotor M, die verbonden is met een batterij. Deze elektromotor kan een gewicht omhoog hijsen. Het rendement is 100 %. De stroomsterkte in het circuit bedraagt 0,15 A. In 6,0 seconde wordt de zwaarte-energie van het gewicht 15 J groter. Ook ontstaat er in deze tijd 3,0 J temperatuurenergie.

a	Schrijf de energie-omzetting op.

b	Bereken de totaal omgezette energie.

Figuur 79 6-1

c	Bereken het vermogen van de batterij.

d	Bereken de batterij spanning.

Opgave 2

In een circuit zijn de volgende onderdelen aangesloten: batterij A van 1,5 Volt, batterij B van 3 Volt, batterij C van 6 Volt en een Voltmeter.

a	Sluit de batterijen zo aan dat de voltmeter 1,5 Volt aangeeft.

b	Sluit de batterijen zo aan dat de voltmeter 7,5 Volt aangeeft