4 	Elektriciteit

1a	De weerstand van bovenleiding en rails samen in de kring bedraagt 0,140 + 0,044 = 0,188 Ω. De spanning hierover is dus U = IR = 300.0,188 = 55 V → Umotor = 1500 -55 = 1445 v→ 1,45 kV.

b	Het verlies aan warmte wordt gegeven door I2R = 3002.0,188 = 16,6-103 J.

Het afgegeven vermogen is UI = 1500.300 = 450-10..103 J. In procenten is dit 3,7%.

2a	De totale weerstand bedraagt 6,0/0,52 = 11,5 Ω → de weerstand van één lampje is

6,8 Ω

b	De vervangingsweerstand van de twee parallelle lampjes C en B is nu kleiner dan de weerstand van één lampje. De totale weerstand is dus kleiner → De stroomsterkte door lampje A wordt groter.

c	De spanning over A is 6,0 v → De stroomsterkte door lampje A is 0,52 A. De stroomsterkte door B en c is dus 0,26 A. → de spanning over B en c is dus 2,2 V. (zie grafiek). De spanning van de spanningsbron is dus 6,0 + 2,2 = 8,2 →V.  P = U.I = 8,2.0,52 = 4,3 W

3a 	De totale weerstand in de kring is 6,0/ 0,72 = 8,3 Ω → R2 = 8,3 - 4,7 = 3,6 Ω Nu de

formule voor de weerstand van een draad gebruiken: R = ρ

R = 3,6; A = 0,10.10-6 m2; ρ = 0,45.10-6 Ω m (zie BINAS) → 1 = 0,81 m.

b 	De spanning over R1 is U = IR =I. 4,7 v → de spanning over het lampje is 6,0 - 4,7 =			1,3 V

4a 	Het makkelijkst is het gewoon twee waarden boven 60 v te nemen en de weerstand uit te rekenen.→De weerstand neemt toe.

b 	De stroomsterkte door beide lampen is even groot. Je moet in de grafiek een

stroomsterkte zoeken zodat de som van de spanningen 80 v is. → 0,088 A. De spanning

over lamp1 is dan 27 v en de spanning over lamp 2 is 53 v.

c 	De lamp waarvoor U-I het grootst is → lamp 2.

d 	Nu is de spanning over beide lampen 80 v. Door lamp 1 loopt nu de grootste stroom. →

lamp 1.

5a 		Eerst de stroomsterkte I uitrekenen. →   I = 40/12= 3,33 A → R = 40/3,33 = 12 Ω

b 	De spanningsverhouding is 12:220. De wikkelverhouding moet dus ook 12:220 zijn →

Ns =      . 3000 = 164 windingen

c	Het vermogen van de lamp is 40 W. Het lichtnet levert dus ook 40 W bij 220 v→ I

40/220 = 0,18 A.

6a	UAC = 210-30= 180V. → U over R1 = 90 V.

b 	Tussen D en C zitten drie weerstanden parallel. Rv = 60 Ω → I = 30/60 = 0,50 A.

c 		R1 = 90/0,50 = 180 Ω → 0,18k Ω

d		Weerstand tussen C en D wordt dan groter → I wordt kleiner → UAB en UBC worden 			kleiner.

e 		Het vermogen is U.I = 90-0,50 = 45 W.

f 	Er wordt dus 15 J/s bewegingsenergie door de ventilator aan de lucht gegeven.

g 	P = U.I = 90.0,5 = 45 J per seconde.

7a 	U = 3,5 V en I = 0,032 A → R = 1,102 Ω

b 	Het oude lampje heeft een grotere weerstand → lampje 1.

c 	De spanning over de lampjes bedraagt 8,0 - 4,5 = 3,5 V → I door een lampje 1 =	34 mA. I door lampje 2 = 40 mA → Itot = 74 mA. Dit is ook de stroomsterkte door de

weerstand. → R = 4,5/0,074 = 61 Ω.

d 	De stroomsterkte door de lampjes is even groot en de spanning over beide lampjes

samen moet 8,0 V zijn. Je moet zoeken in de grafiek → I = 38 mA.

e 	Het lampje met de hoogste spanning → lampje 2.

8a 	Aantal kWh = aantal kW . aantal uur. → 0,023-50/60 = 0,019 kWh

b 	De lamp moet dan op 188 V branden  de spanning over de weerstand R is dan

230 - 188 = 42 V. I = 40/188 = 0,21 A→ R = 42/0,21 = 200  -> R = 2,0 k Ω

c 	De weerstand is groter geworden → I is kleiner → P is kleiner.