BRAND!

Waar rook is, is vuur. Waar vuur is, kan brand ontstaan. Brand betekent ‘vuur’, maar óók ‘vernielingen door vuur’.

Als je erop gaat letten, vind je in de kranten bijna dagelijks verslagen en foto’s van branden. In het geval van

Afbeelding 6-1

1	Inleiding

Afbeelding 6-1

een grote, spectaculaire brand komt zo’n bericht op de voorpagina van de krant en op het Journaal. Een grote brand waarbij veel slachtoffers te betreuren zijn, noemen we een inferno. Over inferno’s zijn de afgelopen jaren verschillende films gemaakt. Die films trekken veel publiek.

Afbeelding 6-2

Uit nieuwsgierigheid of sensatiezucht kijken veel mensen ook graag naar echte branden. Maar al dat publiek bij een brand maakt het de brandweer vaak lastig om snel bij de brandhaard te komen en het vuur te blussen. Ook zijn er mensen die een ziekelijke neiging tot brandstichten hebben. Zo’n type noemen we een pyromaan.

Jaarlijks doen zich, ook in Nederland, veel branden voor. Schepen, vliegtuigen en (vracht)auto's, scholen, fabrieken en restaurants gaan in vlammen op. Ieder jaar gebeuren er wel een paar ongelukken met exploderende gasflessen; soms gaat er zelfs een heel tankstation de lucht in!

‘s Zomers bestaat er gevaar voor bosbrand. Ook doen zich dan veel ongelukken voor bij het barbecuen. Rond Kerstmis, het feest van het (kaars)licht, zijn het meestal woningen die in de as worden gelegd. Tijdens de jaarwisseling lopen gemiddeld een paar honderd jongeren afschuwelijke brandwonden en verminkingen op. Ondeugdelijk vuurwerk, of het onvoorzichtig omgaan met vuurwerk, is hier de oorzaak van.

Brand kan ontstaan door veel verschillende oorzaken. Kortsluiting, (gas)explosies, blikseminslag, onvoorzichtigheid, onwetendheid en brandstichting. Vaak hadden branden voorkomen kunnen worden. De brandweer geeft daarom aan particulieren en bedrijven advies over maatregelen die zij kunnen nemen om te zorgen dat er geen brand uitbreekt. Grote bedrijven hebben mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in brandpreventie (preventie betekent: voorkómen).

Afbeelding 6-3

Branden veroorzaken jaarlijks grote materiële schade. Soms loopt dat in de honderden miljoenen guldens. Maar de immateriële schade door het verlies van dierbaren of door het oplopen van brandwonden en verminkingen, is vaak vele malen groter.

In dit hoofdstuk wordt je kennis over verbranden opgefrist en leer je méér over de voorwaarden voor een verbranding, het blussen van branden, verbrandingsverschijnselen, verbrandingsprodukten en vuurwerk. Je leert over de verschillende brandstoffen en de gevolgen van het verbranden van deze stoffen voor het milieu.

Maak nu O: 6/1 t/m O: 6/6

89

Disco-brand

Het zal je maar gebeuren: brand in de disco. Het overkwam Wang Xixian en haar vriend Zhang Yimou in de dancing van de Noordchinese stad Karamai. Wat een gezellige disco- en karaoke-avond had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie. Gelukkig vielen er geen dodelijke slachtoffers, maar wel moesten sommige van de gasten brandwonden, ademhalingsproblemen en vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis.

Niemand weet hoe en waar precies de brand is ontstaan. Ook de eigenaresse niet. De resultaten van het technisch onderzoek door de

brandweer zijn nog niet bekend. Sommige mensen beweren dat de brand achter de bar is begonnen waar veel koelapparatuur staat opgesteld. Anderen zeggen dat de brand juist in het zitgedeelte achter de bar is ontstaan. Maar iedereen is het erover eens dat het vuur razendsnel om zich heen greep.

‘Gelukkig’ gebeurde de ramp op een doordeweekse avond en niet in een weekend. Want dan zou het leed niet te overzien zijn geweest. Tijdens het weekend is het in de dancing meestal zó druk dat je alleen nog maar ‘over de hoofden’ kunt lopen!

De meeste disco-gangers verlieten het pand door de nooduitgang. Maar op het moment dat de deuren opengingen, laaide het vuur op. De brandweer kon niet voorkomen dat het hele pand tot de grond toe afbrandde.

Volgens de brandweer waren de omstandigheden voor een brand van een dergelijke omvang ‘ideaal’. De muren van het gebouw waren gedeeltelijk uit hout opgetrokken. Ook de vloer was van hout. Het plafond was van polystyreen (een soort piepschuim) gemaakt. De verlichting boven de rieten bar en de rieten tafeltjes en stoelen bestond uit papieren lampions en overal brandden kaar-

sen en potjes wierook. Er waren slechts twee (verouderde) poederblussers voorhanden. Een brandkraan met brandslang ontbrak.

De brandweercommandant benadrukte dat men het in China uit winstbejag niet zo nauw neemt met de brandbeveiliging. Want goede brandpreventie betekent ook dáár een onaangename kostenpost. Hoe groter hun ‘baijinz-huyi’ (= Chinees voor geldzucht), des te minder lijken exploitanten van dit soort uitspanningen zich om de veiligheid van hun gasten te bekommeren!

Maak nu O: 6/7 t/m O: 6/9

2	Brandgevaar

Afbeelding 6-5 De gevarendriehoek waarschuwt het verkeer.

Natuurlijk weet je wat een gevarendriehoek is. De meeste automobilisten hebben er wel een in de auto liggen.

Als je met pech langs de kant van de weg staat zet je de gevarendriehoek een eind achter de auto. De driehoek waarschuwt zo het achteropkomende verkeer dat er een auto langs de weg staat. Voor een verbranding bestaat óók zo’n soort gevarendriehoek. Daar staan drie woorden in: zuurstof, brandbare stof en ontbrandingstemperatuur. We noemen ze de drie voorwaarden voor een verbranding. De vuurdriehoek waarschuwt je ervoor dat iets gaat branden als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

- er moet zuurstof zijn;

- de stof moet brandbaar zijn;

- de temperatuur van de stof moet hoger zijn dan zijn ontbrandingstemperatuur van de brandstof.

Verbranden is een chemische reactie van een brandbare stof met zuurstof. Bij zo’n reactie zijn zuurstof en de brandbare stof de beginstoffen die tijdens de reactie verdwijnen.

De reactieprodukten bij een verbranding noemt men verbrandingsprodukten. In schema wordt een verbranding als volgt weergegeven:

brandbare stof + zuurstof →

verbrandingsprodukten

Naast de verbrandingsprodukten komt er bij een verbranding veel warmte vrij.

ontbrandings-temperatuur

brandstof		zuurstof

Afbeelding 6-6 De vuurdriehoek: de gevarendriehoek bij brand

ONTHOUD:

Voor een verbranding zijn een

brandbare stof, zuurstof en een

temperatuur boven de ontbran-

dingstemperatuur van de brand-

stof nodig. Naast

verbrandings-

produkten komt er bij een ver-

branding veel warmte vrij.

Maak nu O: 6/10

2.1	Zuurstof

Zuurstof is het meest voorkomende element op aarde. Het is een kleur-, reuk- en smaakloos gas. Lucht bestaat voor ongeveer een vijf de deel uit zuurstof en voor vier vijfde deel uit stikstof. Lucht, dus ook zuurstof, is bijna overal aanwezig. Aan deze voorwaarde voor verbranding is dan ook al snel voldaan.

2.2 Brandbare stoffen

Stoffen die samen met zuurstof een verbrandingsreactie kunnen geven, zijn brandbare stoffen. Brandbare stoffen zijn bijvoorbeeld katoen, wol, tapijt, plastic en allerlei bouwmaterialen. Omdat veel produkten om ons heen uit brandbare stoffen bestaan, is op veel plaatsen ook aan deze voorwaarde voldaan.

Afbeelding 6-7 Brandbare stoffen

De eigenaresse van de disco waar Wang en Zhang naartoe gingen, had bij het inrichten van haar zaak wel erg

weinig aandacht gehad voor brandpreventie. Denk maar aan de papieren lampionnen, de rieten tafels en stoelen, de deels houten muren, de houten vloer en het plafond dat bekleed was met het brandbare polystyreen!

In de disco was dus al aan twee voorwaarden voor het ontstaan van een brand voldaan. Voldoende zuurstof en overal brandbare stoffen. Toch kwamen Zhang, Wang en hun vrienden daar al jaren zonder dat er ooit brand was uitgebroken. Er was tot het moment van de brand niet aan de derde voorwaarde voldaan.

2.3 Ontbrandings-temperatuur

Als je de brander aansteekt, komt uit de brander zowel gas als lucht. Toch gaat het gas niet branden. Voordat stoffen gaanbranden, moet immers ook aan de derde voorwaarde zijn voldaan: de temperatuur moet hoog genoeg zijn. De laagste temperatuur waarbij een stof spontaan gaat branden, noemen     Afbeelding 6-8 De brander

Luchttoevoer

Afbeelding 6-9

we de ontbrandingstemperatuur. Als je een brandende lucifer bij het gas houdt, wordt het gas / luchtmengsel zó warm dat het boven zijn ontbrandingstemperatuur komt. Pas dan gaat het gas branden. Het gas dat daarna uit de brander komt, komt in aanraking met de hete vlam, wordt daardoor opgewarmd en gaat dus ook branden.

Brandbare gassen hebben vaak een lage ontbrandingstemperatuur. Ze mengen zich ook heel gemakkelijk met lucht. Vandaar dat juist gassen zo brandgevaarlijk kunnen zijn. Maar ook veel vloeistoffen zijn brandgevaarlijk. Door verdampen ontstaat boven een vloeistof altijd de damp van die vloeistof. Damp is de    vloeistof in de gasvormige fase, zoals je in hoofdstuk 2 hebt geleerd. De damp heeft een lagere ontbrandingstemperatuur dan de vloeistof.

Stoffen die bij kamertemperatuur in brand kunnen raken, noemen we licht ontvlambare stoffen. Op de verpakking van licht ontvlambare (dus brandgevaarlijke!) stoffen vind je de pictogrammen uit afbeelding 6-10.

oxiderend		(zeer) licht

(brandbeorderend)	ontvlambaar

Afbeelding 6-10

Afbeeldi

ONTHOUD:

Lucht bestaat voor ongeveer

een vijfde deel (=20 %) uit

zuurstof.

De ontbrandingstemperatuur is         de laagste temperatuur

waarbij een staf gaat

branden. Licht

ontvlambare stoffen zijn

stoffen die bij

kamertemperatuur kunnen

ontbranden.

Maak nu O: 6/10 t/m O: 6/14

3	Verbrandingsverschijnselen

Deze kleine, gloeiende vaste deeltjes noemen we vonken.

Bij het verbranden van stoffen komt veel energie vrij. De meeste energie komt vrij in de vorm van warmte. Tijdens een verbranding wordt de chemische energie die in de brandbare stof zit in warmte omgezet. Door het vrijkomen van al die warmte, zijn de verbrandingsproducten altijd erg heet. Ook de brandstof wordt heet. Door het heet worden van de brandstof en de verbrandingsproducten zijn er allerlei verschijnselen waar te nemen als er stoffen verbranden.

Afbeelding 6-11 Vonken bij het lassen

Kijk maar eens naar iets wat brandt. Alles wat in de buurt van de vlammen is, wordt roodgloeiend. Voorwerpen die nóg heter worden, gaan geel of zelfs wit gloeien. Ontstaan er bij een verbranding gassen, dan zijn deze gassen gloeiend heet. Gloeiende gassen geven licht en je ziet dan een vlam. Een vlam is een gloeiende gasmassa. De hete gassen van een vlam vermengen zich met de lucht erom heen en koelen weer af. Aan de buitenkant van de vlam is de temperatuur van de gassen lager. Zó laag dat ze stoppen met gloeien.

Ontstaan er bij de verbranding kleine vaste deeltjes, dan gloeien die ook.

O N T H O U D :

Stoffen die heet zijn, gaan

rood, geel of wit gloeien.

Een vlam is een gloeiende

gasmassa.

Vonken zijn kleine vaste deel-

tjes die gloeien.

Misschien heb je wel eens rond een kampvuur gezeten. Daar zie je niet alleen vlammen, vonken en gloeiend hout, maar ook rook, roet en as.

Rook is een zichtbaar mengsel van gassen, dampen en vaste deeltjes. Deze deeltjes zijn buiten de vlam zo afgekoeld dat ze niet meer gloeien.

Roet is een zwarte neerslag van kleine koolstofdeeltjes die tijdens de verbranding van bijvoorbeeld hout, benzine, vet en olie ontstaat. Kijk maar eens bij grote branden. Boven de vlammen zie je altijd grote zwarte roetwolken.

Onder as verstaan we de vaste stoffen die na de verbranding van vaste stoffen achterblijven.

Afbeelding 6-12 Bij het verbranden van rubber komt veel rook vrij.

ONTHOUD:

Rook is een zichtbaar

mengsel van gassen,

dampen en vaste

deeltjes die niet meer

gloeien. Roet is fijn verdeeld

koolstof dat bij de

verbranding ontstaat.

As zijn de vaste stoffen die

na de verbranding

overblijven.

Afbeelding 6-13

Maak nu O: 6/15 t/m O:

6/18

- Brandstoffen

Maak nu O: 6/9

Met energie heb je dagelijks te maken. Energie stelt je iedere dag weer in staat tv-programma's te bekijken, je maaltijden te bereiden, op je bromscooter te rijden en je kamer van warmte en licht te voorzien.

We gebruiken veel verschillende energiebronnen, zoals de zon, brandstoffen, kernenergie, windkracht en waterkracht.

‘Zolang de voorraad strekt’ halen we energie uit aardgas, aardolie en steenkool. Deze brandstoffen worden fossiele brandstoffen genoemd, omdat ze miljoenen jaren geleden uit de resten van afgestorven planten en dieren zijn ontstaan. Ze bezitten ‘opgeslagen’ zonne-energie. Planten hebben de zonne-energie miljoenen jaren geleden omgezet in chemische energie bij het groeien. Bij het verbranden komt de chemische energie vrij in de

vorm van warmte. Aardolie zelf wordt niet als brandstof gebruikt. Aardolie is een mengsel van heel veel stoffen. In een olieraffinaderij wordt door destillatie o.a. benzine, kerosine, dieselolie, stookolie en petroleum uit aardolie gewonnen. Deze stoffen gebruiken we wel als brandstof. Hoe destillatie in zijn werk gaat, heb je geleerd in hoofdstuk 4.

In de molekulen van aardolieprodukten zitten de atoomsoorten koolstof en waterstof. Deze stoffen zijn dus verbindingen van de elementen koolstof en waterstof en worden daarom koolwaterstoffen genoemd. Aardgas bestaat voor het grootste deel uit methaan. Methaan is ook een koolwaterstof. De formule van methaan is CH4(g).

Steenkool bestaat bijna uitsluitend uit koolstof. In steenkool komen kleine hoeveelheden voor van  stoffen die

Afbeelding 6-14 Het boren naar olie

verbindingen zijn van waterstof en zwavel. Ook in aardolie komen zwavelverbindingen voor.

De warmte die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld huizen of voedsel te verwarmen. Ook wordt veel warmte-energie met behulp van machines omgezet in andere energievormen. In een elektriciteitscentrale bijvoorbeeld, wordt stookolie, aardgas of kolen verbrand. Met grote generatoren wordt de warmte die vrijkomt omgezet in elektrische energie. Een automotor zet de warmte die vrijkomt bij het verbranden van benzine om in bewegingsenergie.

meestal niet als brandstof gebruikt. Hout in de open haard is een brandstof. Het hout waar de meubels van zijn gemaakt, niet.

Onder brandbare stoffen verstaan we alle stoffen die met zuurstof reageren. Brandstoffen zijn brandbare stoffen die speciaal voor een verbrandingsreactie worden gebruikt.

ONTHOUD:

Energie is nodig voor

allerlei dagelijkse dingen.

We verkrijgen energie

hoofdzakelijk door de

verbranding van  fossiele

brandstoffen. Hierbij wordt

chemische energie

omgezet in warmte.

Niet alle brandbare stoffen

zijn geschikte randstoffen.

Afbeelding 6-15

Je zou denken dat brandstoffen en brandbare stoffen twee dezelfde begrippen zijn. Dat is niet altijd waar. Niet iedere brandbare stof kan als brandstof worden gebruikt. Zo zijn papier en stro voorbeelden van brandbare stoffen. Maar ze worden

Maak nu O: 6/20 t/m O: 6/28

5	Verbrandingsprodukten

De verbrandingsprodukten die ontstaan bij een verbranding noemen we oxiden. Oxiden zijn stoffen waarvan de molekulen bestaan uit twee atoomsoorten, waarvan één altijd zuurstof is. De andere atoomsoort is in elke oxide anders. Oxiden zijn dus alle verbindingen van één element met zuurstof. Een heel bekend oxide waarvan je iedere dag wel twee liter naar binnen krijgt is waterstofoxide. Dat oxide noem je water!

niou ... cam ooe ik wer maar

MET  ZeSELUAK...6.TAAT W06 ROMAMTISCW OOK...HIH\...

Afbeelding 6-16

Hieronder staan enkele bekende oxiden met de formule.

Afbeelding 6-17

ONTHOUD:

Bij verbranden zijn de

reactieprodukten altijd

oxiden.

Molekulen van oxiden

bestaan uit twee

atoomsoorten.

Een van de twee

atoomsoorten is altijd

zuurstof. Een oxide is een

verbinding van één

element met zuurstof.

Welk oxide ontstaat bij een verbranding wordt bepaald door het soort atomen dat in een molekuul van de brandstof zit.

Bij verbranden van zwavel S(g) ontstaat zwaveldioxide. Bij verbranden van verbindingen van zwavel ontstaat ook altijd zwaveldioxide.

Bij verbranden van waterstof H2(g) ontstaat waterstofoxide, dus water. Bij verbranden van waterstofverbindingen ontstaat ook altijd water.

Afbeelding 6-18

Bij verbranden van koolstof C(s) ontstaat koolstofdioxide. Bij verbranden van koolstofverbindingen ontstaat ook altijd koolstofdioxide.

Bij het verbranden van stoffen ontstaan altijd de oxiden van de atoomsoorten die in de molekulen zitten.

Olie bestaat uit vele verschillende koolwaterstoffen. Omdat in de molekulen van koolwaterstoffen koolstofen waterstofatomen zitten zal bij verbranding altijd  koolstofdioxide en waterstofoxide (water) ontstaan.

In schema geef je dat als volgt weer:

olie + zuurstofgas  →

koolstofdioxidegas + water

Als je formules gebruikt wordt het schema:

C,H(1)+ O2(g) → CO2 (g) +H2O(1)

Als in de olie ook verbindingen van koolstof, watersof en zwavel voorkomen, zal er naast koolstofdioxide en water ook zwaveldioxide ontstaan.

In schema geef je dat als volgt weer:

C,H,S(1) + O2(g) →

CO2(g) + H2O + SO2(g)

Afbeelding 6-19 Enkele bekende koolwaterstoffen

Bij het verbranden van alle koolwaterstoffen ontstaan koolstofdioxide en water.

ONTHOUD:

Bij verbranding van een

stof ontstaan de oxiden

van de atoomsoorten

waaruit de molekulen van

die stof zijn opgebouwd.

Bij verbranding van

koolwaterstoffen ontstaan

altijd koolstofdioxide en

(waterstofoxide =) water.

  - Volledige en onvolledige verbranding

Afbeelding 6-20

Ieder jaar komen er mensen om door kolendampvergiftiging. Kolendampvergiftiging is vergiftiging door koolstofmonoxide.

Bij het verbranden van verbindingen van koolstof, zoals fossiele brandstof-

fen, ontstaat altijd koolstofdioxide.

Wordtbijde verbranding onvoldoende zuurstof toegevoerd, dan ontstaat er naast koolstofdioxide ook koolstofmonoxide en roet.

Je spreekt dan van een onvolledige verbranding.

Als je zorgt voor voldoende luchttoevoer bij de verbranding van verbindingen met koolstof (bv. aardgas, hour, olie en kolen), dan ontstaat uitsluitend koolstofdioxide. We spreken dan van een volledige verbranding.

In schema:

volledige verbranding:

brandstof + zuurstof →

koolstofdioxide + water

volledige verbranding:

brandstof + zuurstof →

koolstofdioxide + roet + koolstofmonoxide + water

Koolstofdioxide   is   een   reukloos, kleurloos en niet giftig gas.

Koolstofmonoxide is een gevaarlijk gas. Je kunt het net als koolstofdioxide niet ruiken of zien, maar het is wel giftig.

Koolmonoxidevergifting kan bij verbranding ontstaan

- als de verbrandingsgassen niet
goed afgevoerd worden en in de
ruimte terecht komen waar de kachel of geiser staat;

- als er niet gezorgd wordt voor voldoende  ventilatie.  De  zuurstof
wordt bij  de verbranding verbruikt en er komt geen nieuwe
zuurstof voor in de plaats;

- als de apparaten niet goed afgesteld staan, waardoor er te weinig
zuurstof in de vlam komt;

- als de apparaten niet regelmatig schoongemaakt worden, waardoor de branders vervuilen en er niet voldoende zuurstof in de vlam komt.

ONTHOUD:

Bij onvoldoende zuurstoftoe-

voer ontstaat bij het

verbranden van fossiele

brandstoffen naast

koolstofdioxide ook koolstof-

monoxide en vaak roet. Je

spreekt dan van een

onvolledige verbranding.

Koolstofmonoxide is een ge-

vaarlijk gas, omdat het giftig

is 	en je het niet kunt zien of

ruiken.

Maak nu O: 6/29 t/m O:

6/36

6	Verbrandingsprodukten  en  het milieu

6.1	Zure regen door zwaveldioxide

In fossiele brandstoffen zoals aardolie en steenkool komen naast verbindingen van koolstof en waterstof ook verbindingen van zwavel voor. Worden fossiele brandstoffen vóór het verbranden niet ontzwaveld, dan ontstaat bij verbranding ook het oxide van zwavel: zwaveldioxide. Het zwaveldioxide komt met de verbrandingsprodukten in de lucht en veroorzaakt daar zure regen.

Afbeelding 6-21 Een bos dat afsterft

De fossiele brandstof aardgas wordt gewonnen uit aardgasvelden. De samenstelling van het aardgas van de verschillende aardgasvelden is steeds anders. Naast koolwaterstoffen zit in aardgas vaak een kleine hoeveelheid van de niet-brandbare gassen stikstof en helium. Het voornaamste bestanddeel van aardgas is echter methaangas.

Aardgas bevat geen zwavelverbindingen. Aardgas wordt dan ook een schone brandstof genoemd.

In Amsterdam staat een elektriciteitscentrale die gestookt wordt op steenkool. Het is moeilijk, dus duur, om steenkool te ontzwavelen. Bij het verbranden van de steenkool ontstaat dus naast vooral koolstofdioxide ook zwaveldioxide. Het zwaveldioxide mag niet door de schoorsteen in de lucht komen. Naast de centrale staat een fabriek waar de zwaveldioxide uit de rookgassen gehaald wordt.

Afbeelding 6-22  Een ontzwavelingsfabriek

ONTHOUD:

Bij de verbranding van de

fossiele brandstoffen

aardolie en steenkool

ontstaat ook waveldioxide.

Aardgas is een schone

brandstof.  Bij verbranden

van aardgas ontstaat geen

zwaveldioxide. Bij het

verbranden van steenkool

in de centrales worden

vaak achteraf de

rookgassen ontzwaveld.

6.2	Broeikaseffect door koolstofdioxide

In alle fossiele brandstoffen zit koolstof. Bij het verbranden van deze stoffen komt koolstofdioxide in de lucht. Hierdoor ontstaat het broeikaseffect. In een broeikas komt de zonnestraling binnen en verwarmt de kas. De warmte kan door het glas niet snel naar buiten. Bij een beetje zonnestraling, ook als het bewolkt is, wordt het al snel warm in de kas.

De koolstofdioxide in de lucht werkt als het glas van een broeikas. De zonnestralen worden doorgelaten en verwarmen de aarde. De warmte wordt door de koolstofdioxide-laag te goed vastgehouden. Daardoor wordt het steeds warmer op de aarde.

Het broeikaseffect is een wereldomvattend milieuprobleem.

Afbeelding 6-23

ONTHOUD:

De koolstofdioxide die

vrijkomt bij het verbranden

van fossiele brandstoffen

veroorzaakt mede het

broeikaseffecf.

6.3	Uitlaatgassen

De meeste verbrandingen vinden plaats in lucht en niet in zuivere zuurstof. In lucht zit ook stikstof. Stikstof reageert bij lage temperaturen niet met zuurstof. De verbranding van fossiele brandstoffen gaat bij hoge temperaturen. Het gevolg is dat een klein deel van de stikstof uit de lucht met de zuurstof reageert. Zo krijg je in verbrandingsprodukten een kleine hoeveelheid stikstofoxide en stikstofdioxide. Stikstofoxiden lossen op in

Afbeelding 6-24 Bij de auto is voor de uitlaat een katalysator gemonteerd. In de katalysator worden schadelijke verbrandingsprodukten omgezet in water, kooldioxide en stikstof. Een automonteur controleert hoe ‘schoon’ de uitlaatgassen zijn.

regenwater en maken het regenwater zuur. Net als zwaveldioxide.

In de motor van de auto wordt benzine verbrand. Benzine is een koolwaterstof. Bij de verbranding ontstaat dus koolstofdioxide en water die door de uitlaat van de auto in de lucht komen. In de uitlaatgassen zitten ook stikstofoxiden, koolstofmonoxide en onverbrande resten van benzine. Uitlaatgassen verontreinigen de lucht met deze gassen. Daarom zijn autofabrikanten tegenwoordig verplicht om een katalysator in te bouwen. De katalysator verandert de verontreinigende gassen in water, koolstofdioxide en stikstof.

ONTHOUD:

Bij verbrandingen in lucht

ontstaan stikstofdioxide en

stikstofmonoxide. Deze

gassen veroorzaken zure

regen.

Maak nu O: 6/37 t/m O:

6/41

7	Het  blussen  van

branden

Maak nu O: 6/42 t/m O:

6/43

En daar sta je dan. Verstijfd van angst en schrik. Met je rug tegen de muur van de gang.

Een half uurtje geleden had je de frituurpan opgezet. Op de hoogste vlam. Je had trek in een patarje; de baal patat had je al uit de diepvries gehaald.

Dan gaat de bel. Het is je beste vrien-

din. Jullie gaan naar de huiskamer en ze vertelt je de nieuwste roddels over de scheikundeleraar.

Dan herinnert een doordringende brandlucht je aan de pan met frituurvet. Je slaakt een gil, rent naar de keuken en doet dan – in paniek – het stomste wat je met brandend vet kunt doen: er water overheen gooien. Binnen enkele seconden heeft het vuur zich over de keukenvloer verspreid en doet het zich al tegoed aan de keukenvitrage.

Gelukkig heeft je vriendin de tegenwoordigheid van geest om het alarmnummer te bellen. De toegesnelde brandweer kan helaas niet voorkomen dat de hele keuken uitbrandt.

Afbeelding 6-25 Speciale pakken beschermen de mensen van de brandweer.

Wil je een brand blussen, dan moet je ervoor zorgen dat er géén verbrandingsreactie meer kan plaatsvinden. Maar vaak is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan!

Want je moet dan óf alle brandstof weghalen, óf de zuurstoftoevoer afsluiten, óf de temperatuur van de brandende stof zo zien te verlagen dat deze beneden de ontbrandingstemperatuur komt.

Water is een bekend blusmiddel. Met water kun je de ontbrandingstemperatuur van een brandende stof verlagen. Maar uit het voorbeeld blijkt, dat water lang niet altijd een geschikt blusmiddel is. Je kunt een brand er zelfs mee verergeren!

Als er water bij brandende olie, vet of benzine komt, wordt het water heet en verdampt het zeer snel tot waterdamp. Zelfs een klein druppeltje water wordt dan binnen een fractie van een seconde een waterdampbel. Zo’n waterdampbel spat uit de hete substantie weg en neemt de brandende olie of benzine of het brandende vet mee. In plaats van dat je het vuur blust, help je het juist zich snel te verspreiden!

Probeer ook niet om de pan met brandende inhoud van het vuur te halen. Hierdoor kun je ernstige brandwonden oplopen. (Zie afb. 6-26a)

De beste manieren om dit soort branden te blussen zijn: het gas uitdraaien, de deksel op de pan doen of er een natte doek overheen gooien. (Zie afb. 6-26b en c) Ook brandblusapparaten bieden in dit soort gevallen uitkomst. Het bluspoeder of schuim zorgt ervoor dat er geen zuurstof meer bij het vuur kan komen.

Afbeelding 6-26a

eigenschappen hangt af welk blusmiddel het meest geschikt is. En dan te bedenken dat we al ruim 4 miljoen verschillende stoffen kennen en dat er dagelijks nieuwe bijkomen! Daarom beschikken chemische industrieën en andere bedrijven die met brandgevaarlijke stoffen werken veelal over een eigen bedrijfsbrandweer.

ONTHOUD:

Bij blussen probeer je een ver-

brandingreactie te

stoppen. 	Een brand stopt

als aan één of meer

voorwaarden voor ver-

branden niet meer wordt

voldaan. Water is niet voor

alle branden een geschikt

blusmiddel en kan 	sommige branden zelfs

verergeren.

Maak nu O: 6/44 t/m O: 6/46

Afbeelding 6-26b

Afbeelding 6-26c

Het blussen van branden is tegenwoordig een vak voor spedalisten geworden. Zo’n specialist moet veel weten van de eigenschappen van (brandende)    stoffen.    Want    van   die

8	Vuurwerk

8.1	Chemie op hoog niveau

Een staaltje van fascinerende en spectaculaire chemie! Dat is vuurwerk.

Tijdens de jaarwisseling, bij optredens van artiesten, bij de opening van nieuwe gebouwen en bruggen of ter afsluiting van manifestaties valt het te bewonderen. Vuurpijlen, gekleurde fonteinen, gillende keukenmeiden en oorverdovende knallen zorgen er dan voor dat toeschouwers en omwonenden ogen en oren tekort komen. En (huis)dieren angstig wegkruipen...

Afbeelding 6-27

Bij een groots opgezet vuurwerk gaan er duizenden pijlen en vuurwerkbommen de lucht in. Elk met een gewicht van 300 gram tot 12 kilogram. Met een snelheid van ± 300 kilometer per uur verlaten ze de ontstekingsmechanismen op de grond. Op een hoogte van 150 tot 300 meter spatten ze uiteen en vormen daar schitterende boeketten van kleurige sterren die soms wel een diameter hebben van 300 meter.

Een vuurwerk van een dergelijke omvang wordt door een computer gestuurd. Ook als het regent, gaat de vuurwerkshow gewoon door. Men dekt dan alles met plastic af en schiet er de bommen en pijlen dwars doorheen!

Zo’n groot vuurwerk kost al gauw een of meer tonnen. Tijdens de jaarwisseling wordt er voor circa 35 miljoen gulden verknald. De waarde van het illegale vuurwerk is dan nog niet meegerekend; dat wordt geschat op 10 miljoen.

Het meeste vuurwerk komt nog steeds uit China. Maar ook uit eigen land, Duitsland, Italië, Spanje en Engeland.

De kennis van het maken van vuurwerk wordt pyrotechniek genoemd. De specialisten die vroeger vuurwerk maakten, beschikten over hun eigen werkwijze en recepten. De kennis werd van vader op zoon doorgegeven. De kunst van het vuurwerk-maken werd zo eeuwenlang geheim gehouden, zodat anderen geen eigen vuurwerkfabriekje konden beginnen!

Door de Tweede Wereldoorlog ging de wetenschap zich met de kunst van het vuurwerk bemoeien. Zo heeft de pyrotechniek zich ontwikkeld tot een echte wetenschap; de wetenschappers waren het geheim achter de recepten te ontsluieren.

De fabrikanten van siervuurwerk gebruiken allerlei chemische mengsels. Deze mengsels worden sassen genoemd. Er zijn sassen om licht-, fluit-, knal- en rook-effecten te verkrijgen. Behalve een vaste brandstof en een vaste zuurstofbron bevatten de mengsels verschillende zoutverbindingen en metaalpoeders.

Zo zorgen bariumzouten bijvoorbeeld voor de groene kleuren, koperzouten voor de blauwe en strontiumzouten voor de rode lichteffecten. Flitsend witlicht ontstaat als magnesium- en aluminiumpoeder bij een temperatuur van 3000 °C in de pijl verbranden. Door het verbranden van een mengsel van houtskool en ijzerpoeder verkrijgt men goudgele kleureffecten. Hiervoor is een temperatuur van 1500 °C nodig.

Afbeelding 6-28 Een vuurpijl bevat drie pyrotechnische mengsels (sassen):

a = voortstuwede lading

b = traagbrandende tussenlading

c = effectlading voor knallen en kleuren

Hetzelfde kleureffect zie je bij de bekende ‘sterretjes’ waar veel kleine kinderen op Oudejaarsavond vrolijk mee staan te zwaaien. Het is onbegrijpelijk dat men die sterretjes nog steeds ‘koud-vuur’ blijft noemen en dat men denkt dat ze niet zo gevaarlijk zijn! De vonkenkoelen snel af, maar het sterretje zelf is heel heet. Veel kinderen hebben er al lelijke brand wonden door gekregen.

Eén van de oudste en bekendste sassen is buskruit. Het is een mengsel van salpeter, houtskool en zwavel. Ook nu nog gebruikt men het voor de voortstuwing van vuurpijlen.

Hiernaast zie je de werking van een siervuurpijl afgebeeld. Zo'n pijl bestaat uit een aantal kamers of compartimenten die slechts door een dun strookje karton van elkaar zijn gescheiden. De snelbrandende lont in het onderste compartiment zorgt voor de explosie van het buskruit in de eerste kamer. Hierdoor schiet de pijl de lucht in. Vervolgens ontsteken de vertragende lonten tussen de compartimenten ieder op hun beurt de sassen in de overige kamers. De restanten verbranden op grote hoogte.

ONTHOUD:

Pyrotechniek is de kennis

over het maken van

vuurwerk. Een gas is een

chemisch mengsel voor een

speciaal vuurwerkeffect.

‘Koud-vuur’ bestaat niet.

Afbeelding 6-29

!

8.2	Illegaal en zelfgemaakt vuurwerk: chemie op laag niveau!

Per hoofd van de bevolking is de verkoop van vuurwerk in Nederland het hoogst van Europa. In landen als China en Japan wordt er nòg meer vuurwerk per persoon verkocht. Volgens de wet mag vuurwerk alleen tijdens de jaarwisseling op bepaalde uren door het publiek worden afgestoken. Veel jongeren houden zich daar niet aan.

Op zich brengt het massaal afsteken van grote hoeveelheden vuurwerk al bijzondere risico’s met zich mee. Maar om stoer te doen brengen nogal wat jongelui illegaal en zelf gemaakt vuurwerk tot ontploffing. Tot groot gevaar voor de omstanders en zichzelf!

Volgens de Stichting Consument en Veiligheid behandelen de poliklinieken van ziekenhuizen jaarlijks zo’n 400

vuurwerkslachtoffers. Naar schatting kost dat de samenleving 1 miljoen gulden. Nederland is het enige land dat bijhoudt hoeveel vuurwerkslachtoffers er rondom de jaarwisseling vallen.

Vuurwerk mag alléén verkocht worden als het aan bepaalde wettelijke eisen voldoet. De eisen betreffen de hoeveelheid en de samenstelling van de sassen, de deugdelijkheid van de verpakking van de chemische lading, de duidelijkheid van de opgedrukte gebruiksaanwijzing, de luidheid van de knal, de brandtijd van de lont en het duidelijk zichtbaar zijn van het branden van de lont.

De controles daarop worden uitgevoerd door keurmeesters van de Keuringsdienst van Waren te Rotterdam. Hun meetinstrumenten zijn onder meer een decibelmeter en een elektronische stopwatch. Met de decibelmeter meten de keurmeesters de

Afbeelding 6-30 Keuring van vuurwerk

geluidssterkte van de knal. Sinds het Vuurwerkbesluit van 1982 moet de knal van rotjes beneden de 150 decibel blijven. Met de stopwatch meet men de tijd tussen het ontbranden van de lont en het uit elkaar knallen van het rotje. De brandtijd van de lont moet liggen tussen de drie en de zes seconden. Deze marges zijn er niet voor niets! Binnen drie seconden kun je nog makkelijk een veilig heenkomen zoeken. Binnen zes seconden moet er een aktie hebben plaatsgevonden. Je zou anders kunnen denken dat er met het vuurwerk iets mis is, erop af lopen en alsnog door de late explosie worden ver(r)ast!

Vuurwerkartikelen die niet aan de eisen voldoen, worden als illegaal aangemerkt en mogen niet in de handel komen. Een voorbeeld daarvan zijn ‘strijkers’. Zoals de naam al aangeeft, bezitten deze vuurwerkbommen geen lont, maar een strijkkop. Door ze, net als een lucifer, ergens overheen te strijken, ontbrandt de vertragingssas die achter de kop zit. De vertragingssas bestaat uit een langzaam brandende stof. Deze geeft de afsteker de gelegenheid de strijker weg te gooien voordat de knalsas wordt geactiveerd. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat na het afstrijken van de strijkkop de knallading direct ontploft. Met alle gevolgen vandien voor vingers en handen!

Vanwege het altijd aanwezige ontploffingsgevaar vereisen zowel het transport als de opslag van vuurwerk grote zorgvuldigheid. Temperatuurschommelingen en verschillen in vochtigheidsgraad doen vuurwerk geen goed. Bij strijkers kan daardoor bij het aanstrijken de vlam zó doorschieten in je hand. Er zijn maar wei-

nig illegale handelaren die daar écht van wakker liggen!

Afbeelding 6-31

ONTHOUD:

Legaal vuurwerk wordt door

keurmeesters gecontroleerd

op de hoeveelheid en de

samenstelling van de sassen, de

brandduur van de lont, de ge-

luidintensiteit van de knal en

het goed zichtbaar zijn van

het branden van de lont.

Illegaal en zelfgemaakt vuur-

werk eisen veel slachtoffers.

Door verkeerd bewaren van

vuurwerk gaat de kwaliteit

van vuurwerk achteruit.

Maak nu O: 6/47 t/m O:

6/52

SAMENVATTING

1	Voor een verbranding moet aan drie voorwaarden voldaan zijn: zuurstof, brandbare stof en een temperatuur boven de ontbrandingstemperatuur
van de brandbare stof.

2	Bij een verbranding komt chemische energie vrij in de vorm van warmte.

3 	Verschijnselen die je waar kunt nemen bij verbrandingen zijn: vonken,
vlammen, gloeiende stoffen, rook, as en roet.

4	Het schema van een verbrandingsreactie is:
brandbare stof + zuurstof → verbrandingsprodukten

5	De verbrandingsprodukten zijn oxiden. Oxiden zijn verbindingen van één elemment met zuurstof.

6	Fossiele brandstoffen zijn aardolie, aardgas en steenkool.

7	De oxiden die ontstaan bij het verbranden van fossiele brandstoffen veroorzaken zure regen en het broeikaseffect.

8	Een onvolledige verbranding is een verbranding waarbij naast koolstofdioxide ook koolstofmonoxide en roet ontstaat.

9	Legaal vuurwerk moet aan veiligheidseisen voldoen. De veiligheidseisen
worden gecontroleerd.

10	Illegaal en zelfgemaakt vuurwerk wordt niet gecontroleerd. Door verkeerd bewaren gaat de kwaliteit van het vuurwerk achteruit.