OPDRACHT T 9. BESCHERMING TUSSENAS.

LITERATUUR  : Boek Trekkers en Motoren;  Informatie T 9.

HULPMIDDELEN: Tussenas(sen) en onderdelenlijst Walterscheid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMEEN.

1.Wat is het doel van een tussenasbescherming? (2 doelen noemen!)

2.Hoe komt het dat men zich in de praktijk geen tijd gunt om de tussenasbescherming te

repareren?

3.Waarom is het wettelijk verboden om met een slecht beschermde tussenas te werken?

(N.B.De Arbeidsinspectie houdt hier toezicht op!)

DEMONTAGE/MONTAGE. (Zie hiervoor Informatie T 9.)

Demonteer de bescherming.

Reinig alle delen en controleer ze op breuk, slijtage enz.

4.Welk type lager komt hier voor?

Monteer de bescherming nadat je de metalen delen die in elkaar schuiven zonodig van

voldoende vet hebt voorzien.

5.Welk type tussenasbescherming is dit ? (Volledig noemen, bijv.SD 15)

6.Stel dat deze bescherming defect is geraakt.

Nu blijken de beschermkap en het lager kapot te zijn.

Je moet nieuwe bestellen.

Zoek ze op in de onderdelenlijst en noteer het juiste bestelnummer achter de onderdelen.

7.Je wilt ook nog een complete tussenasbescherming bestellen, precies hetzelfde type als je

nu hebt, alleen moet de lengte van de buitenbuis ongeveer 1 meter lang zijn.

Het kruisstuk is type 2300.

Wat is het juiste bestelnummer?

--- LAAT DE TUSSENAS CONTROLEREN ---

ANTWOORDENBLAD T 9 Tussenas.              		Naam:....................………………..

....................………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1...................................................................…………………………………………………….

2..................................................................……………………………………………………..

3...................................................................…………………………………………………….

4...................................................................…………………………………………………….

5..................................................................……………………………………………………..

6.Beschermkap  Bestelnummer:............................……………………….

Lager        Bestelnummer:............................……………………………

7.Buitenbuis; ± 1 m. Bestelnummer:......................……………………..

INFORMATIE TUSSENASBESCHERMING T 9.

Een tussenasbescherming bestaat uit: - een buitenbuis en een binnenbuis

- twee kappen

- twee lagers

- een of twee borgkettingen.

Een complete tussenas met bescherming is hieronder afgebeeld.

Voor het monteren moeten de metalen binnen- en buitenbuis (dit is

eigenlijk de tussenas) voorzien worden van vet.

De kunststoffen binnen- en buitenbuis (dit is de bescherming) mogen

niet gesmeerd worden, evenmin als het lager.