Aanhangwagen verlichting en aansluitschema

Onderhoud verlichting

Voor dit onderdeel heb je nodig:

- Een aanhangwagen of vergelijkbare opstelling (fietsendrager,verlichtingsbalk)

- Het aansluitschema.

- Gereedschap

- Een voertuig om verlichting te controleren

Verzamel de benodigdheden en richt je werkplek in.

De docent stelt je tijdens dit onderdeel drie vragen. 3

3 vragen worden gesteld, maximaal 3 punten.

3 vragen juist beantwoord  3 punten, 2 vragen juist beantwoord  2 punten, 1 vraag juist beantwoord  1 punt, 0 vragen juist beantwoord  0 punten.

Maak een nieuwe stekker aan de kabel. Gebruik hierbij het geprinte schema. 6

Is ± 3 cm ontmanteld, draden zijn ± 5 mm gestript, maximaal 2 punten.

Geen beschadigingen aan draad en mantel  2 punten, Deels blootgelegd  1 punt, Onjuist of niet bloot gelegd  0 punten.

Stekker juist gemonteerd, maximaal 2 punten.

Draden juist aangesloten, schroefjes aangedraaid, trekontlasting vast, draden en mantel niet beschadigd  2 punten, Deels juist gemonteerd  1 punt, Onjuist of niet gemonteerd  0 punten.

Werkt systematisch, maximaal 2 punten.

Juiste werkvolgorde, gebruikt de juiste materialen en gereedschappen, maakt eerst iets af en gaat daarna verder, ruimt de werkplek op  2 punten, Niet geheel systematisch  1 punt, Niet systematisch 0 punten.

Laat de stekker voor het sluiten controleren door de docent!

Controleer de verlichting. Noteer je conclusie.

……….......................................................................................................................

……….......................................................................................................................

Verlichting is gecontroleerd, maximaal 2 punten.

Verlichting juist gecontroleerd  1 punt, Juiste conclusie getrokken  1 punt.

Veel voorkomende oorzaken waarom lampjes op de caravan/aanhanger het niet doen.

- De contactdoos/stekker bij de trekhaak bevat meestal een aanslag. Een klein beetje schuren van de pinnen en holle contacten helpt enorm.

- Pinnen/holle contacten van de contactdoos/stekker bij de trekhaak maken domweg geen contact. Komt omdat de pinnen eigenlijk 4 dicht bij elkaar staande pinnen zijn die tezamen er uitzien als een enkele pin. Pak een schroevendraaier en duw die er tussen zodat de 4 een beetje verder uit elkaar gaan staan. Niet te ver duwen overigens, maar je merkt dat snel genoeg. Je krijgt de stekker er dan niet meer in.

- Lampje is stuk en dit moet je dus vervangen.

- De draadjes zijn in de verkeerde volgorde aangesloten, je moet de draadjes dus juist gaan aansluiten.

- Er wordt massa gemaakt via de andere lampjes. Je moet dit dan eerst opsporen en vervolgens verhelpen.

Het komt dus vaak voor dat er wat aan de verlichting gedaan moet worden. Daarom hebben wij de meest gangbare soorten stekkers en aansluitschema's voor u verzameld.
Over het algemeen worden er 3 verschillende soorten stekkers gebruikt voor de verbinding tussen auto en aanhangwagen;

- 7 polige stekker.

- 13 polige stekker multicon

- 13 polige stekker Jaeger

Aansluitschema 7 polig

7-polige Stekkerdoos (vooraanzicht) in schema

Nummer, code en functie:

Poolnummer DIN-nummer aangesloten

- L richtingaanwijzer links [groen]

- 54G mistachterlicht (vroeger:constantenstroomdraad) [wit]

- 31 massa [bruin]

- R richtingaanwijzer rechts [geel]

- 58R achterlicht rechts + voorlicht + kentekenplaatverlichting [blauw]

- 54 stoplichten links en rechts [rood]

- 58L achterlicht links + voorlicht [zwart]

Mocht u maar één achterlichtdraad hebben, dan deze aansluiten op 58L of nr. 7.

Aansluitschema's 13 polig multicon

Multicon en Multicon We-ST
De Multicon stekker komt in twee varianten voor; de Multicon en de Multicon We-ST. Deze zijn onderling niet uitwisselbaar. Wel is het mogelijk een 7-polige stekker (van plastic en niet van metaal!) in een Multicon (of Multicon We-ST) stopcontact op de auto aan te sluiten. Zo kunt u bijvoorbeeld een fietsendrager met 7-polige stekker nog gebruiken (andersom kan niet).
De Multicon en Multicon We-ST stekker hebben 13 polen waardoor de bij nieuwe caravans verplichte mistlamp aangesloten kan worden. Tevens is er nu ook een aansluiting vrij voor de accu, koelkast, achteruitrijdlampen en bijvoorbeeld een achteruitrijdradar. 
Afgebeeld de gewone Multicon. Bij de Multicon We-ST zijn de platte contacten aan de rand vervangen door ronde pinnen op dezelfde plaats. Ook hier ziet u het gedeelte dat op de auto zit (de stekker aan de caravan zit dus in het spiegelbeeld).

Nummer, code en functie:

- L richting links

- 54G mistlamp

- 31 massa (voor contact 1 t/m 8)

- R richting rechts

- 58R verlichting rechts

- 54 remlichten

- 58L verlichting links

- achteruitrijdlampen

- permanente stroomdraad

- laadstroom voor accu

- vrij

- vrij

- massa (voor contact 9 t/m 12)

Aansluitschema 13 polig Jeager

De Jeager is ook een 13-polige stekker en is niet uitwisselbaar met de andere stekkers. 
Afgebeeld de Jeager contra stekker (het gedeelte dat op de auto zit). De stekker aan de caravan zit dus in het spiegelbeeld (verticaal gespiegeld).

Nummer, code en functie:

- richting links

- mistlamp

- massa (voor contact 1 t/m 8)

- richting rechts

- verlichting rechts

- remlichten

- verlichting links

- achteruitrijdlampen

- permanente stroomdraad

- laadstroom voor accu

- vrij

- vrij

- massa (voor contact 9 t/m 12)

Werkwijze totale opdracht:

Veilig gewerkt, 1 punt.

| Werkplek opgeruimd, maximaal 2 punten. |  |
| --- | --- |
| Gereedschap schoongemaakt. | Ja / nee |
| Materialen opgeruimd. | Ja / nee |
| Gereedschap opgeruimd. | Ja / nee |
| Werkplek schoongemaakt. | Ja / nee |
| Afval gescheiden weggegooid. | Ja / nee |
| Elk ontbrekend aspect -1 punt. |  |

Overzicht volledig ingevuld, 1 punt.

| Argumenten in de uitleg passend bij de eigen beoordeling, maximaal 2 punten. |  |
| --- | --- |
| Argumenten berusten op de eisen die gesteld worden aan de resultaten, producten en/of werkwijze. | 2 punten. |
| Argumenten in de uitleg op maximaal twee uitzonderingen na passend. | 1 punt. |
| Argumenten op meer dan twee uitzonderingen na passend. | 0 punten. |

| Criteria beoordeling bij het overzicht, maximaal 2 punten. |  |
| --- | --- |
| Beoordeling realistisch, geen onderschatting en overschatting van de prestaties. | 2 punten. |
| Inschatting op maximaal twee uitzonderingen na realistisch. | 1 punt. |
| Inschatting op meer dan twee uitzonderingen na realistisch. | 0 punten. |