Onderhoud koelsysteem verbrandingsmotor.

Een goed werkend vloeistofkoelsysteem op een verbrandingsmotor is absoluut

noodzakelijk om schade aan de motor te voorkomen.

Herkennen van de onderdelen van het koelsysteem. 3

Voor deze opdracht heb je nodig:

- Een verbrandingsmotor met een vloeistofkoelsysteem

- 10 zelfklevende etiketten met de namen van onderdelen

Je ontvangt van de docent 10 etiketten met namen van onderdelen van het koelsysteem. Plak de 10 etiketten op de juiste onderdelen. Als je klaar bent vraag je aan de docent of hij deze opdracht wil controleren.

Koelsysteem: stickers plakken, maximaal 3 punten.

10 onderdelen juist benoemd  3 punten, 8 en 9 onderdelen juist benoemd  2 punten, 6 en 7 onderdelen juist benoemd  1 punt, ≤ 5 onderdelen juist benoemd  0 punten.

Controle van het koelsysteem. 5

Voor deze opdracht heb je nodig:

- Een verbrandingsmotor met een vloeistofkoelsysteem

- Werkplaatsgereedschap

Je gaat nu het koelsysteem controleren. Dit doe je met stilstaande motor. Controleer of de accu is losgekoppeld.

Waarom is het belangrijk dat de accu losgekoppeld wordt?

……….......................................................................................................................

……….......................................................................................................................

………......................................................................................................................

Controleer het koelsysteem met behulp van onderstaande tabel. Vul daarna de tabel in.

| Onderdeel | Goed of fout | Reden/omdat | Noodzakelijke actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Koelstofniveau |  |  |  |
| Radiateur |  |  |  |
| Slangen |  |  |  |
| V-snaar of multiriem |  |  |  |
| Ventilator |  |  |  |
| Aanzuigrooster |  |  |  |

Controle koelsysteem, maximaal 4 punten.

Koelsysteem per onderdeel gecontroleerd, conclusie en motivatie juist en noodzakelijke actie aangegeven.

Alle cellen juist ingevuld  4 punten, 1 0f 2 cellen juist ingevuld  2 punten, 3 of 4 cellen juist ingevuld  1 punt, 4 cellen niet juist ingevuld  0 punten.

Testen van de thermostaat.

Voor deze opdracht heb je nodig:

- Een verbrandingsmotor met een vloeistofkoelsysteem.

- Werkplaatsgereedschap.

De thermostaat is vanaf de buitenzijde van de motor niet te zien. Om te controleren of de thermostaat bij de juiste temperatuur open gaat moet deze gedemonteerd worden. In deze opdracht ga je de thermostaat controleren.

- Tap de koelvloeistof af.

- Demonteer de thermostaat.

- Bij welke temperatuur hoort deze thermostaat open te gaan?

- Bij: ………..oC.

Test de thermostaat op de juiste openingstemperatuur. Je ontvangt van de docent de benodigde materialen.

- Bij welke temperatuur gaat deze thermostaat werkelijk open?

- Bij: ……….oC.

Noteer je conclusie over de werking van deze thermostaat.

……….......................................................................................................................

……….......................................................................................................................

De temperatuur is juist afgelezen en de conclusie is juist  1 punt.

Wat zijn de gevolgen voor de motor als deze thermostaat gemonteerd wordt?

……….......................................................................................................................

……….......................................................................................................................

Juiste conclusie getrokken  1 punt.

Controle meting thermostaat, maximaal 3 punten.

Juiste testopstelling gemaakt  1 punt.

Juiste werkelijke openingstemperatuur bepaald  1 punt.

Juiste conclusie en gevolg(en) genoteerd (bijvoorbeeld de conclusie: thermostaat pas bij hogere temperatuur open; gevold: oververhitting van de motor kan schade aan de motor veroorzaken)  1 punt.

Monteer de thermostaat en vul het koelsysteem. Zorg dat er geen lucht meer in het koelsysteem zit.

Koelsysteem: montage, maximaal 3 punten.

Juiste montage  1 punt, 8 Vullen koelsysteem  1 punt, Ontluchten van het koelsysteem  1 punt.

Als je klaar bent vraag je aan de docent of hij deze opdracht wil controleren!

| Professioneel werken, beoordelingsaspecten, maximaal 2 punten. |  |
| --- | --- |
| Veilig werken. | Ja / nee. |
| Efficiënt werken. | Ja / nee. |
| Juist gebruik van gereedschap en materiaal | Ja / nee. |
| Het opgeruimd houden van de werkplek. | Ja / nee. |
| Juiste afvalscheiding (milieu). | Ja / nee. |
| Het schoonmaken van het materiaal en gereedschap. | Ja / nee. |
| Voldoet aan alle (6) beoordelingsaspecten  2 punten, Voldoet aan 5 beoordelingsaspecten  1 punt, Voldoet aan ≤ 4 beoordelingsaspecten  0 punten. |  |