Oliefilters.

Een filter is een hulpmiddel om aangeboden materialen of signalen al dan niet door te laten. Het kan gaan om vaste stoffen, vloeistoffen of gasvormige stoffen, maar ook licht, geluid of internetverkeer kunnen gezeefd worden. Bij filtratie van materialen kan een mengsel gescheiden worden aan de hand van bijvoorbeeld de korrelgrootte. Het filter kan gaatjes hebben, en alles wat kleiner is dan de gaatjes wordt doorgelaten, en alles wat groter is niet. Vele andere scheidingscriteria zijn mogelijk.

Oliefilters worden toegepast voor de zuivering van smeerolie en hydraulische oliën in voertuigen, vaartuigen en machines. Tijdens het gebruik wordt de olie aangetast door onder andere roet, metaaldeeltjes en stof. Het oliefilter zuivert de olie van zwevende deeltjes. Het oliefilter raakt na enige tijd verzadigd en moet vervangen worden. Oliefilters bestaan uit metaal, papier/karton, olie en kunststof/rubbers.

- Wat doet een filter eigenlijk?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Waarvoor worden de oliefilters gebruikt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

# De onderdelen van een oliefilter

- Terugslagklep

- Buitenmantel

- Overloopklep

- Filterelement uit papier

- Binnenmantel

- Deksel

De oliezeef voor de oliepomp houdt alleen de grove verontreinigingen tegen. De fijne koolstof afkomstig van de verbrandingsruimte en de fijne metaaldeeltjes ontstaan door slijtage, kunnen alleen maar door middel van een filter worden verwijderd. Men plaatst de oliefilter ten opzichte van de olieomloop parallel (bijpass) of in serie (full flow).

- Uit welke onderdelen kan een oliefilter bestaan?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Vraag 3 levert maximaal 3 punten op.

6 antwoorden goed, 3 punten. 4 & 5 antwoorden goed, 2 punten, 2 & 3 antwoorden goed, 1 punt, ≤ 1 antwoord goed, 0 punten.

De bypass oliefilter.

Bij de parallel geplaatste filter wordt steeds maar een gedeelte van de olie die de pomp opbrengt gefilterd, zodat er nooit verstopping kan ontstaan door een vuil filter. Ongeveer een zesde deel van de door de pomp opgebrachte olie gaat door een omloopleiding naar het oliefilter die in het systeem is opgenomen. De rest van de olie gaat dan rechtstreeks naar de oliegalerij en vandaar naar de smeerpunten.

De full flow oliefilter.

Bij de in serie geplaatste filter stroomt alle olie die wordt opgepompt door het oliefilter heen. Vandaar gaat de olie rechtstreeks naar de oliegalerij en vandaar naar de smeerpunten. Een goed oliefilter heeft een terugslagklep die ervoor zorgt dat de olieleidingen na het stilleggen van de motor niet kunnen leeglopen. Hierdoor zou de motor immers na het starten een ogenblik niet gesmeerd worden.

Oliefilters worden ingebouwd in een filterbeker en bestaan dus als een verwisselbaar element. Vele modernere uitvoeringen zijn echter in het geheel verwisselbaar. Gewoonlijk bestaat een filter uit katoen of papier. Papieren filters worden het meest gebruikt. Soms is het smeersysteem uitgerust met een magnetisch carterdop in het oliefilter. Daarmee worden ijzerdeeltjes uit de olie verwijderd. Bij elke olieverversing wordt deze dop gereinigd.

- Wat is het grote nadeel van een bijpass filter?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Enkele onderdelen van het oliefilter nader bekeken.

Oliefilterpapier.

Voor beide filters geldt dat de binnenkant is voorzien van speciaal filterpapier. Omdat dit papier slim gevouwen is, zoals een mondharmonica, wordt het filteroppervlak vergroot. Zo kan er meer vuil opgenomen worden.

Ook een magnetische carterdop is handig, ijzerdeeltjes worden uit de olie opgepikt. Het is dan zaak bij elke olieverversing de dop goed te reinigen. Dit geldt ook voor de standaard carterdop.

Oliezeef.

Voordat het zwarte goedje bij een van de bovenstaande oliefilters komt is het al gereinigd door de oliezeef voor de oliepomp.

Koolstof filteren.

Deze zeef filtert koolstof uit de verbrandingskamer. Ook metaaldeeltjes als gevolg van slijtage worden via dit filter vervangen.

- Kunnen ze elk soort papier gebruiken om de olie te filteren, en geef ook aan waarom dat volgens jou zo is.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Alle olie is gefilterd, toch is het belangrijk om voor de oliepomp eerst een zeef te plaatsen, geef jij nu eens aan waarom dat belangrijk is.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Het oliefilter vervangen.

Het oliefilter vervang je net zo vaak als de motorolie. Alleen een van deze twee is niet aan te raden. Voor het filter is het dus ook zaak deze of om een x-aantal duizenden kilometers te vervangen of een bepaalde termijn. Vaak is het 1x per jaar of om de 15.000 km.

Het vervangen van olie en oliefilter doe je met het juiste gereedschap. Je gaat hierbij als volgt te werk:

Zorg allereerst dat de motor op bedrijfstemperatuur is. De olie wordt dan dunner en zal gemakkelijker uit het motorblok lopen. Let dan wel op dat bepaalde motorblok delen warm kunnen zijn.

- Creëer een veilige werkplek met voldoende werkruimte. Plaats de motor horizontaal en zodanig dat je er goed bij kunt. Zorg ook dat je de olie kunt opvangen en dat eventueel gemorste olie na afloop netjes verwijdert kan worden.

- Draai de carterplug los. Deze laat je vallen in de opvangbak. Tijdens het uitdraaien van de plug zal er al oude motorolie uitlopen. De carterplug kan soms behoorlijk vast zitten. Het is dan het beste om een momentsleutel te gebruiken, dan kun je net wat meer kracht zetten dan met een steeksleutel. Als alle olie er uit is, draai je de carterplug weer in de carterpan, maar plaats wel een nieuwe pakking ring bij het aftappunt.

- Nu ga je het oliefilter losdraaien. Ook het filter kan behoorlijk vast zitten. Je kunt een grote waterpomptang proberen. Zachtjes tikken met een hamer en een beitel kun je ook proberen. Als het echt niet lukt, ram een priem of schroevendraaier in het oliefilter en tik het filter dan tegen de klok in los. Er zijn ook speciale filtertangen met een ketting op de markt, en deze hebben natuurlijk de voorkeur. Als het filter met de schroef aansluiting naar beneden wijst maak je eerst een gaatje in de bovenkant van het filter, het vacuüm dat tijdens het aftappen ontstaat verdwijnt dan.

- Gooi het filter in een afvalbak en maak de plaats waar het filter heeft gezeten eerst netjes schoon. Plaats nu een nieuw filter en giet er eerst wat olie in, smeer de rubberen afdichtingring van het oliefilter in met de olie (nu kun je het filter de volgende keer makkelijker los maken). Schroef nu het filter handvast aan. Als de rubberen pakking het metaal raakt draai je het filter nog ¾ rond. Ga de boel niet muurvast zetten, als de motor straks heet wordt zal het draaistuk gaan uitzetten en zichzelf klemmen.

- Draai de oliedop eraf en vul deze met de voorgeschreven hoeveelheid motorolie. Check regelmatig de peilstok totdat het gewenste niveau is bereikt. Start de motor, zonder gas te geven, totdat het olielampje niet meer brandt. Het overgrote deel van de oliefilters hebben een inhoud van circa 500 ml. Realiseer je dit bij het aanschaffen van de nieuwe olie.

- Laar de motor een poosje draaien en check of alles goed vastzit en er geen lekkages zijn. Check dan nog een keer het oliepeil en vul als dit nodig is de olie bij.

- De oude olie kun je nu overgieten in een lege drum of jerrycan. Deze breng je weg naar een milieu inzamelpunt of via de leverancier van de olie. Doe dit ook zo met het oude oliefilter.

- Waarom moet je speciaal gereedschap gebruiken om een filter te kunnen verwijderen?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Waarom moet je de afdichtring ook vervangen als je de olie aan het verversen bent?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Waarom is het belangrijk om een motor te controleren op zijn werking als je de olie hebt ververst?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Opdracht 1.

Je gaat nu bij de aangewezen motor de olie verversen en ook het filter vervangen. Houdt er rekening mee dat de olie milieuvervuilend is en dus niet op de grond terecht mag komen zonder dat dit na afloop netjes wordt opgeruimd.

| Olie juist ververst en het filter juist vervangen, maximaal 5 punten. |  |
| --- | --- |
| Aftapplug juist gedemonteerd | Ja / nee. |
| Olie juist verwijdert | Ja / nee. |
| Filter juist gedemonteerd | Ja / nee. |
| Aftapplug juist gemonteerd | Ja / nee. |
| Filter juist gemonteerd | Ja / nee. |
| Olie juist bijgevuld | Ja / nee. |
| Oliepeil juist gecontroleerd. | Ja / nee. |
| Elk ontbrekend of onjuist aspect -1 punt. |  |

Systematisch werken, maximaal 2 punten.

Werkt systematisch, juiste werkvolgorde, juiste werktempo, gebruikt de juiste materialen en gereedschappen, maakt eerst iets af en gaat daarna verder  2 punten, Niet geheel systematisch  1 punt, Niet systematisch  0 punten.

| Werkplek is opgeruimd, maximaal 2 punten. |  |
| --- | --- |
| Gereedschap schoongemaakt. | Ja / nee. |
| Materialen opgeruimd. | Ja / nee. |
| Gereedschap opgeruimd. | Ja / nee. |
| Werkplek schoongemaakt. | Ja / nee. |
| Afval gescheiden weggegooid. | Ja / nee. |
| Elk ontbrekend of onjuist aspect -1 punt. |  |