# PVB 97180=1	Outdoor basic aanleg

1.6 Aanleg waterpartijen

Doel en toelichting

Deze oefensituatie heeft als doel je voor te bereiden op de verschillende werkzaamheden waarmee je te maken krijgt wanneer je een waterpartij aanlegt

Oefensituatie

Samen met je praktijkbegeleider ga je een vijver aanleggen. Op de uitzettekening of het matenplan staat waar de vijver moet komen.

Heb je de werktekening van de vijver bij de hand? Op deze werktekening staat op welke diepte de vijver uitgegraven moet worden en de plaatsen waar het banket gemaakt dient te worden. Als je niet snapt wat er op de tekening staat, vraag je om uitleg.

Deze vijver graaf je met de hand uit. Het zand dat vrijkomt wordt verwerkt in de tuin.

Voordat je aan deze klus gaat beginnen bepalen jullie samen wat er het eerst moet gebeuren en welke materialen jullie hiervoor nodig hebben. Dit noemen we een plan van aanpak. Dit plan bespreek je met je praktijkopleider en je docent. Die zullen samen met jou nagaan waar jouw plan van aanpak afwijkt van wat er in de praktijk gebruikelijk is. Denk je ook aan de veiligheid en arbo?

Jullie zijn niets vergeten? Al het materiaal en gereedschap heb je bij de hand? Dan kan het  uitzetten beginnen! Je maakt de vijver volgens de afspraken. Je stagebieder geeft je tijdens het werk aanwijzingen.

Tijdens de werkzaamheden ontstaat er afval.  Deze afvalstoffen voer je af.

De klant komt soms even kijken en je beantwoordt zijn vragen.

Na afloop van deze werkzaamheden maak je duidelijk waar je van de tekening bent afgeweken. Je vult ook je werkbrief in.

Kerntaken/Werkprocessen

1 legt natuur en leefomgeving aan

  - Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden

  - Voert grondverzet uit

1.4 Legt water(partijen) aan

1.7 Legt technische voorzieningen aan

Competenties die je binnen deze oefensituatie kunt oefenen:

-	E	Samenwerken en overleggen

-	J	Formuleren en rapporteren

-	K	Vakdeskundigheid toepassen

-	L	Materialen en middelen inzetten

-	T	Instructies en procedures opvolgen

Criteria voor het zelf schrijven/ bedenken van een oefensituatie:

In deze oefensituatie staan we stil bij de belangrijkste aspecten van het aanleggen van een bouwkundig element. We hebben het dan over o.a. uitzetten, folies, randafwerking, tekening lezen etc. Daarnaast kijken we ook naar het werken met machines en gereedschappen en het eenvoudig onderhoud aan deze machines en gereedschappen

Andere mogelijke oefensituaties/dilemma’s:

A. vakinhoudelijke complicerende factoren

- Tijdens het werk kom je kabels en leidingen tegen, telefoon (tv, elektriciteit, gas waterleiding, afvoer van…, etc). Wat moet de leerling doen als hij kabels/leidingen  tegenkomt? Wat moet de leerling doen als hij deze kabels/leidingen beschadigt?

- Tijdens het leggen van de folie wordt de folie lek geprikt. Hoe moet je dan handelen? Hoe moet je de folie repareren? (zorgvuldig handelen is hierbij een must)

- Tijdens en nadat de vijver gevuld is met water moeten er waterplanten geplant gaan worden. Hoe ga je dit doen? Wat is de volgorde? Hoe til je de planten die middenin de vijver moeten?

- De leerling mag de hoogtes van de vijver uitzetten. Hoe zet je dieptes uit? Hoe lees je dit af van de tekening?

- De leerling mag de vijverrand uitzetten en afwerken. Dit moet wel waterpas gebeuren volgens het peil, aangegeven op de tekening.

- Tijdens het afwerken van de rand, moeten er zware stenen getild worden. Hoe ga je dit doen?

- In de vijver moet verlichting aangebracht worden. Hoe ga je om met elektriciteit en water? Hoe plaats je verlichting?

- In de vijver moet een pomp voor het filtersysteem aangebracht worden. Hoe ga je om met elektriciteit en water?

- Na enkele weken blijkt dat er water lekt uit de vijver. Wat zouden hiervan de oorzaken kunnen zijn? Hoe repareer je dit? Hoe leg je uit aan de klant dat er veel water verdampt? Relatie weer en verdamping.

- Na een regenbui is er grond in de vijver gespoeld. Hoe krijg je deze nu weer helder?

- Leerlingen maken diverse vormen van vijvers. Ronden rechthoekige, elke vijver heeft specifieke problemen met het afwerken van de rand en wegwerken van de vouwen.

- Leerlingen maken een vijver met een overloopsysteem.

- Leerlingen maken een waterval.

B. sociaal-communicatieve complicerende factoren

- De leerling werkt samen met een collega i.p.v. met de praktijkopleider

- Je moet aan de klant uitleggen dat er veel water verdampt. Relatie weer en verdamping

- De leerling krijgt ongezouten kritiek waardoor een conflict ontstaat

- Er moet getelefoneerd worden naar de praktijkopleider: de leerling heeft mogelijk een kabel/leiding beschadigd

C. normatief-culturele complicerende factoren

- De leerling werkt samen met een collega die net zo oud is, maar wel al langer werkt bij het bedrijf

- De collega wil op tijd weg, maar de klus is nog niet klaar

D. participatieve complicerende factoren

- De praktijkopleider geeft de leerling meer ruimte voor zelfstandigheid

- De klant  spreekt de leerling aan met het verzoek om mee te mogen graven. Moet hij wel/niet de praktijkopleider toestemming vragen?

- Die collega die er al langer werkt maakt in de ogen van de leerling een fout

- De collega verdoezelt een foutje en de leerling ziet dat

Leervragen

Wat is een ontwerptekening?

Wat staat er allemaal op?

Kan ik me een voorstelling maken van de echte situatie?

Zijn de technische constructies mij duidelijk?

Hoe maak ik een plan van aanpak?

Welke volgorde is het meest logisch?

Welke situaties kunnen gevaarlijk zijn?

Welke handelingen kunnen slecht voor mijn lijf zijn?

Welke hulpmiddelen kan ik gebruiken?

Van welke materialen kan ik een vijver maken?

Hoe moet ik uitzetten?

Wat is een banket?

Hoe moet je diepte uitzetten?

Waarom voeren we het zand niet af?

Welke stoffen kan ik tegen komen?

Wat moet ik hiermee doen?

Welke gereedschappen hebben we nodig voor de aanleg van de vijver?

Hoe geef ik tijdens het werken aan dat ik iets niet begrijp?

Hoe meld ik schade aan mijn leidinggevende?

Wanneer meld ik die schade?

Hoe laat ik merken dat ik de instructies niet goed heb begrepen?

Hoe controleer ik of ik de instructie wel goed begrepen heb?

Op welke momenten in de uitvoering moet ik mijn werk laten controleren?

Welke zaken moet ik na het werk minimaal met mijn leidinggevende uit mij zelf bespreken?

Hoe vul ik de werkbriefjes in?

Hoe en waar noteer ik  andere van belang zijnde gegevens?zoals?

In welke gevallen mag ik zelf de opdrachtgever te woord staan?

Waarop moet ik daarbij letten? (geen afbreuk doen aan visitekaartje van het bedrijf)

Hoe kan ik snel de juiste informatie begrijpen en gebruiken?

Hoe moet ik werktekeningen lezen?

Hoe formuleer ik een beter idee?

Hoe en wanneer maak ik mijn voorstel bespreekbaar?

Hoe kan ik mijn gedrag/ woordkeus een beetje aanpassen als dat gevraagd wordt?

Hoe controleer ik of anderen tevreden zijn?

Hoe geef ik handig kritiek?

Hoe reageer ik handig op kritiek?

Hoe maak ik duidelijk dat ik best wat zelfstandiger wil opereren?

Op welk moment  geef ik aan dat ik hulp nodig heb?

Bronnen

- Websites

- www.tuininfo.nl

- www.neerlandstuin.nl

- www.tuinplannen.nl

- www.plantenvinder.net

- www.vijverbibliotheek.org

- www.vijverexpert.nl

- www.velda.nl

- http://www.tuinadvies.be/vijver_waterplanten_nut.htm

- http://www.tuinadvies.be/vijver_beplanting.htm

- http://www.tuinadvies.be/vijver_soorten_vijvers.htm

- http://www.tuinadvies.be/vijver_soorten_vissen.htm

- http://www.tuinadvies.be/vijverfolie.htm

- http://www.tuinadvies.be/vijver_oeverbeplanting.htm

- http://www.tuinadvies.be/vijver_vijverfolie.htm

- http://www.tuinadvies.be/vijver_aanleg.htm

- http://www.tuinadvies.be/vijver_aanleggen.htm

- http://www.tuinadvies.be/vijver_borrelsteen.htm

- http://www.tuinadvies.be/planten_bamboe_vijver.htm

- Boeken

  - Het Ada Hofman Vijverboek / F. Veldhuis. - 4e druk. - Utrecht   Kosmos- Z & K uitgevers, 2001. - 208 p : foto ; 26 cm  ISBN 9021593238

  - Het grote bouw en klussenboek voor de tuin / R. Herwig. - Utrecht   Kosmos- Z & K uitgevers, 2001. - 256 p : foto ; 30 cm  ISBN 9021589095

  - Het Volkomen Vijverboek / R. Herwig. - Utrecht : Kosmos- Z & K  uitgevers, 2001. - 240 p : foto ; 31 cm  ISBN 9021598388

  - Vijverplanten / W. Oudshoorn. - Utrecht : Kosmos- Z & K uitgevers,  2000. - 64 p : foto ; 22 cm  ISBN 9021585375

  - Vijver aanleg / B Ooijen. - Utrecht/Antwerpen : Kosmos- Z & K  uitgevers, 1998. - 64 p : ill ; 22 cm  ISBN 9021531631

  - Vijvers en waterpartijen / Siegfried Stein. - Utrecht : Kosmos,  1994. - 128 p : ill ; 19 cm  ISBN 9021523795

  - Tuinbeplanting, vijvers en tuinmaterialen: productkennis  (theorie ). - Ede : Ontwikkelcentrum, 2003. - 240  p : ill ; 27 cm. -  (productverzorging productgroepen tuincentrum)

  - Tuinbeplanting, vijvers en tuinmaterialen: productkennis   (opdrachten ). - Ede : Ontwikkelcentrum, 2003. - 212  p : ill ; 27  cm. - (productverzorging productgroepen tuincentrum)

  - Tuinbeplanting, vijvers en tuinmaterialen: verzorging  (opdrachten  ). - Ede : Ontwikkelcentrum, 2003. - 118  p : ill ; 27 cm. -  (productverzorging productgroepen tuincentrum)

  - Tuinbeplanting, vijvers en tuinmaterialen: verzorging  (theorie ).  - Ede : Ontwikkelcentrum, 2003. - 84  p : ill ; 27 cm. -  (productverzorging productgroepen tuincentrum)

  - medewerker groenvoorzieningen deel 4 informatie hoofdstuk 1 communicatie

  - medewerker groenvoorzieningen deel 3 veiligheid hoofdstuk 1 pg 7 tm 19

  - aanleg groen afspiegeling van de werkelijkheid hoofdstuk 6 wet en regelgeving

  - aanleg groen afspiegeling van de werkelijkheid hoofdstuk 7 communicatie

  - onderhouden groen hard groen hoofdstuk 3 afval

  - onderhouden groen maaien die handel hoofdstuk 3 taluds en oeverbeschoeiingen

  - onderhouden groen maaien die handel hoofdstuk 1 milieu

  - onderhouden groen hard groen hoofdstuk 4 werken in een organisatie

  - onderhouden groen het groen de baas hoofdstuk 6 machine onderhoud

  - kabels en leidingen lokaliseren uitgave van SBWW no 385 Gouda

  - oevers natuurvriendelijk ipc groen Arnhem

  - dictaat aanleg van de vijver ipc groen Arnhem BB- en ZB-niveau 
2001, 47 pagina's, zwart-wit Auteur(s): A. de Leeuw

- Video

  - Sprankelende vijvers (voor kleine en grote tuinen) / F. Veldhuis. – Enschede : Velda BV, [s.a.]  53 min., 970602

Leeractiviteiten

beroepspraktijk

- Uitzetten van diepten - Het lijmen van vijverfolie - Het maken van een folie vijver - Het maken van een prefab vijver - Planten van waterplanten

schooltuin

- Oefeningen met uitzetten van diepten - Oefeningen met het lijmen van vijverfolie - Oefeningen met het maken van een folie vijver - Oefeningen met het maken van een prefab vijver - Opsporen van kavels en leidingen

buiten school

- documentatiemap maken over gereedschappen en materialen - Excursie vijvercentrum/tuincentrum - Excursie waterplantenkwekerij

binnen school

- Werktekeningen leren lezen - Bekijken videoband over sprankelende vijvers - Opstellen werkplan vijveraanleg - Instructie elektriciteit aansluiten - Bekijken van de website van VELDA - Oefeningen met berekeningen van het oppervlak aan vijverfolie