VERZORGING

thema 6

Opdracht:	Je zet een knoop aan een lapje stof.

Wat heb je nodig?		- stuk stof
						- naald en draad	
 						- knoop					
 				- lucifer
 						- schaar

Uitvoering: 	1. Zet alle spullen klaar die je nodig hebt
 		2. Doe de draad door de naald

3. Steek naald en draad van boven naar onderen door de stof. Doe dat op
 		    de plek waar de knoop moet komen. Zorg dat de draad vast blijft zitten; 
 		    maak een knoop in de draad of zet een paar steekjes of dezelfde plaats 
 		    boven elkaar.
 		4. Steek naald en draad van boven naar onderen door de stof en het gat in 
 		    de knoop naar boven. Leg een lucifer tussen de gaten en de knoop. 
 		    Ga met de draad over de lucifer naar het andere gat. Steek daar de naald 
 		    en draad door de stof naar beneden. Door de lucifer wordt de knoop niet 
 		    te strak op de stof vastgenaaid. Herhaal dit een paar keer. 
	 	5. Haal de lucifer weg. Steek de naald en draad van boven door de knoop, 
 		    maar niet door de stof. Je komt nu tussen de knoop en de stof uit. 
 		    Met de draad wikkel je een paar keer rond de draadjes van de aangezette 
 		    knoop. Ga daarna met de naald en de draad door de stof. Hecht de draad af 
 		    door een paar steekjes bovenop elkaar te maken. Knip de draad af.			6. Ruim het gebruikte materiaal op. Laat alles schoon en netjes achter.

7. Zit de knoop goed vast? Waarom wel of niet?
 		8. Heb je de aanwijzingen precies opgevolgd? Waarom wel of niet?

9. Wat vond je moeilijk aan deze opdracht? Waarom?