# Werken in cultuurtechnisch loonwerk

Voornaam:			achternaam:

|  |  | waar | niet waar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | In een normale nederlandse grond zit 50% lucht |  |  |
| 2 | Bij een natte grond is de lucht verdrongen door water |  |  |
| 3 | De deeltjes klei zijn groter dan zand deeltjes (korreltjes) |  |  |
| 4 | Met doorlatendheid van grond bedoelen we de hoeveel lucht in de grond |  |  |
| 5 | Als grond verdicht, is de doorlatendheid beter |  |  |
| 6 | Kleigrond is beter doorlatend dan zand |  |  |
| 7 | Veengrond bestaat voor een groot deel uit plantenresten |  |  |
| 8 | Met ‘uitlevering’ bedoelen we dat grond die je lost graaft – meer wordt- |  |  |
| 9 | Het kan dat uit een gat van 1 x 1 x1 meter, wel 1,4 m3 grond komt |  |  |
| 10 | ‘Zetting’ van grond is natuurlijke verdichting |  |  |
| 11 | Vocht in de grond boven de grondwaterspiegel heet ook grondwater |  |  |
| 12 | Grondwater noemen we ook wel oppervlakte water |  |  |
| 13 | Ondiep grondonderzoek kun je uitvoeren met een grondboor |  |  |
| 14 | De diepte van het grondwater kun je meten met een sondeer toestel |  |  |
| 15 | Een terrein zuiveren is het opruimen en weghalen van struiken, puin enz. |  |  |
| 16 | Bij het graven van een sloot zet je piketten ongeveer om de 2 meter |  |  |
| 17 | Het aantal transportmiddelen bij een zandtransport heeft te maken met de kraan(bak) |  |  |
| 18 | Landmeten is het overbrengen van gegevens naar het terrein |  |  |
| 19 | De kleurvlakken op een jalon zijn 25 cm |  |  |
| 20 | Een jalon statief gebruik je in een nat terrein |  |  |
| 21 | Met een prisma (dubbelpentagoonprisma) kun je een haakse hoek uitzetten |  |  |
| 22 | Met de 3-4-5 methode kun je een haakse hoek uitzetten |  |  |
| 23 | Met de omcirkelmethode kun je een haakse hoek uitzetten |  |  |
| 24 | Een waterpastoestel moet exact waterpas staan voor een zuivere meting |  |  |
| 25 | Het licht uit een laser kun je altijd zien |  |  |
| 26 | Laserlicht is altijd schadelijk als je er (per ongeluk) in kijkt |  |  |
| 27 | Bij een afschot van 1% zak je na 10 meter 1 cm |  |  |
| 28 | Verklikken van piketten doe je om het werk veiliger te maken |  |  |
| 29 | Een kielspit is een kleine ingraving met een schop |  |  |
| 30 | Met een piket kun je ook de hoogte van het te vullen zandbed aangeven |  |  |