Inleiding:

Jullie gaan in groepjes haakse hoeken uitzetten op 3 verschillende manieren. Aan bod komt het dubbelzijdig pentagon prisma, de 3-4-5 steek en de omcirkelmethode.

Opdrachtomschrijving:

- Oplaten loodlijn met een pentagon prisma:

  - Plaats 3 jalons (beginjalon 1, eindjalon 2 en tussenjalon 3) in lijn.

  - Zet vanuit jalon 3 een haakse hoek op dmv het pentagonprisma zodat jalon 4 goed staat.

Laat dit controleren. Opmerking docent:

- Laat nu een loodlijn neer met behulp van het pentagon prisma. Jalon 4 staat en zorg dat jalon 3 op de juiste plaats komt te staan.

Laat dit controleren. Opmerking docent:

- Zet vanuit jalon 3 een haakse hoek op dmv de 3-4-5 steek.

  - Laat dit controleren. Opmerking docent:

- Zet vanuit jalon 3 een haakse hoek op dmv de omcirkelmethode.

  - Laat dit controleren. Opmerking docent:

Uitvoeringseisen

- eindresultaat:

  - Nette uitgezette haakse hoek op 3 verschillende manieren uitgezet waarbij de jalons rechtop staan en de hoek haaks is.

- locatie: schoolterrein

- veiligheid: denk aan eigen veiligheid en die van anderen

- tijdsduur: 2 uur

Beoordeling resultaat

| Cijfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalons recht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentagonprisma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4-5 methode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omcirkelmethode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Houding , samenwerking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eindbeoordeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Verbeterpunten

………………………………………………………………………………………………….

Benodigd materiaal / materieel

6 jalons

Jalonrichter

Pentagonprisma

Meetband

Meetpennen