Inleiding:

Jullie gaan in groepjes rechte lijnen uitzetten en de lengte van deze lijn opmeten.

Opdrachtomschrijving:

- Plaats 2 jalons (beginjalon A en eindjalon B) op ….. afstand van elkaar.

- Zicht 3 jalons tussen A en B

  - Laat dit controleren. Opmerking docent:

- Meet de afstand tussen jalon A en B op met een meetband en meetpennen en noteer het antwoord.

  - Antwoord:

- Meet terug en controleer de waarde.

  - Antwoord:

- Verwijder de jalons tussen begin- en eindjalon en plaats de jalons dmv vooruitzichten.

  - Laat dit controleren. Opmerking docent:

- Maak de rechte lijn langer dmv doorzichten.

  - Laat dit controleren. Opmerking docent:

- Plaats piketten op 5 meter met een touw op kophoogte:

  - Laat dit controleren. Opmerking docent:

Uitvoeringseisen

- eindresultaat:

  - Nette uitgezette lijn op 3 verschillende manieren uitgezet waarbij de jalons rechtop en in lijn staan.

  - Juiste waarde bij het meten van een lengte.

- locatie: schoolterrein

- veiligheid: denk aan eigen veiligheid en die van anderen

- tijdsduur: 2 uur

Beoordeling resultaat

| Cijfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalons recht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jalons in lijn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tussenzichten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vooruitzichten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doorzichten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meten met meetband |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Houding , samenwerking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eindbeoordeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Verbeterpunten

………………………………………………………………………………………………….

Benodigd materiaal / materieel

6 jalons

Jalonrichter

Meetband

Meetpennen