# Ja-nee vragen blz. 203 – 232

Voornaam:			achternaam:

|  |  | waar | niet waar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bij zandtransport kies je voor vrachtwagens als de transport afstand groter is dan 2 km |  |  |
| 2 | Als je kijkt naar m3 zand transport per uur; is de knikdumper meestal goedkoper (Verg. trekker) |  |  |
| 3 | Een knikdumper moet jaarlijks wel 1200 uur draaien om uit te kunnen |  |  |
| 4 | Een dumper laad je vanaf de ‘verste’ zijkant |  |  |
| 5 | Door een y- opstelling gaat de bak over de dumper cabine |  |  |
| 6 | Ga je met een wielader een dumper laden, ga je geknikt staan tijdens het vullen |  |  |
| 7 | Je mag met de wiellader bak de grond in de dumper verschuiven |  |  |
| 8 | Bij het kiepen van dumper of wagen moet je vlak staan |  |  |
| 9 | Een doser kan alleen grond voor zich uit duwen |  |  |
| 10 | De vruchtbare bovengrond is ongeveer een laag van 60 cm |  |  |
| 11 | Grote hoeveelheden grond probeer je zo hoog mogelijk te storten |  |  |
| 12 | Bij het graven van een sleuf gooi je de grond altijd links |  |  |
| 13 | # Stenen gooi je onderin de sleuf omdat die dan mooi diep liggen |  |  |
| 14 | # Verdichten van een sleuf gaat beter -laag voor laag- |  |  |
| 15 | Bij een vrijhangende kabel moet je bij het sleuf vullen, de grond 1 x op het laatst verdichten |  |  |
| 16 | # Bij een inspectiepunt moet je de grond rondom laags gewijs verdichten |  |  |
| 17 | Sleuf aanvullen met een wiellader doe je door achteraan eerst vol te storten voor beter zicht |  |  |
| 18 | Overhoogte (bij sleuf vullen) is voor het nazakken van de grond |  |  |
| 19 | Bij slootdempen probeer je modder in te sluiten |  |  |
| 20 | De cunet bodem moet je goed verdichten om waterafvoer tegen te gaan |  |  |
| 21 | # Een natte stort is een depot waar regenwater op komt |  |  |
| 22 | # Door verticale drainage gaat de (nieuwe) grond zich sneller zetten |  |  |
| 23 | # De zetting van de ondergrond kun je controleren met een ‘zakbaken’ |  |  |
| 24 | # Door inwateren probeer je een snelle ‘zetting’ te krijgen |  |  |
| 25 | # Als er stoepranden staan, tril je vanuit het midden naar buiten |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |

trilrol

cult A-B/Ja-nee vragen blz 203 - 232