Gebruik van een microscoop

Er zijn een aantal regels waar je je aan moet houden om te voorkomen dat de microscoop kapot gaat.

- Wanneer je moet lopen met een microscoop zorg er dan voor dat je de microscoop met één hand aan het statief vast houdt en met de andere hand de microscoop ondersteunt (dus met twee handen vasthouden!!)

- Zorg ervoor dat je de microscoop recht houdt. Het oculair zit los in de tubus. Wanneer je de microscoop scheef houdt kan deze er uitvallen en kapot gaan.

- Zorg ervoor dat de microscoop altijd met het statief naar je toe staat

- Bij het opruimen draai je de tafel helemaal omlaag, draai je de kleinste vergroting boven de tafel en doe je het lampje uit.

Met een microscoop kan je een voorwerp verschillende malen vergroten

Aan de revolver zitten 3 verschillende objectieven op die 4X (rood), 10X (geel) en 40X (blauw)  vergroten. In de tubus zit een oculair. Dit oculair vergroot 10x.

Samen vergroten het oculair en het objectief dus; 10x4 (40x), 10x10 (100X) en 10x40 (400x).

Het werken met een microscoop verloopt in een aantal stappen. Deze stappen moet je altijd in volgorde doorlopen.

| Stap 1 | Draai met de grote schroef de tafel helemaal omlaag. Draai het kleinste objectief boven de tafel. |
| --- | --- |
| Stap 2 | Leg het preparaat tussen de klemmen. Wat je wil bekijken leg je in het midden boven de opening in de tafel. Draai met de grote schroef de tafel weer omhoog tot vlak bij het preparaat. Doe het lampje aan. |
| Stap 3 | Kijk door het oculair en draai met de grote schroef de tafel langzaam omlaag (blijf kijken terwijl je draait). Stop als het beeld ongeveer scherp is. |
| Stap 4 | Stel met de kleine schroef nauwkeurig scherp. |
| Stap 5 | Draai het middelste objectief boven de tafel. |
| Stap 6 | Kijk door het oculair en draai met de kleine schroef totdat het beeld nauwkeurig scherp is ### NIET MEER AAN DE GROTE SCHROEF KOMEN! |
| Stap 7 | Draai het grootste objectief boven de tafel. |
| Stap 8 | Kijk door het oculair en draai met de kleine schroef nauwkeurig scherp # NIET MEER AAN DE GROTE SCHROEF KOMEN! |