## Vaardigheidskaart microscoop

Instellen van de microscoop

  - Zet de microscoop voor je neer met het statief naar je toe

  - Doe de lamp aan en draai met de revolver de kleinste objectief voor de lamp

  - Leg het preparaat onder de microscoop

  - Stel het scherp door met de grote schroef naar je toe te draaien bij een vergroting van 40 keer.

  - Draai nu het objectief van 10 keer voor het preparaat.

  - Stel weer scherp door aan de grote schroef te draaien

  - Draai nu het objectief van 40 keer voor.

  - LETOP!! Niet meer aan de grote schroef draaien dan draai je het glas stuk!!!!

  - Stel nu scherp door aan de kleine schroef te draaien.

  - Laat de docent elke stap controleren

  - Draai de kleinste vergroting voor, en verwijder het preparaat

Maken van een preparaat

- Pak het voorwerpglas en leg dit voor je neer.

- Doe 1 druppel water of kleurstof op het voorwerpglas. Let op met knoeien want de kleurstof geeft af!

- Haal met een pincet een heel dun vliesje van de uienrok en leg dit op de druppel water of kleurstof. Let op dat het vliesje niet dubbel ligt!

- Neem een dekglaasje tussen duim en wijsvinger en leg dit voorzichtig met 1 kant in de druppel water of kleurstof. Laat het daarna voorzichtig zakken met behulp van een entnaald.

- Tik eventuele luchtbellen zachtjes weg door met de achterkant van je potlood heel voorzichtig op het dekglaasje te drukken.

- Haal met het filtreerpapiertje het teveel aan water of kleurstof weg.

Heb je nog nooit een preparaat gemaakt of snap je het niet helemaal?

Ga naar www.bioplek.org en bekijk het filmpje over het maken van een preparaat: http://www.bioplek.org/techniekonderbouw/preparaat.swf