Magnetisme
Werkblad

Zo, je bent nu klaar met de vragen op de computer. Nu mag je de klas in. Hieronder vind je een lijst met voorwerpen die in de klas te vinden zijn. Schrijf eerst achter elk voorwerp of je denkt dat de magneet die je hebt het voorwerp zal “aantrekken”. Ga daarna de klas in en kijk of het waar is wat je dacht. Schrijf dit ook op.

| Voorwerp | Denk je dat het aangetrokken wordt door een magneet? | Wordt het aangetrokken door een magneet? |
| --- | --- | --- |
| Kleurpotlood | JA/NEE | JA/NEE |
| Schaar | JA/NEE | JA/NEE |
| Gummetje | JA/NEE | JA/NEE |
| Boek | JA/NEE | JA/NEE |
| Kraan | JA/NEE | JA/NEE |
| Punaise | JA/NEE | JA/NEE |
| Broodtrommel | JA/NEE | JA/NEE |
| Tafelblad | JA/NEE | JA/NEE |
| Nietmachine | JA/NEE | JA/NEE |

En? Had je het goed? Vast wel! Nu wordt het iets moeilijker. Je gaat een elektromagneet maken.

Als je klaar bent met het maken van de elektromagneet kun je nog eens kijken wat de elektromagneet aantrekt!

Succes met het maken van de elektromagneet!

Mijn eigen elektromagneet

Zoals je al gelezen hebt, ga je een elektromagneet maken. Je zult stroom en stroomdraad gebruiken om een spijker magnetisch te maken.

Stap 1; Controleer of je alle spullen hebt die je moet gebruiken:

- Plakband;

- Paperclips;

- 1 grote batterij;

- 1 metalen spijker van 10cm of langer;

- 1 stroomdraadje van 2 meter of langer.

Stap 2; Maak een begin.

- Rol het draad uit.

- Controleer of aan de uiteinden het omhulsel van het koperdraad gehaald is. Is dit niet zo dan kunnen jullie dit met behulp van een schaar proberen. Lukt het niet, vraag dan een klasgenootje of je leraar om hulp.

| - Neem de draad en plak het, na 30 centimeter, vast aan de bovenkant van de spijker. Je rolt het langste einde van de draad om de spijker heen zodat jullie de draad nog aan de batterij kunnen vastmaken.. |  |
| --- | --- |

Stap 3; Rollen, rollen, rollen.

- Rol de draad zorgvuldig rond de spijker.

- Let op! Hoe beter je dit doet hoe sterker jullie magneet zal zijn!

- Bijna bij het einde van de spijker? Maak het draad ook daar met een plakbadje vast.

- Jullie elektromagneet is bijna klaar!

Stap 4; Stroom!

- Maak een van de uiteinden van de draad goed met plakband vast aan één van de ijzertjes van de batterij.

- Let op! Het koper van de draad moet het metaal van de batterij raken.

- De magneet werkt bijna!

- Plak het andere uiteinde van de draad aan de andere kant van de batterij vast.

- Je spijker is nu magnetisch!

Stap 5; Magnetisch!

| - Als het goed werkt is de spijker nu een magneet geworden. - Probeer maar! Pak met de spijker een paperclip op van de tafel! Kijk ook eens naar andere voorwerpen in de buurt. |  |
| --- | --- |

Jullie zijn klaar! Ga terug naar de computer en ga verder met de WebQuest!