Naam ______________________________________ Klas ______

Haaronderzoek
Iedereen verliest honderden haren per dag. Zoals je weet hebben mensen verschillende kleuren haar. Elk van die kleuren komt doordat de vorm van de haar anders is. Haren hebben schubben.
Dit kun je met behulp van een sterke vergroting zien.

Onderzoek jullie haren: Wat is er hetzelfde en wat verschilt er? 
Maak goede tekeningen.

Met wie?: Deze opdracht voer je met zijn tweeën uit.

Benodigdheden:

- Microscoop

- Haar van je klasgenoot

- Objectglas

- Plakband

- Tekenmateriaal en papier

Uitvoering:

Maak een preparaat van jullie haren:

Kijk goed op je kleren of je een haar van jezelf kunt vinden.  Zo niet trek dan voorzichtig één haar uit je hoofd of knip er een af. Jullie doen dit beiden.

Leg de twee verschillende haren kruislings op het objectglas. Zie afbeelding hierboven.
Plak de haren met twee kleine stukjes plakband aan het objectglas vast. Plak er een etiketje bij, waarop je noteert van wie welke haar is.

Bekijk de haren onder de microscoop bij een vergroting van 100x.

Volg daartoe onderstaande stappen en vink af welke stap je hebt gedaan.

Je mag ook op je computer de presentatie van opdracht  5 hoe werk je met de microscoop gebruiken.

- Haal de microscoop op:

- Haal de hoes van de microscoop en berg die netjes dubbelgevouwen op.

- Doe de stekker in het stopcontact en met de schakelaar het lampje aan.

- Zorg dat het kleinste objectief boven de opening in de voorwerptafel staat.

- Draai met de grote schroef de voorwerptafel en tubus zo ver mogelijk uit elkaar en kijk ondertussen van opzij naar de microscoop

- Leg je preparaat midden op de tafelen klem het vast met de klemmetjes.

- Kijk weer van opzij  en draai met de grote schroef het objectief en de voorwerptafel zo dicht mogelijk naar elkaar toe zonder de lens te beschadigen.

- Kijk met één oog door het oculair.

- Stel het diafragma goed in.

- Stel scherp door met de grote schroef heel langzaam de voorwerptafel en lens verder uit elkaar te draaien totdat je alles vrijwel scherp ziet. Blijf door het oculair kijken.

- Stel preciezer scherp door aan de kleine schroef heen en weer te draaien,

- Zoek naar het duidelijkste voorbeeld van wat je ziet, dus het mooiste deel van de haar door zigzag te schuiven en van boven naar beneden.

- Leg dat beste deel midden in het beeldveld.

- Vergroot tot 100 x door aan de revolver het objectief dat 10 x vergroot voor te draaien.

- Kijk door het oculair. Stel bij te weinig licht het diafragma bij: meer open zetten.

- Stel de scherpte opnieuw in: Draai als het beeld niet meer scherp is rustig aan de kleine schroef. (Je mag de grote schroef niet meer gebruiken).

Teken een deel van de haar van je klasgenoot natuurgetrouw hieronder.

Eisen: (zet een kruisje als je ervoor hebt gezorgd)

- Gebruik een HB potlood met scherpe punt.

- Teken een deel van de haar groter dan je hem ziet (breedte 2 cm).

- Je mag ter vergelijking een stukje van je eigen haar erbij tekenen.

- Teken precies wat je ziet en niet wat je denkt te zien.

- Je mag schetsen en kleuren bij natuurgetrouw.

- Horizontale lijntjes naar de onderdelen en bijschriften er naast.

- Het opdrachtnummer, titel, soort tekening,soort doorsnede, naam en klas staan op 2 nette lijnen boven de tekening.