Begroting:

Hoeveelheden

Tijd: personeelskosten, machinekosten

Materiaalkosten

Als je de oppervlaktes kunt berekenen, kun je verder met hoeveelheden berekenen.

Bij het uitgraven van grond heb je te maken met uitlevering.

Bij het maken van een cunet voor een bestrating heb je te maken met inklink.

Bij een straatwerk heb je te maken met snij- en breukverlies.

Bij het plantwerk heb je te maken met inboet.

Wat betekent de term:

- uitlevering?

- inklink?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

- snij - breukverlies?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

- inboet?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Werken met getallen:

Voordat je “iets” kunt uitrekenen moet je er goed omdenken dat de eenheden hetzelfde zijn.

A

Je gaat een terras aanleggen van 6x7 meter. Het cunet krijgt een dikte van 15 cm. Hier komen betonstraatstenen op van 15x15x5 cm. Houdt rekening met een uitlevering van 25% en een inklink van 7%. Daarnaast moet je rekening houden met een snij- en breukverlies van 8%.

Bereken hoeveel grond je gaat uitgraven (m3).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Bereken hoeveel grond je gaat afvoeren (m3).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Bereken hoeveel cunetzand je moet bestellen (m3).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Bereken hoeveel stenen je moet bestellen (stuks en m2).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

B

Je gaat een perceel aanplanten van 20 meter breed en 800 meter lang. Eerst komt er ca. 30 m3 organische meststof overheen die wordt doorgewerkt. Daarna vindt het plantwerk plaats. Er komt een bosplantsoen opstaan met de plantafstand 1,25 bij 1,25. Het bosplantsoen bestaat uit de volgende soorten:

Quercus robur 15%

Amelanchier lamarckii 30%

Viburnum opulus 25%

Rhamnus cathartica 10%

Crataegus laevigata 20%

Je moet rekening houden met 5% inboet.

Bereken hoe dik de laag organische bemesting is (mm).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Bereken hoeveel planten er totaal geplant worden (stuks).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Bereken hoeveel planten van elk soort geplant worden (stuks).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Bereken hoeveel planten van elk soort ingeboet moeten worden (als de inboet evenredig verdeeld is)(stuks).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________