Activiteit 9 	Aan de slag 5 	Synthese van geurstof

Standaardvoorschrift Synthese geurstoffen door estervorming

Lees eerst het onderstaande voorschrift helemaal door. Maak vervolgens de drie opdrachten. Laat ze controleren door de leraar/lerares. Hebben jullie het goed? Dan mogen jullie starten met de syntehse!

Als je niet zeker weet waarom je iets doet, of als er iets niet duidelijk is, vraag het dan. Volg het voorschrift stap voor stap op.

Volg de veiligheidsmaatregelen goed op. Wees met name voorzichtig met geconcentreerd zwavelzuur!

Grondstoffen

Voor de vorming van een ester heb je een alcohol en een carbonzuur nodig. Bijvoorbeeld 1-butanol en ethaanzuur (azijnzuur).

Uitvoering

De reactie voer je uit in het speciale Microschaalglaswerk. Het grote voordeel hiervan is dat je met zeer kleine hoeveelheden chemicaliën kunt werken. Hierdoor is werken op microschaal goedkoper en minder gevaarlijk.

- Bevestig het rondbodemkolfje (1) en het T-stuk (2) met het verbindingsstuk (3) aan het statief. Zet een stopje (4) op het T-stuk (zie fig. 1).

- Doe … ml zuur en ….ml alcohol met een injectiespuit in de kolf. Gebruik hiervoor de hoeveelheid ml die je in de vragen hebt berekend.

- Voeg een kooksteentje toe aan het kolfje. Dit voorkomt ‘kookvertraging’ (spatten van een kokende vloeistof).

- Voeg met een injectiespuit een druppel geconcentreerd zwavelzuur toe. Voorzichtig! Het is een bijtend zuur!

- Bouw de opstelling zoals getekend in figuur 1, waarbij het geheel onder een hoek van ca. 45 ° aan het statief wordt bevestigd. Waarom zet je een septum met injectienaald op de koeler?

1: rondbodemkolf

2: T-stuk

3: staaf met verbindingsstuk

4: rubberen stopje

5: luchtkoeler

6: septum

7: injectienaald

- Zet het zandbad aan (maximaal).

- Plaats de opstelling in het zandbad. Als het reactiemengsel te hard kookt (de condensatiedruppels komen verder dan ca. 1/3 van de koeler) kun je wat zand onder het kolfje weghalen met een spatel o.i.d. of de opstelling iets hoger hangen.

- Let goed op wat er tijdens het verloop van de reactie in de zijarm van het T-stuk gebeurt. Beschrijf wat je ziet, en geef een verklaring hiervoor.

- Als het reactiemengsel ca. 20 minuten heeft gekookt, schuif je de opstelling omhoog zodat het af kan koelen.

- Als het reactiemengsel is afgekoeld, schenk je de inhoud van de zijarm terug in de kolf.

- Verwijder voorzichtig de koeler en het T-stuk van je opstelling.

- Ruik voorzichtig aan de inhoud van je kolfje. Wat ruik je? Vergelijk dit met de geur van de uitgangsstoffen. Is je reactie gelukt?

Opruimen en schoonmaken

- De inhoud van je kolfje moet je inleveren. Schenk de inhoud van het kolfje voorzichtig in een grote erlenmeyer die voor in de klas staat. Spoel het dus niet in de gootsteen!

- Spoel het glaswerk en de verbindingsstukken goed om met ethanol (zit in spuitflessen) en doe dit ook in de afval-erlenmeyer. Leg het omgespoelde glaswerk naast de koffer op tafel zodat de alcohol kan verdampen. De gebruikte injectiespuiten kun je ook op tafel laten liggen. Doe voorzichtig, de naalden zijn scherp en er kan nog wat van de chemicaliën in achtergebleven zijn (geconc. zwavelzuur).

Opdrachten over de theorie van estervorming

- Geef de reactievergelijking (in structuurformules) voor de reactie van 1-butanol met ethaanzuur, en geef de naam van de ester die daarbij ontstaat.

- Bij de synthese van een ester wordt vaak een kleine hoeveelheid geconcentreerd zwavelzuur toegevoegd. Waarom is dit?

- De reactie waarbij en ester ontstaat is een evenwichtsreactie. Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat het een aflopende reactie wordt?