LEREN IN DE PRAKTIJK

| Opleiding | Vakbekwaam medewerker teelt / manager teelt |
| --- | --- |
| Leeractiviteit | Verzorgen gewas |
| Naam Leren in de Praktijkopdracht | waterbeheer |
| Kerntaak en werkproces | - Kerntaak 1 teelt product/gewas - Werkproces 1.2 verzorgt de teelt |
| Omvang Begeleide OnderwijsTijd (BOT) | 20 uur |
| Individueel of groepsopdracht | Individuele opdracht |

| Titel. |  |
| --- | --- |

waterbeheer

waterbeheer deel 1

nodig:

potlood en pen

rolmaat of meetlint

liniaal en geodriehoek

rekenmachine

kladpapier

opdracht 1	Watervoorziening en opvang

Water is van levensbelang voor plant en dier. De eisen die gesteld worden aan water zijn zeer verschillend. Het water wordt in veel gevallen verrijkt met meststoffen om het gewas van voeding te voorzien. In deze opdracht ga je verkennen hoe het waterbeheer op dit tuinbouwbedrijf gevoerd wordt.

- Welk gewas of welke gewassen worden op jouw dit bedrijf  geteeld?

- Welk soort of welke soorten water worden op het bedrijf gebruikt?

Soms is het water niet van een goede kwaliteit om het zo aan het gewas te geven. Het water wordt dan gezuiverd.

- Welke bewerkingen ondergaat het water op het bedrijf voordat het een voldoende kwaliteit heeft om aan het gewas te geven?

- Water wordt op een veel bedrijven tijdelijk opgeslagen. Waarom?

- Op welke manieren wordt (kan) het water op het bedrijf opgeslagen?

- Waarom op die manier?

- Welke inhouden hebben deze opslagsystemen?

- Hoeveel opslagcapaciteit heb je nodig voor 1 ha.?

- Teken schematisch de weg van het water van tappunt (bron, leidingwater, enz.) tot aan de plant. Het water zal de nodige filters en kranen enz. passeren voordat het bij de plant is. Maak deze tekening op een apart papier.

Tekening “de weg van het water”

Vooral in de druppelaars of nevel- of ketsdoppen kunnen zich verstoppingen voordoen omdat de weg zo smal is.

- Komen op het bedrijf regelmatig verstoppingen voor in het

watergeefsysteem?

- Wat wordt er op het bedrijf gedaan om deze verstoppingen te verhelpen en te voorkomen?

De laatste jaren zijn er veel opvangsystemen voor drainwater ontwikkeld.

- Is er een drainwateropvangsysteem op het bedrijf aanwezig?

bij aanwezigheid van een drainwateropvangsysteem:

Teken op een apart vel schematisch het opvangsysteem van de plant tot de voorraadsilo of sloot/riool.

Tekening aanwezig drainwateropvangsysteem

- Welke investering is er gedaan per m2 om het opvangsysteem te

realiseren?

- Is er een vermoeden welke besparingen dit opvangsysteem per m2 geeft aan water en meststoffen? Zo ja, hoeveel?

Bij afwezigheid van een drainwateropvangsysteem:

- Voor welk systeem kiest de tuinder uit het aanbod van opvangsystemen?

- Teken op een apart vel schematisch het opvangsysteem waarvoor gekozen  is.

Tekening gekozen drainwateropvangsysteem

Op sommige bedrijven heeft men een ontsmettingsinstallatie om het

drainwater te ontsmetten. Er zijn drie gangbare systemen.

- Heeft het bedrijf een ontsmettingsinstallatie?

Bij aanwezigheid van een ontsmettingsinstallatie:

- Welk systeem ontsmettingsinstallatie is geplaatst?

- Wat is de ontsmettingscapaciteit per uur?

- Wat kost het om 1 m3 (drain)water te ontsmetten?

Bij afwezigheid van een ontsmettingsinstallatie:

- Voor welk systeem zou de tuinder waarschijnlijk kiezen?

- Waarom dit systeem?

- Welke ontsmettingscapaciteit zou het gekozen systeem moeten hebben?

waterbeheer deel 2

nodig:

potlood en pen

rolmaat of meetlint

liniaal en geodriehoek

rekenmachine

kladpapier

30 plastic bekertjes

opdracht 2	Bepalen van de waterafgifte van een druppelsysteem of sproei installatie  in verband met vervuiling

Door verstoppingen of vervuiling van druppelaars of sproeiers ontstaat onregelmatigheid bij de waterafgifte. De verschillen in afgifte kunnen worden aangegeven met een variatiecoëfficiënt. Zo kunnen we controleren of het druppelsysteem vervuild is of verouderd.

Na het uitvoeren van deze opdracht heb je inzicht in de waterafgifte van het druppelsysteem of sproei installatie op dit bedrijf en het onderhoud ervan.

- Bepaal op 30 meetplaatsen de waterafgifte aan de hand van onderstaande instructies.

Zet op de meetplaatsen lege bekertjes neer. Hang hierin een druppelaar( bij een druppelsysteem). Leeg na bepaalde tijd (vaststellen in overleg met de tuinder) de bekertjes een voor een in een maatbeker en lees af hoeveel water erin zit. Je kunt de hoeveelheid water ook wegen op een digitale weegschaal of brievenweger. Schrijf de inhoud op in millimeters (ml) of gram (g) in kolom 1 van de tabel.

- Berekening variatiecoëfficiënt

Dit is een maat voor de gelijkmatigheid van de afgifte.

Bereken de variatiecoëfficiënt van de druppelinstallatie op dit bedrijf aan de 	hand van onderstaande stappen. Voor de berekeningen van de kwadraten en 	het worteltrekken kun je het best een rekenmachine gebruiken.

Bereken de gemiddelde afgifte van de druppelaars. Het is de totale inhoud 	gedeeld door 30.

De gemiddelde afgifte is:

(ml of g)

Bereken per druppelaar de afwijking ten opzichte van de gemiddelde afgifte. 	Vul de verschillende afwijkingen in kolom 2 van de tabel in.

Bereken het kwadraat van de gevonden verschillen. Vul dit in de derde kolom 	van de tabel in.

Tel de kwadraten uit de derde kolom op. Het totaal van de kwadraten is:

Deel het totaal van de kwadraten door het gemeten aantal druppelaars min 1

(in dit geval 29).

Totaal van de kwadraten gedeeld door 29 is:

Trek de wortel uit het gevonden aantal

Deel dit getal door de gemiddelde afgifte en vermenigvuldig de uitkomst met 	100%.

De uitkomst hiervan is:

Het gevonden getal is de variatiecoëfficiënt van de druppelinstallatie.

Bij een variatiecoëfficiënt van 5 is de afgifte goed.

Bij een variatiecoëfficiënt van 10 is de afgifte slecht.

- Wat kun je naar aanleiding van de door jou berekende variatiecoëfficiënt zeggen over de gelijkmatigheid van de afgifte van dit systeem.

- Hoe kunnen de verschillen in afgifte tussen de druppelaars zijn ontstaan?

- Wat zijn de consequenties van een ongelijke afgifte voor de groei van het gewas?

- Wat wordt er op het bedrijf gedaan om de verschillen in afgifte tussen de druppelaars te verhelpen?

Tabel berekening variatiecoëfficient

|  | Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer druppelaar | Afgifte Ml / g | Afwijking ten opzichtte van het gemiddelde | Kwadraat van afwijking |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| totaal |  |  |  |