Verwerkingsopdracht periode 7, deel 1

| Opleiding | Vakbekwaam medewerker/ Manager teelt |  |
| --- | --- | --- |
| Leeractiviteit | Verzorgen gewas |  |
| Naam: Verwerkingsopdracht | Installaties in de kas bij een tuinbouwbedrijf naar keuze |  |
| Kerntaak en werkproces | - Kerntaak 1 teelt product/gewas - Werkproces 1.2 verzorgt de teelt |  |
| Omvang Begeleide OnderwijsTijd (BOT) | 20 uur |  |
| Individueel of groepsopdracht | Individueel, op bedrijf naar keuze |  |
| Titel |  |  |

Installaties in de kas

installaties in de kas deel 1

Nodig:

-meetlint

-liniaal en geodriehoek

-potlood en pen

-kladpapier

Opdracht 1	De ligging van het verwarmingssysteem bepalen

Soms hoor je thuis, als de centrale verwarming aan is, het water klotsen en stromen. Het water circuleert door de leidingen, geeft warmte af en neemt bij de ketel weer warmte op. Door deze constante circulatie ontstaat een gelijkmatige warmteafgifte. Ook het verwarmingssysteem in de kas moet zorgen voor een gelijkmatige warmteafgifte.

Doelstelling:

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht weet je hoe het verwarmingsnetwerk op dit tuinbouwbedrijf eruitziet.

Je kiest hiervoor het tuinbouwbedrijf  waar je gaat stagelopen.

- Maak op het uitwerkvel een plattegrond van de kasafdeling die het dichtst bij het ketelhuis ligt. Geef op de plattegrond het volgende weer:

  - hoe de buizen in de kas lopen;

  - de aanvoerleiding (met rood);

  - de retourleiding (met blauw);

  - geïsoleerde buizen (groene lijnen);

  - de dikte van de buizen (op schaal).

- Vind je dat er voldoende buizen worden geïsoleerd? Verklaar je antwoord.

Tekening plattegrond verwarmingsysteem

- Wat is het voordeel van dikke buizen?

- Wat is het nadeel van dikke buizen?

- Wat is het voordeel van dunne buizen?

- Wat is het nadeel van dunne buizen?

- Wordt de gevel extra verwarmd?

Ja/nee Waarom wel/niet?

- is er een apart net voor grond-, tablet- of matverwarming?

- Ja/nee - Zo ja, wat is de maximale watertemperatuur in dit net?

- Kan de temperatuur van de verschillende kasafdelingen apart worden geregeld?

- Ja/nee - Zo ja, hoe?

Opdracht 2	De eigenschappen van de verwarmingsinstallatie en het onderhoud hiervan bepalen

Storingen doen zich altijd voor op de meest ongelegen momenten. Als tijdens een spannende voetbalwedstrijd het beeld uitvalt, is dat bijzonder storend. Het geduld raakt dan ook gauw op. Ook in de tuinbouw kan een storing bijzonder ongelegen komen. Als het buiten vriest, kan een storing in de verwarmingsinstallatie grote gevolgen hebben voor de teelt. Storingen kunnen soms tot levensgevaarlijke situaties leiden, zoals bijvoorbeeld bij de vorming van het zeer giftige gas koolmonoxide (CO). Bij een geregeld onderhoud van de verwarmingsinstallatie wordt de kans op storingen tot een minimum beperkt. Ook voorkomt regelmatig onderhoud rendementsverlies. Vervuiling werkt als een isolatielaag, waardoor de warmteoverdracht vermindert. Het rendementsverlies kan de tuinder veel geld kosten. Er zijn dus heel wat argumenten die voor regelmatig onderhoud van de verwarmingsinstallatie pleiten. Zowel de gezondheid als de portemonnee van de teler zijn in het geding. Voldoende reden om snel met deze opdracht te beginnen.

Doelstelling

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht weet je welk verwarmingssysteem er op dit bedrijf aanwezig is en hoe dit systeem moet worden onderhouden.

- Beschrijf de verwarmingsketel op jouw leerbedrijf aan de hand van de volgende aandachtspunten:

Type ketel:						 2 treks / 3 treks

Merk:

Capaciteit (kcal):

Type branders:

Brandstof:

Wel/niet geschikt als stoomketel.

Rookgascondensor					Ja/nee

Zo ja, merk/type:

- Hoe vaak worden er onderhoudswerkzaamheden aan de ketel uitgevoerd?

- Door wie worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd?

- Op welke punten wordt gelet bij het onderhoudswerk?

- Hoe vaak wordt de rookgassamenstelling van de ketel bepaald?

- Op welke bestanddelen wordt dan gelet (C0 CO2, NOx)?

- Wat gebeurt er bij een storing in de verwarmingsketel? (alarm, service leverancier)

- Beschrijf het verwarmingssysteem op dit bedrijf aan de hand van de volgende aandachtspunten:

Type (buisrail, hijsverwarming):

Aantal pijpen per kap:

Doorsnede pijpen:

Gevelverwarming:	Ja/nee

installaties in de kas deel 2

Nodig:

-meetlint

-liniaal en geodriehoek

-potlood en pen

-kladpapier

Opdracht 3	De eigenschappen van het onderhoud aan de belichtingsinstallatie

bepalen

Licht is van levensbelang voor al het leven op aarde. Voor de tuinbouw is het zonlicht niet altijd toereikend of schijnt de zon soms op verkeerde momenten. Bij teelt in kassen kan wat aan dit probleem worden gedaan. Het gezegde ‘voor niets gaat de zon op blijkt echter niet voor kunstlicht te gelden.

Doelstelling

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht weet je welke belichtingsinstallatie er op jouw leerbedrijf aanwezig is en hoe ermee wordt gewerkt.

- Beschrijf de (Led/assimilatiebelichting)installatie op dit bedrijf aan de hand van de volgende aandachtspunten:

Type lampen:

Leverancier:

Aantal lampen per kap:

Lichtintensiteit/lamp (watt)

Lichtintensiteit/m2 (watt)

Aanschafkosten (euro)

Verbruikskosten: (euro/uur)

- Welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en hoe vaak moeten de lampen worden vervangen?

- Hoe wordt er met de belichting gewerkt? (Aantal uren aan, welk tijdstip op de dag, welke teeltperiode?)

- Wat is het effect?

- Wat zijn de economische voordelen? (Denk aan primeurprijzen.)

- Wat zijn de teelttechnische voordelen?

- Zijn er ook nadelen?

- Bereken het percentage schaduwgevende delen. Voor deze berekening moet je eerst de lengte en de breedte van de armaturen opmeten.

Vervolgens kun je de oppervlakte bepalen (1 x b).

- De berekende oppervlakte per lamp is:

- Het aantal lampen per kap is:

- De kapoppervlakte is:

- Dit komt neer op: (lampoppervlakte / kapoppervlakte x 100).

……. % schaduwgevende delen.

Opdracht 4	Koelen en bewaren van het geoogste product

Het bewaren van het geoogste product heeft als doelde kwaliteit van het product optimaal te houden en de bewaarverliezen tot een minimum te beperken. Een goed ingerichte bewaarruimte alleen is niet voldoende om aan deze eis te voldoen. Veel teeltfactoren hebben invloed op het ‘gedrag’ van het product tijdens de bewaring. Denk hierbij aan bemesting, rassenkeuze en de gezondheidstoestand van het product. Nadat een kwalitatief goed product in de bewaarruimte is ondergebracht, moet de luchtsamenstelling, de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de bewaarruimte goed kunnen worden beheerst.

Doelstelling

Na het uitvoeren van deze praktijkopdracht weet je hoe het product op dit bedrijf wordt bewaard.

- Zoek op wat de ideale bewaaromstandigheden zijn voor het gekozen product .

- De optimale bewaartemperatuur is:

- De optimale relatieve luchtvochtigheid is:

- De eisen die aan het ventilatievoud worden gesteld, zijn:

- De eisen die aan de luchtcirculatie worden gesteld, zijn:

- Onder welke bewaaromstandigheden wordt het gekozen product op dit bedrijf bewaard? (Denk aan temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ventilatievoud, luchtcirculatie.)

- Bestaan er verschillen met de geadviseerde bewaaromstandigheden?

- Ja/nee - Zo ja, op welke punten?

- Op welke manier beïnvloedt de hoogte van de temperatuur de bewaring?

Als de bewaartemperatuur te laag is……………

- Op welke manier beïnvloedt de hoogte van de relatieve luchtvochtigheid de bewaring?

- Als de relatieve luchtvochtigheid te hoog is:

- Als de relatieve luchtvochtigheid te laag is:

- Welke omstandigheden tijdens de teelt beïnvloeden de kwaliteit tijdens de bewaring? (Denk aan inzettemperatuur van het product, rijpheidstadium, beschadigingen, verpakking.)

- De producten op jouw leerbedrijf worden wel/niet samen met andere producten bewaard.

- Indien wel, welke producten worden gezamenlijk bewaard?

- Indien niet, waarom niet?

- De producten op jouw leerbedrijf worden wel/niet bewaard op de veiling, Indien wel, wat zijn de aanvoertijden en de koelkosten?