Verwerkingsopdracht, periode 7, deel 2

| Opleiding | Vakbekwaam medewerker teelt/ manager teelt |  |
| --- | --- | --- |
| Leeractiviteit | Verzorgen gewas |  |
| Naam Leren in de Praktijkopdracht | Kastypen bij een tuinbouwbedrijf naar keuze. |  |
| Kerntaak en werkproces | - Kerntaak 1 teelt product/gewas - Werkproces 1.2 verzorgt de teelt |  |
| Individueel of groepsopdracht | Individueel ( op bedrijf naar keuze) |  |
| Titel |  |  |

Kastypen

kastypen deel 1

Nodig:

-meetlint

-liniaal en geodriehoek

-potlood en pen

-kladpapier

Opdracht 1	Plattegrond van de kas

In deze stageopdracht ga je de kennis toepassen over kassenbouw. Daardoor wordt de informatie over kassen meer levensecht: je ziet de kas in de praktijk en je gaat er dingen aan herkennen die je vroeger misschien niet opgevallen waren. Ook krijg je inzicht in de verschillende keuzeprocessen bij tuinders als ze een kas laten bouwen.

Opdracht en instructie

Je gaat in de volgende opdracht de kas van een tuinbouwbedrijf nauwkeurig bekijken. Dit doe je vooral door zelf goed te kijken en te meten. Bij enkele vragen heb je informatie van de tuinder nodig.

Je gaat zelf opzoek naar een tuinbouwbedrijf om deze opdracht te maken. Het beste kan je het bedrijf kiezen waar je gaat stagelopen.

Bestaat de kas uit meerdere stukken van verschillend bouwjaar dan is het zeker interessant de verschillende bouwjaren met elkaar te vergelijken. Bij enkele vragen wordt er gevraagd naar de reden van de keuze van de tuinder. Deze vragen hoef je alleen maar te beantwoorden voor de laatst gebouwde kas op het bedrijf.

Plattegrond tekenen

Maak een plattegrond v de kas en schuur op schaal. Een schaal 1:500 of 1:1000 is voor veel kassen geschikt. De tekening past dan op een A4 of A3.

Tekening plattegrond van de kas

Opdracht 2	Redenen voor keuze kas noteren

Wanneer de tuinder zelfde kas heeft laten bouwen, heeft hij enkele keuzen gemaakt. Vul eerst de tabel in en noteer dan de redenen die de tuinder had voor zijn keuzen. Het kan zijn dat de tuinder altijd heeft gekozen voor de grootste maten die in het bouwjaar golden.

Oudste kas nieuwe kas

Breedkapper of Venlo kas Bouwjaar Kapbreedte Aantal kappen Vakmaat Aantal vakken goothoogte

Vragen:

- Waarom dit kastype?

- Waarom deze kapbreedte?

- Waarom deze vakmaat?

- Waarom deze goothoogte?

Opdracht 3	De fundering

De kas wordt gedragen door de fundering. Beantwoord de volgende vragen door de antwoorden in te vullen in de tabel.

- De fundering bestaat uit de binnenfundering en randfundering. Wat zijnde maten van de betonnen paal waarop de kaspoot staat? (lengte x breedte xhoogte, boven de grond)

- De randfundering kan uit prefab-elementen bestaan of gestort zijn. Hoe zit dit op het stagebedrijf?

- Wat is de hoogte en de dikte van de randfundering?

- Als de grond onvoldoende draagkracht heeft, wordt de fundering op palen gezet. Is deze situatie op jouw leerbedrijf aanwezig? Zo ja, waaruit bestaan deze palen en hoe diep zitten de palen in de grond?

Oudste kas nieuwe kas

maat binnenfundering prefab-/gestorte randfundering hoogte/dikte randfundering materiaal palen diepte palen

Opdracht 4	Het afschot

De fundering is niet vlak maar heeft een bepaald afschot. In welke richting loopt het afschot? Geef dit in een tekening weer.

Tekening afschot:

kastypen deel 2

Nodig:

-meetlint

-liniaal en geodriehoek

-potlood en pen

-kladpapier

Opdracht 5	De onderbouw 1

De constructiedelen van de kas moeten belastingen zoals eigen gewicht, wind, sneeuw en gewassen opvangen. Deze belastingen veroorzaken spanningen in de constructiedelen als gevolg van buiging, druk, trek of wringing (torsie). Om die krachten goed te kunnen opvangen, hebben alle constructiedelen een bepaald profiel. Profielen die in de kassenbouw gebruikt worden, zijn: 1-, U-, C-, koker-, buis-, hoek-, rondprofiel en strippen. Teken de profielen van kolommen, goten, (tralie)liggers en schoren die verwerkt zijn in de kassen van dit tuinbouwbedrijf

| kolom | ligger |
| --- | --- |

.

| goot | schoor |
| --- | --- |

Opdracht 6	De onderbouw 2

Een kas moet duurzaam zijn. De kas mag niet worden aangetast door weersinvloeden. De kassenbouwer gebruikt materialen die duurzaam zijn of die verduurzaamd worden. Een voorbeeld van een duurzaam materiaal is glas en een middel om te verduurzamen is bijvoorbeeld verf.

Welke duurzame materialen zijn er bij de bouw van de kassen in dit tuinbouwbedrijf gebruikt en welke methoden zijn toegepast om materialen te verduurzamen?

Onderdeel van de kas materiaal methode van verduurzamen

Opdracht 7	Het dek

- Het dek van een breedkapper bestaat uit glas en roeden. Het dek van een Venlo- kas bestaat uit glas, roeden en een zwevende nok. In het dek van kassen is het luchtmechaniek aanwezig. Welk luchtmechaniek is in de kassen van dit tuinbouwbedrijf gemonteerd?

- Waarom heeft de tuinder voor dit systeem gekozen?

- Welk type luchtraam is er aanwezig? Tweeruits-halve, drieruits-halve of anders? (Vul deze vraag alleen in als dit bedrijf Venlo-kassen heeft.)

- Is er bij de bouw van de kassen een bewuste keuze gemaakt voor een bepaald type luchtraam? Waarom is toen die keuze gemaakt?

Opdracht 8	Het bedekkingsmateriaal 1

De keuze van het bedekkingsmateriaal wordt bepaald door: isolatie, prijs, lichtdoorlatendheid, duurzaamheid en sterkte. Deze factoren tellen niet even zwaar voor een tuinder. Geef de volgorde van je stagebedrijf. Waarom kiest de tuinder voor die volgorde?

1

2

3

4

5

Opdracht 9	Het bedekkingsmateriaal 2

Als de tuinder zelf de kas heeft laten bouwen, heeft hij een keuze gemaakt voor het soort bedekkingsmateriaal en de standaardmaten. Zelfs binnen glas heb je nog enkele keuzen. Vul eerst de tabel in en noteer daarna waarom de tuinder zo gekozen heeft.

Dek Oudste kas Nieuwe kas

materiaal maten (1 x b)

- Waarom dit materiaal?

- Waarom deze maten?

Opdracht 10	 Het bedekkingsmateriaal 3

Bij de gevel worden ongeveer dezelfde keuzen gemaakt. Bij enkele bedrijven zie je dat er gekozen is voor dubbel’ enkelglas. Dit heeft een spouwwerking zoals bij een huis.

Deze dubbele beglazing is bij bepaalde bedrijven aan een of twee zijden van de kas aanwezig omdat daar meestal de wind op staat. Geef in de tabel aan hoeveel zijden dubbel beglaasd zijn en welke zijden (noord, zuid, ...)? Bij oudere kassen is het glas tweezijdig opgelegd en bij de nieuwere is het glas vierzijdig opgelegd.

Gevel Oudste kas Nieuwe kas

materiaal maten ( b) tweezijdig/vierzijdig aantal zijden van de kas windrichtingen

Vraag:

Indien de tuinder bij de bouw van de kas niet heeft gekozen voor dubbele beglazing van de gevels, zal hij hiervoor een reden hebben. Welke?