- Lees eerst rustig de vragen en verdeel je tijd.

- Beantwoord de vragen op deze examenbladen,

- Beantwoord de vragen “To the point” in zakelijke stijl (kort, bondig, vakjargon),

- Geknoei of onduidelijkheid bij de beantwoording kan in je nadeel werken.

- Hoeveel verdamping is er gemiddeld per jaar in Nederland? Waar is de verdamping het grootst?

540 mm/jaar. Aan de kust

- Beschrijf wat men onder een polderpeil verstaat in een watergang en/of sloot?

Dit is het niveau van het open water (meestal weergegeven in meters t.o.v. N.A.P) dat men wil handhaven door inlaat en bemaling (peilgestuurd). Er is sprake van een zomer- en een winterpeil.

- Het is niet noodzakelijk dat alle overtollige neerslag meteen wordt afgevoerd. Het kan ook tijdelijk worden opgeslagen.

a). Wat betekent open waterberging

het laten stijgen van de slootpeilen

b). Wat betekent gesloten berging

door de grondwaterstand te laten stijgen

- De maatgevende afvoer is de afvoer die slechts één dag per jaar te verwachten is. Hij wordt bepaald door de volgende factoren:

- regenintensiteit,

- waterberging,

- kwel,

- de bebouwingsgraad.

- In Friesland, Groningen en Drenthe bevindt zich keileem in de ondergrond. Hoe is dit ontstaan?

Het ijs zette allerlei sedimenten af en walste dit samen tot een ondoordringbare laag: Keileem

- Volgens de Stiboka (Stichting Bodem Kartering) wordt de korrelgrootte verdeling weergegeven in verschillende klassen per grondsoort, µm), geef deze juiste klasse aan voor:

Lutum:		_____0______ - ______2____  µm

Zand:			_____50______ - ____2000_  µm

- Welk landschapstype is op onderstaande foto weergegeven? Geef een drie tal kenmerken waaraan je dit landschap kan herkennen.

a. Landschapstype? Polderlandschap

b. Geef een vijftal kenmerken van dit landschap:

- Rechthoekige percelen

- Overwegend rechte sloten en vaarten

- Polderpeil, waterstand kunstmatig geregeld

- Wordt bemalen (24 per dag)

- (3) Voor de paardensport zijn normen opgesteld door ISA-sport ten aanzien van de paardenbakbodem. Eén van de redenen voor deze normen is het voorkomen van blessures bij paarden. Blessures bij paarden kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een te stroeve bodem. Behalve stroef, wat kan er nog meer verkeerd zijn aan de bodem waardoor blessures ontstaan?

- Instabiele (zware) bodem: overrekking van de pezen; peesblessure

- Te harde bodem: te hoge belasting gewrichten

- Ongelijke bodem: ongelijke belasting, verstappen, aantikken

- Te gladde bodem: uitglijden, vallen, gespannen lopen

- (5) Noem een vijftal planten die redelijkerwijs wel in een paardenweide kunnen voorkomen en giftig zijn!

- Scherpe boterbloem

- Zwarte nachtschade

- Wilde narcis

- Jacobskruiskruid

- Heermoes

- Hondsdraf

- Klein hoefblad

- (3) Er wordt een buitenbak aangelegd, hiervoor moet er 25 cm humeus materiaal ontgraven worden. De grootte van de bak is 15 x 25 m. Hoeveel vrachtwagens van 15 m3 moeten er besteld worden om de afvoer van dit zand te bewerkstelligen? Geef ook de berekening!

15 x 25 x 0,25 = 93,75 m3 X 1,2 Uitlevering = 112, 5 m3 / 15 = 7,5 dus 8 vrachtauto’s

- (2) In nieuw aan te leggen paarden-bak is de drainage aangelegd. Om te weten of deze draianage goed is aangelegd heb je de hoogtes met een waterpastoestel opgemeten.

De volgende aflezingen 1. bij de sloot 1111 mm en 2. bij de schuur aflezing 0811 mm. Totale lengte van de draingebuis is 30 m. Ligt de drainage goed of fout, beargumenteer dit?

De drainage ligt goed, het loopt af naar de sloot, juiste afschot of verval

- Welke drie typen normen hanteert ISA sport voor paarden sportbodems? benoem ze!

- Sporttechnische (schokabsorptie, balrol, balstuit)

- Constructietechnische (laagdikte, stabiliteit)

- Materiaaltechnische (sterkte vezel, waterdoorlatendheid)

- Stellingen (kruis aan Juist / Onjuist), max 7 pnt, elke fout pnt eraf)

| Stelling | Juist | Onjuist |
| --- | --- | --- |
| Een stuw kan een kleine oppervlakte benedenstrooms een hoger slootpeil geven. |  | X |
| In een peilbuis, is de grondwaterstand gemeten 124 cm minus de bovenkant van de buis. Deze peilbuis heeft een hoogte van 12.34 m+ NAP, de grondwaterstand heeft een hoogte van 10.10 m+ tov NAP | X |  |
| Men graaft met een minigraver een sleuf voor de aanleg van drainage, men kan hiervoor het beste een zgn. ‘slotenbak’ gebruiken |  | X |
| Een hoog leemgehalte in de bodem zorgt ervoor dat de paardenbak snel uitdroogt |  | X |
| De toplaag voor een tijdelijke indoorbodem moet minimaal 15 cm dik zijn om de invloed van asfalt/beton/klinkers te reduceren |  | X |
| Paarden hebben een selectief graas-gedraag, tijdens het weiden eten ze vooral de korte jongere grassen | X |  |
| Paarden zijn uitstekend in staat om onder koude omstandigheden zichzelf goed warm te houden oa. door te rollen |  | X |