Techniek 1

Bos en natuurbeheer Niveau 2 leerjaar 1

#### Opdracht  herkennen motoren

Leerdoel:

De verschillen tussen 2-slag, 4-slag en dieselmotoren

opdracht 1. 	Beantwoord de volgende vragen door een kruisje te zetten in de juiste kolom, er zijn meerdere antwoorden per vraag mogelijk.

|  | 2 slag motor | 4 slag motor | diesel |
| --- | --- | --- | --- |
| a Welke motor heeft olie in het carter? |  |  |  |
| b Bij welke motor zit de inlaat en de uitlaat op gelijke hoogte van de cilinder? |  |  |  |
| c Welke motor heeft een spoelpoort? |  |  |  |
| d Welke motor heeft kleppen? |  |  |  |
| e Welke motor doet het hele werkschema in twee omwentelingen van de krukas? |  |  |  |
| h Welke motor heeft olieschraapveren? |  |  |  |
| i Welke motor zuigt een mengsel aan van lucht, benzine en olie? |  |  |  |
| j Welke motor heeft verstuivers? |  |  |  |
| k De krukas draait tien keer rond. Welke motor heeft vijf keer compressie? |  |  |  |
| l Welke motor heeft gloeibougies? |  |  |  |
| m Bij welke motor zit de uitlaat hoger dan de inlaat? |  |  |  |
| n De krukas draait 10 keer rond. Bij welke motor vonkt de bougie tien keer? |  |  |  |
| o Bij welke motor hoef je nooit motorolie te verversen? |  |  |  |

Opdracht 2 	Je hebt nu al een paar soorten motoren leren herkennen. Je gaat vervolgens bij de echte motoren uit het praktijklokaal een herkenningsopdracht uitvoeren. Vul het onderstaande schema in voor minimaal 3 motoren.

| Merk of nummer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aantal cilinders |  |  |  |  |
| Soort motor: tweeslag of vierslag |  |  |  |  |
| Kleppen: kopklep of zijklep |  |  |  |  |
| Koeling: vloeistof of lucht |  |  |  |  |
| Brandstof: benzine of gas |  |  |  |  |
| Brandstof: mengsmering ? |  |  |  |  |
| Brandstof: Dieselolie? |  |  |  |  |
| Oliepeil goed? |  |  |  |  |
| Koeling in orde? |  |  |  |  |