MBO Helicon Boxtel

IBS 1: Voeren

V31 – V41 Melkvee- en Varkenshouderij

Wim Vugteveen 1-1-2016

Inhoudsopgave

Inleiding	3

Hoofdstuk 7	 Voeropslag	4

Hoofdstuk 8	Voervestrekking rundvee	13

Hoofdstuk 9	 Voer- en drinkwatersystemen       varkenshouderij	30

Bijlage	50

Voeropslag, voertransport en voerdoseersystemen en drinkwatervoorziening	50

# Inleiding

Op een veehouderijbedrijf moeten de dieren elke dag gevoerd worden. Belangrijk daarbij is dat de dieren op de juiste manier en naar behoefte worden gevoerd. De ondernemer moet worden geopereerd en kan zeker een dag of twee niet op het bedrijf aanwezig zijn. Degene die normaal bij het voeren altijd assisteert werkt vanaf volgende week niet meer op het bedrijf. Jij krijgt de taak om die dagen de dieren te voeren. Over twee weken staat de operatie gepland.

Hoe ga jij ervoor zorgen dat de ondernemer over twee weken met een gerust gevoel een aantal dagen afwezig kan zijn?

Je wilt de taak graag uitvoeren en laten zien wat je kunt. Je vindt dat de ondernemer met een gerust gevoel het bedrijf moet kunnen achterlaten.

Tegelijkertijd maak jij je zorgen over de dieren: ze moeten het juiste voer hebben en voldoende voer en op tijd. Maar jij weet nog niet alle details. Tevens vraag je je af of je apparatuur/machines kunt bedienen die nodig zijn om het voer bij de dieren te krijgen. Je ervaring hiermee is nog niet zo groot en misschien maak je wel fouten die vervelende gevolgen hebben. Je merkt ook aan de ondernemer dat hij er niet zeker van is dat het goed komt met het voeren van de dieren. Als je toegeeft dat je nog niet alles weet, vraagt hij misschien iemand anders om de taak uit te voeren.

Om de beroepssituatie ‘’voeren van dieren’’ eigen te kunnen maken, moet je de onderstaande leerdoelen weten te beheersen.

- Heeft kennis van omgaan met voerapparatuur.

# Hoofdstuk 7		Voeropslag

Dagelijks moeten er heel wat monden gevoed worden op een veehouderijbedrijf. Het is zaak dat er altijd vol- doende  voer  in  voorraad  aanwezig  is  op  het  bedrijf.  De  grote  verscheidenheid  aan  voedermiddelen  vraagt speciale aandacht voor:

•	opslag;

•	houdbaarheid;

•	voersnelheid;

•	voerverliezen;

•	bewaringsverliezen.

Opslag

Natte  ruwvoeders  kunnen  uitstekend  opgeslagen  worden  in  broodkuilen  of  sleufsilo’s.  Deze  kuilen  worden luchtdicht afgesloten met landbouwplastic en al dan niet voorzien van een afdeklaag of afdekzeil. Vogels, los- gebroken vee en ratten willen het plastic wel eens stuk maken. Dit komt de kwaliteit zeker niet ten goede. Een luchtdichte  afsluiting  is  noodzakelijk.  Een  sleufsilo  is  milieuvriendelijker  dan  een  broodkuil.  De  perssappen verdwijnen niet in de bodem, maar worden in de mestput opgevangen.

Houdbaarheid

Je kunt stellen dat hoe droger het product is, hoe langer de houdbaarheid zal zijn. Goed hooi en stro kunnen uitstekend opgeslagen worden in een klamp. Bij gebruik van hoge drukbalen doe je over de klamp een plastic zeil en de opslag is geregeld. Het opslaan in een schuur of hooiberg verdient de voorkeur. Natte producten dienen in gesloten bunkers, silo’s, te worden opgeslagen. De houdbaarheid van deze producten is beperkt, zeker wanneer in de zomer de temperaturen in de silo’s hoog kunnen oplopen.

Voersnelheid

Goedkoop kan ook hier wel eens duurkoop zijn. Wanneer je hele grote partijen in een keer aankoopt, omdat dit gunstig is voor de prijs, moet je rekening houden met de hoeveelheid voer die je per week verbruikt. De kans is anders groot dat je broei in het product krijgt en dit betekent een groot voederwaardeverlies. Houd hiermee dus rekening.

Voerverliezen

Wanneer je een product gaat voeren, wordt er wel eens wat gemorst. De wind kan ook zijn partijtje meeblazen. Blijft er veel los voer achter, dan is de kans op broei weer groot. Nauwkeurig werken voorkomt onnodig voer- verlies.

Bewaringsverliezen

Wanneer je een nieuwe kuil met voer openmaakt, is het altijd even spannend. Hoe komt het voer eronder uit? De kanten en het laagje voer dat in aanraking is geweest met het plastic hebben vaak een andere kleur. Dit komt de smakelijkheid niet ten goede. Gaten in het plastic komen ook nog al eens voor! Er kan dan zelfs sprake zijn van veevoerverlies. Ruwvoeders in broodkuilen gaan er bij langdurige bewaring ook in kwaliteit op achteruit.

Uit het bovenstaande blijkt dat je als veehouder altijd wel de nodige voorraad aan voer moet hebben, maar te veel is ook niet goed op de lange termijn. Om vast te kunnen stellen of je voldoende voer hebt voor een bepaalde periode kun je gebruikmaken van:

- een geautomatiseerd managementsysteem. Dit systeem registreert het dagelijks gebruik en koppelt deze gegevens aan de totale voedervoorraad. Het systeem meldt tijdig wanneer de veehouder weer voer moet bestellen.

- inventarisatie van de aanwezige hoeveelheid voer. Als je deze manier hanteert, moet je kennis hebben van:

- soort voer;

- noodzakelijke minimale voorraad (periode);

- diersoorten;

- gemiddelde stapelhoogte;

- inhoudsberekeningen;

- kuubgewicht

- hectare opbrengsten.

7.1	Voeropslag rundveebedrijven

Voor de opslag van voer bij rundveebedrijven moet je onderscheid maken tussen ruwvoeropslag en krachtvoer- opslag.

Ruwvoeropslag

Ruwvoeropslag was tot voor enkele jaren geleden niet zo’n probleem. Ruwvoeders konden worden opgeslagen

op onverharde grond, er was dus altijd wel een plekje voor te vinden. Midden jaren ‘90 is de Wet Bodembescherming van kracht geworden. Sindsdien mag ruwvoer niet meer op onverharde grond worden opgeslagen. En daarnaast moeten perssappen worden opgevangen.

Kuilvoer moet ook zodanig worden opgeslagen en afgedekt dat water en lucht niet in de kuil kunnen binnen- dringen.

De volgende overwegingen kunnen bij de keuze van de opslagmethode een rol spelen:

- de hoeveelheid in de te kuilen product;

- de aard van de ondergrond;

- de erf- en gebouwensituatie;

- de methode van uithalen en voerverstrekking;

- de jaarlijkse kosten;

- het arbeidsaanbod.

Rijkuilen

Bij rijkuilen wordt het ruwvoer in een langwerpige hoop opgeslagen. Daarbij is dus een verharde ondergrond verplicht. Dit kan een gestorte betonnen ondergrond zijn, prefab betonmateriaal of asfalt. Na  het  vastrijden  van  de  kuil  wordt  het  product  onder  plastic  bewaard.  Naar  schatting  wordt  in  Nederland ongeveer 80% van het gewonnen kuilvoer in rijkuilen opgeslagen. De verharding moet zo worden aangelegd, dat er geen water in de kuil kan komen. Een afschot van minstens 1 cm per meter in de lengte of dwarsrichting kan dit voorkomen.

Figuur 7.1	Rijkuil?

Bij het vaststellen van de juiste kuilafmeting gaat men ervan uit dat de minimale voersnelheid voor kuilen 1,50 m per week moet zijn om schimmel te voorkomen. Ook bij voldoende voersnelheid is het niet aan te raden om langer dan twee maanden van een kuilhoop te voeren. In het Handboek voor de Rundveehouderij zijn meer richtlijnen te vinden voor de berekening van de opslag van kuilvoer in rijkuilen.

De afmetingen van de rijkuilen kunnen variëren door verschillen in opbrengst per hectare, het meer of minder vastrijden van de kuil en kortere of langere opritten bij de kuil.

Sleufsilo’s

Sleufsilo’s passen vooral op de grotere bedrijven, omdat ze veiliger tot grote hoogte kunnen worden opgezet dan rijkuilen en de voersnelheid toch voldoende blijft. Per vierkante meter vloeroppervlak kan ongeveer 1,5 keer zoveel product worden opgeslagen als in een rijkuil. Aan het vullen en afdekken van sleufsilo’s moet veel zorg worden besteed, om te voorkomen dat lucht en water langs de randen kunnen toetreden. Bij sleufsilo’s met betonnen wanden van gestort beton, zijn de zijkanten van de kuil volledig afgeschermd. Wanden van prefab betonplaten en hout zijn niet altijd luchtdicht en moeten met plastic van binnenuit luchtdicht gemaakt worden.

Sleufsilo’s kunnen het best worden (bij)gevuld met een grasvork, zodat de achterkant van de kuil direct op hoogte kan worden gebracht. Eigenlijk lenen sleufsilo’s zich beter voor de opslag van snijmaïs dan voor de opslag van graskuil. Snijmaïskuilen worden in een keer gemaakt. Het tussentijds afdekken van gras is in een sleufsilo is moeilijker dan bij een rijkuil.

Figuur 7.2	Het vullen en aanrijden in een sleufsilo.

Figuur 7.3	Het afdekken van een sleufsilo met rechte wanden.

Figuur 7.4	Het afdekken van een sleufkuil.

Sleufkuilen met schuine aarden wallen worden steeds minder toegepast. Net als bij sleufsilo’s moeten sleufkuilen een verharde bodem hebben, waarnaast de wallen gemaakt kunnen worden door de bodem 20 tot 50 cm uit te graven. Het tussentijds afdekken is bij dit type kuil eenvoudiger dan bij de sleufsilo met betonnen wanden.

De richtlijnen voor de afmetingen van sleufsilo’s kun je vinden in het Handboek voor de Rundveehouderij.

Torensilo’s

Torensilo’s zijn een mogelijkheid voor grotere bedrijven die het vullen, uithalen en voeren volledig wil mechaniseren. Bij dit bewaarsysteem kan op een kleine oppervlakte veel voer worden opgeslagen. Het gewicht van de voerkolom zorgt voor een dichte pakking en voor het uitdrijven van de lucht. Om de temperatuur voldoende laag te houden zijn de volgende punten van belang:

- De wanden moeten luchtdicht zijn en glad. De luiken moeten goed sluiten.

- De silo moet zo hoog zijn, dat je ook bij bijvullen voldoende laagdikte overhoudt, waardoor de temperatuur voldoende laag blijft (25 - 40 °C).

- De afmetingen moeten zodanig zijn dat er gemiddeld 10 cm per dag uitgehaald kan worden.

- Het ds-gehalte van het gras moet minimaal 40% zijn voor een goede conservering en maximaal 50% om broei te voorkomen.

Torensilo’s worden steeds minder toegepast, omdat het een kwetsbaar systeem is bij vullen en leegmaken. Ook zijn torensilo’s een vrij dure manier van opslag. In de polder zie je ze nog regelmatig, maar daar zijn de bedrijven vaak voldoende groot.

Figuur 7.5	Het afdekken van een torensilo

Balenkuilen

Bij  het  inkuilen  van  pakken  gemaakt  door  grootpakpersen  en  oprolpersen  is  een  regelmatige  vorm  van  de pakken erg belangrijk om de kuil goed te kunnen stapelen. Bij het laden en de stapeling van de pakken van de grootpakpers wordt meestal de driepaksklauw gebruikt. Aan het opzetten en afdekken van de balenkuilen moet zeer veel aandacht worden besteed, ter voorkoming van broei en schimmel. Ook kunnen de gevolgen van beschadiging van het plastic erg groot zijn. Er mag van een balenkuil maximaal drie weken worden gevoerd, wil je de kwaliteit van het product behouden: broei en schimmels liggen op de loer. De grootte van de kuil is dus sterk afhankelijk van de voersnelheid!

De voordelen van grote pakken zijn:

- geen handwerk,

- gemakkelijk bij grote transportafstanden,

- per pak veel drogestof,

- snel uithalen in de winter,

- minder opslagruimte,

- makkelijk voor restpartijen kuil en voor het voeren in de overgangsperioden tussen

weide- en stalseizoen en andersom. De rijkuil kan dan dichtblijven.

De nadelen zijn:

- bewaring is moeilijker,

- kosten meestal hoger (draad, touw),

- mechanisch voeren is moeilijker,

- meer plastic nodig.

Figuur 7.6	Ook het afdekken van een balenkuil moet zorgvuldig gebeuren

Het afdekken van kuilvoer

Algemeen wordt kuilvoer bewaard onder plastic, al of niet in combinatie met grond. Met plastic is een kuil of silo snel en gemakkelijk volledig van lucht en water af te sluiten, waardoor de verliezen beperkt kunnen blijven.

In Nederland wordt naar schatting 95% van de kuilen afgedekt met zwart plastic, maar er zijn ook groene, witte, doorzichtige en zelfs tweekleurige folies in de handel. Doorzichtig plastic is meestal erg gevoelig voor zonlicht en daardoor alleen bruikbaar op kuilen die volledig met grond worden afgedekt. Zwart plastic is goed bestand tegen ultraviolette stralen in zonlicht.

Wit en ook groen plastic moeten speciaal tegen veel zonlicht worden beschermd door het toevoegen van UV- stabilisatoren bij de fabricage. Deze toevoeging verhoogt de prijs van het plastic met 10 tot 15%. Als de folie maar aan een kant wit is, zijn de extra kosten de helft lager. Zwart plastic wordt bij zonnig weer warmer en zet meer uit dan wit plastic. Daardoor kan plaatselijk iets meer condensvocht in de bovenlaag van de kuil ontstaan. In voordroogkuil geeft dit echter weinig of geen problemen.

De kwaliteit en het gebruik van folie zijn van groter belang dan de kleur! Er zijn folies in veel verschillende diktes. De meest voorkomende zijn 0,135, 0,15 en 0,20 mm. In de praktijk worden overwegend folies van 0,15  mm gebruikt. Twee lagen kwaliteitsfolie  van deze dikte bieden in het algemeen voldoende weerstand om beschadigingen bij het aanbrengen, strak trekken, en belopen te voorkomen. Een dikker folie geeft meer weerstand, maar is duurder en stugger.

Belangrijk is dat een folie sterk, elastisch en luchtdicht moet zijn. Hier is ook controle op! Het zogenaamde KOMO -keurmerk. Bij afwijkingen van de folie kan dit grote gevolgen hebben voor de conservering.

Figuur 7.7	Nee Thea, het plastic is al gekeurd!!

De  laatste jaren  worden  meer  speciale  afdekzeilen  gebruikt, die  als  bescherming  over  plasticfolies worden gelegd. Bij goed gebruik gaan deze zeilen vijf tot tien jaar mee en kunnen ze wildschade en schade door honden en katten voorkomen.

Krachtvoeropslag rundveebedrijven

Krachtvoer wordt opgeslagen in silo’s. Binnensilo's kunnen worden gemaakt van hout met vochtbestendige plaatmaterialen. Buitensilo’s moeten bij voorkeur zijn gemaakt  van  staal (thermisch verzinkt) of kunststof (polyester). Silo’s worden pneumatisch gevuld. Daarom moet een ontluchtingsbuis aanwezig zijn. Door pneumatisch vullen kunnen silo’s elektrisch worden geladen. Daarom moeten vulleidingen altijd deugdelijk geaard worden.

Vragen

- Welke eisen worden er gesteld aan rijkuilen en sleufsilo’s?

- Welk groot nadeel heeft de opslag van ronde balen? Hoe worden deze problemen in de praktijk opgelost? Steeds meer ondernemers kiezen voor ronde balen in plaats van de traditionele rijkuil. Geef vijf redenen of situaties waarbij ronde balen de voorkeur hebben boven een rijkuil.

- Geef vier redenen waarom veel ondernemers kiezen voor een sleufsilo bij nieuwbouw, zowel voor graskuil als voor snijmaïskuilen.

7.2	Voeropslag varkensbedrijven

Bij varkensbedrijven heb je in hoofdlijnen twee soorten voerverstrekking: Er zijn bedrijven die mengvoer ver- strekken en bedrijven die brijvoerrantsoenen voeren. In praktijk kiezen veel bedrijven voor een combinatie van deze twee vormen.

Opslag van mengvoeders

De opslag van mengvoeders gebeurt meestal in een silo. Voordelen van silo-opslag zijn:

- arbeidsbesparing,

- kwantumkorting,

- arbeidsverlichting.

In de praktijk worden vrijwel alleen kunststof silo’s toegepast. Soms zijn ze van metaal. Het verdient aanbeveling de vulleidingen van het inblaassysteem van metaal te maken, in verband met elektrostatische spanningen en met slijtage, vooral in de bochten.

Soms kan het handig zijn met een voersysteem meerdere soorten droogvoer, ongedoseerd te verstrekken. Om dit mogelijk te maken wordt onder de silo een voorraadbunker geïnstalleerd. Hierin komt al het voer terecht dat nog over is na het vullen van de voerbakken. Als deze voersoort weer aan de beurt is, wordt eerst de voorraadbunker leeggedraaid.

Inhoud van de silo

Hoe groot de silo moet zijn, is afhankelijk van:

- Aard en aantal dieren in de stal en op het bedrijf.

- De leveringsvoorwaarden van de voerleverancier.

- De lengte van de periode dat men het voer in voorraad houdt. Hiervoor wordt meestal een maximum van drie weken aangehouden. In de zomer en bij enigszins aan bederf onderhevige voersoorten geldt tien tot veertien dagen als maximum.

Per 1000 kg voer rekent men 2 kuub inhoud. Dit komt als volgt tot stand:

- Het soortelijk gewicht van voer is ongeveer 0,67 kg/l, met een schommeling van rond de + en - 10%

- Er is een marge van 10 tot 15% omdat de silo niet helemaal leegkomt.

- Er is een marge van 10% omdat de silo niet helemaal vol komt.

Plaats van de silo

Buitensilo’s  moeten  in  de  stal  afgetapt  kunnen  worden.  Dit  kan  gebeuren  met  een  schuine  glijgoot  of  met transportvijzels.

Onderhoud en gebruik van voersilo’s

Er gebeuren regelmatig ongelukken met voersilo’s. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Onvoldoende verankering aan de bodemplaat (roest, slechte montage).

- De steunverbindingen tussen de poten zijn verwijderd.

- Geen doelmatig gebruik van de stofzak. Iedere vulling een schone stofzak! Anders kan overdruk en im- of explosiegevaar ontstaan.

Het onderhoud bestaat voornamelijk in het schoonmaken van de silo. Condensvorming en aangekoekte voer- resten zorgen voor schimmelvorming. Het verdient aanbeveling de silo’s regelmatig schoon te maken. Doe je dat niet, dan kunnen hele partijen besmet raken met schimmel.

Opslag van bijproducten

Heel vaak zijn de bijproducten voor varkensvoeding, natte producten. Deze producten hebben vaak eigenschap- pen die bijzondere eisen aan de opslag stellen:

- Ze bevatten veel water. Dit stelt bijzondere eisen aan de opslag (waterdicht).

- Variabele samenstelling (soms dikker soms dunner).

- Vaak zijn de producten slecht houdbaar. Het opslagsysteem moet dan zodanig  zijn,  dat  er  voldoende voersnelheid kan worden gehaald. Vaak zie je dat dit soort producten alleen gevoerd wordt op bedrijven met meer dan 2000 dieren.

- Producten zijn meestal zuur (pH 2 - 4) en daardoor agressief. Dus het materiaal moet zuurbestendig zijn.

- Er zijn producten die warm moeten worden opgeslagen.

- De opslag moet makkelijk te reinigen zijn. Dat mag niet te veel arbeid kosten.

De meeste bijproducten zijn vloeibaar dus de opslagsystemen zijn vaak opslagtanks  of  putten. In deze opslagsystemen moet een roersysteem zitten om uitzakken van het  product te voorkomen. Putten moeten soms in gebouwen worden gesitueerd, dit om inregenen en bederf te beperken.

# Hoofdstuk 8	Voervestrekking rundvee

In het groeiseizoen worden de kuilen gemaakt. In de winter doet het vee zich eraan tegoed. Het kuilvoer wordt allang niet meer met de hand uitgehaald, daar zijn speciale machines voor.

8.1		Kuiluithaalmachines

Voordat je kuilvoer uit de kuilhoop kunt halen, moet je de kuilhoop eerst open maken. Open maken betekent: de afdekking van de kuil verwijderen. Die afdekking bestaat uit een gronddek of autobanden met daaronder plastic folie. Haal niet meer plastic eraf dan nodig is om de gewenste hoeveelheid kuilvoer te pakken en rol het plastic op. Na het uithalen van de kuil, kun je het weer terugrollen. De kuilhoop moet namelijk na het uithalen weer afgedekt worden. Doe je dat niet, dan begint de kuil te broeien en daardoor gaat de voedingswaarde achteruit. Is de kuilhoop opengemaakt, dan kan het kuilvoer er met de kuiluithaalmachine uitgehaald worden.

Kuiluithaalmachines

Er zijn veel soorten machines:

- kuilblokkensnijder met een vast mes (U-snijder);

- kuilhapper;

- kuiluithaalvoerdoseerbak;

- kuiluithaalvoerdoseerwagen;

- freesvoerwagen.

Kuilblokkensnijder

Met  de  kuilblokkensnijder  kunnen  blokken  kuilvoer  worden  losgesneden.  Dit  gebeurt  door  drie  messen  die gelijktijdig heen en weer gaan. Dit bespaart tijd. Deze machine zaagt de blokken dus los. We noemen deze kuilblokkenzaag een U-snijder. Hij staat afgebeeld in figuur 7.1. De kleine cilinders waaraan de zaagmessen zitten, gaan door de oliedruk heen en weer. Als een blok kuilvoer is losgezaagd, kan het op de draagtanden worden opgetild. De U-snijder maakt een mooie gladde kuilwand. Dat zie je in figuur 7.1

Figuur 8.1		Kuilblokkenzaag

Figuur 8.2		Kuil uitsnijden  met U-snijder geeft een mooie gladde kuil.

Kuilhapper

Bij de kuilhapper wordt een mes door de kuil heen geduwd. Bij deze machine hoef je het mes niet te verzetten. Het mes zit aan twee grote cilinders die eerst boven de kuil worden geheven. Daarna gaat het hele mes, zo groot als het blok wordt, in een keer door de kuil. Het blok wordt dus eigenlijk met een grote hap losgemaakt. Daarom heet het een kuilhapper.

Figuur 8.3		Kuilhapper

Je begrijpt dat er veel duwkracht nodig is om het mes in een keer door de kuil te drukken. De machine is erg zwaar gebouwd om goed te kunnen drukken. Hoe groter de cilinders zijn, hoe meer drukkracht er is. Een nadeel van de kuilhapper is dat er geen mooie gladde kuilwand achterblijft. De kuil kan door luchtintreding gaan broeien. Als het blok is losgesneden, trek je het mes weer omhoog tot de halve hoogte van het blok. Dat is in figuur aangegeven. Op deze manier heeft het blok steun bij het wegrijden en valt het niet uit elkaar.

Figuur 8.4		Het mes steunt het kuilblok

Het losgehapte blok til je op met de draagtanden van de machine en rijd je naar de stal. Bij het optillen van het blok wordt de trekker van voren lichter. Zorg ervoor dat de trekker met de voorwielen op de grond blijft. Een trekker die te licht is van voren, is onbestuurbaar. Je moet dan gewichten op de voorzijde van de trekker zetten. We noemen dit frontgewichten. Als je het blok wilt neerzetten, laat je de hefinrichting helemaal zakken. Het blok staat dan op de grond. Je kunt dan niet zomaar wegrijden. Het mes of de zaag moet eerst omhoog. Op de draagtanden zit vaak een afschuifplaat aan een cilinder. Deze cilinder kun je uitschuiven als je wegrijdt. Bij het wegrijden wordt het kuilblok door de plaat tegengehouden.

Figuur 8.5		Kuilsnijder met afschuifplaat

Kuiluithaalvoerdoseerbak

De kuiluithaalvoerdoseerbak is aangebouwd op de hefinrichting van de trekker. De machine is anders dan een kuilhapper. De vaste zijmessen ontbreken. Er is alleen een achtermes dat een plak kuilvoer afsnijdt en dit in de voorraadbak neerlegt. Je kunt de machine goed vergelijken met een mes waarmee je een plak koek afsnijdt. Voor in de bak zit een verdeelwals die het voer kan verdelen. De machines zijn leverbaar met en zonder een zaagmes aan de laadklep. Je kunt dus met een uithaaldoseerbak de kuil uithalen en ook doseren voor het voerhek. Daarom heet deze machine uithaaldoseerbak.

Figuur 8.6		Kuiluithaaldoseerbak

Kuiluithaalvoerdoseerwagen

In plaats van een bak kan ook een getrokken wagen worden gebruikt. Een wagen is groter, er kunnen dan meer plakken in de wagen worden gelegd. De kuiluithaalvoerdoseerwagen heeft een bodemketting. Deze kan het kuilvoer naar de verdeelwals brengen. Ook met deze wagen kun je uithalen en verdelen.

Figuur 8.7		Kuiluithaaldoseerwagen

Freesvoerwagen

De freesvoerwagen snijdt of zaagt niet, maar freest het kuilvoer los. De frees is een zeskantige of ronde trommel met scherpe mesjes. De trommel draait snel rond en freest de kuilwand mooi glad. Het kuilvoer komt los in de wagen terecht. Het losse product kan goed worden verdeeld door de verdeelwalsen.

Figuur 8.8		Freesvoerwagen

Het gebruik van uithaalapparatuur

Je hebt nu verschillende kuiluithaalmachines bekeken en weet hoe ze werken. Maar weten hoe ze werken en er ook echt mee werken is niet hetzelfde. Je gaat nu stap voor stap volgen hoe je het kuilblok moet uithalen en neerzetten.

Het uithalen van een kuilblok

De kuilsnijder zit achter de trekker in de hefinrichting. Ga bij het uithalen als volgt te werk.

- Zet het mes of de zaag in de hoogste stand.

- Zet de draagtanden op de grond.

- Rijd de trekker achteruit totdat de tanden onder de kuil steken.

- Til de tanden iets omhoog, de trekker krijgt nu meer gewicht op de achterwielen.

- Rijd nu verder achteruit totdat je niet verder kunt.

- Zet de trekker op de handrem.

- Bedien nu de handels in de trekker om het mes door de kuil te drukken.

- Als het mes of de zaag onderaan is, deze weer omhoog trekken tot de halve hoogte van het kuilblok.

- Doe het achterraam van de trekker dicht. (Het achterraam kan nu niet worden kapotgedrukt.)

- Til het blok op totdat het vrij is van de grond.

Het neerzetten van een kuilblok

Ga bij het neerzetten als volgt te werk.

- Zet het kuilblok op de grond.

- Trek het zaagmes geheel boven het kuilblok.

- Rijd met de trekker weg en bedien de afschuifplaat.

- Til de kuilvoersnijder op zodat de draagtanden vrij van de grond zijn.

Vragen

- Waarom kun je wel verder naar achteren rijden als je de draagtanden van de kuiluithaler onder de kuil optilt met de hefinrichting?

- Hoeveel gewicht moet er volgens de wet op de vooras van een trekker blijven?

- De uithaalapparatuur werkt meestal op oliedruk. Zoek op welke oliedruk noodzakelijk is bij de verschillende soorten uithaalapparatuur.

- Welke onderhoudswerkzaamheden moeten aan de verschillende soorten uithaalapparatuur dagelijks en periodiek gedaan worden?

- Onderzoek welke onveilige situaties zich mogelijk kunnen voordoen bij het werken met uithaalapparatuur.

- Welke preventieve maatregelen kunnen er genomen worden om ongelukken tijdens het werken met kuiluithaal- apparatuur te voorkomen?

8.2	Meng- en voerapparatuur

Voor de koeien de kuilblokken met de hand verdelen, is zwaar en tijdrovend werk. Zeker als je een behoorlijke koppel koeien hebt. Gelukkig bestaan ook hiervoor machines.

Als de kuilblokken op de voergang zijn neergezet, kun je met doseermachines het voer doseren. Er zijn ook machines waarmee je twee of meer soorten voer tegelijk aan de koeien kunt geven. De voersoorten moeten dan worden gemengd in de machine. Deze machines hebben vijzels om de voersoorten te mengen en verdeel- walsen  om  het  voer  te  doseren.  Ze  heten  daarom  mengdoseerwagens.  We  zullen  de  meest  voorkomende meng- en doseerwagens op het veehouderijbedrijf toelichten en aangeven hoe je ermee moet werken.

Doseerapparatuur

Kuilblokken kunnen met doseerwagens machinaal langs het voerhek verdeeld worden. Er zijn verschillende soorten verdeelmachines:

- U-snijder met bovenlosser;

- kuilblokkendoseerwagen.

U-snijder met bovenlosser

De U-snijder met bovenlosser is een kuilzaag die op het kuilblok een hark heeft. Zoals je weet, zaagt deze machine het blok los uit de kuil. De bovenlosser is daarbij een extra voorziening om het blok langs het voerhek

te verdelen.

Figuur 8.9		Kuilzaag met bovenlosser

De bovenlosser harkt steeds een laagje kuilvoer van het blok af. De motor van de bovenlosser wordt door de oliedruk van de trekker aangedreven. Dit heet een hydraulische aandrijving. De hark kan of naar links of naar rechts het voer verdelen. Het beste werkt de bovenlosser in los product. Een maïskuilblok laat zich goed ver- delen. Maïskuilblokken zijn losser dan graskuilblokken. Graskuilblokken kunnen alleen goed worden verdeeld als de kuil met messen goed kort is gesneden.

Kuilblokkendoseerwagen

De kuilblokkendoseerwagen is een getrokken wagen achter de trekker. Deze wagen heeft:

- een laadklep;

- een bodemketting;

- een dwarsafvoerband;

- een verdeelwals

Figuur 8.10		Kuilblokkendoseerwagen in werking

De laadklep is voor het opscheppen van het kuilblok. Om het blok op te scheppen rijd je achteruit en schuif je de laadklep onder het kuilblok. Het kuilblok moet tegen een muur of wand staan, anders wordt het door de laadklep weggeschoven. Als het blok op de laadklep staat, wordt deze hydraulisch in verticale stand gebracht. Het blok valt nu in de wagen en kan er dankzij de achterklep niet meer uit. De bodemketting transporteert het blok naar de verdeelwals. Er zitten allemaal korte, scherpe punten op de verdeelwals.

Figuur 8.11		Verdeelwals met scherpe punten

De punten op de verdeelwals moeten het blok uit elkaar trekken. De verdeelwals moet dus een grote kracht leveren. Daarom wordt hij rechtstreeks door de aftakas van de trekker aangedreven. Het rendement is dan het grootst. De verdeelwals gooit het kuilvoer op de dwarsafvoerband. Deze wordt weer hydraulisch aangedreven. Het kuilvoer kan naar links of naar rechts worden verdeeld. De kuilblokkendoseerwagen is dankzij de laadklep ook prima te gebruiken voor losse producten.

Figuur 8.12		Kuilblokkendoseerwagen laadt losse producten

Het gebruik van doseerwagens

Om goed met de doseerwagens te werken moeten de handelingen in de juiste volgorde gebeuren. We geven de handelingen stap voor stap aan. Ze gelden voor alle doseerwagens, dus ook voor de freesvoerwagen.

Doseren

Ga bij het doseren als volgt te werk.

- Rijd de doseerwagen in de stal en houd ongeveer 1 meter afstand van het voerhek.

- Zet nu eerst de dwarsafvoerband aan in de juiste richting.

- Schakel de aftakas van de trekker in. De verdeelwals gaat nu draaien.

- Rijd met de trekker langs het voerhek.

- Zorg dat de bodemketting het blok steeds tegen de verdeelwals drukt.

Stoppen

Ga bij het stoppen als volgt te werk.

- Schakel eerst de bodemketting uit.

- Zet daarna de verdeelwals stil.

- Zet als laatste de dwarsafvoerband stil.

Er zijn ook doseerbakken op de hefinrichting van de trekker. Deze doseerbakken  kunnen geen graskuil opscheppen, maar zijn alleen bedoeld voor het opscheppen van losse producten. In de praktijk zijn dit meestal aardappels, aardappelvezels en natte pulp. Deze producten worden in de bak meegenomen naar het voerhek en daar gedoseerd.

Mengdoseerwagens

Deze wagens kunnen mengen en doseren. Het doseren is hetzelfde als bij de doseerwagens. Het mengen gebeurt door mengvijzels. Zo kunnen bijvoorbeeld graskuil en maïskuil met elkaar gemengd en voor het voerhek verdeeld worden. Het voordeel van gemengd voeren is dat de koeien niet kunnen kiezen wat ze lekkerst vinden. Een ander groot voordeel is de arbeidsbesparing. Bij gemengd voeren ga je maar een keer langs het voerhek, terwijl je anders voor elke voersoort opnieuw langs het voerhek zou moeten rijden. In de praktijk worden vaak kuilgras en maïs met elkaar gemengd.

De  meest  gebruikte  mengdoseerwagen  is  de  freesvoermengwagen.  De  freesvoermengwagens  hebben  als nadeel dat ze erg duur in aanschaf zijn.

Freesvoermengwagen

Er zijn twee typen freesvoermengwagens:

- wagens met vijzels die horizontaal mengen;

- wagens met vijzels die verticaal mengen.

Voor beide mengsystemen geldt dat het materiaal kort moet zijn. Beide mengsystemen geven dan een goed mengresultaat.

Figuur 8.13		Freesvoermengwagen

Horizontaal mengen

Mengdoseerwagens  die  horizontaal  mengen,  hebben  meerdere  vijzels.  Een  vijzel  die  het  product  naar  de voorkant van de wagen brengt en een vijzel die het weer naar achteren brengt. Je ziet dit in figuur 7.14.

Figuur 7.14		Mengdoseerwagen met horizontale vijzels

Verticaal mengen

Mengdoseerwagens die verticaal mengen, hebben een opvoervijzel. De vijzel voert het product omhoog en dan valt het product vanzelf weer naar beneden. Verticale mengsystemen geven een los product in de wagen dat zich goed laat verdelen.

Benodigd vermogen

De inhoud van een mengdoseerwagen varieert van 4 tot 20 m3. Het benodigde trekkervermogen is afhankelijk van de lengte van het materiaal en de inhoud van de wagen. Gras is het moeilijkste product voor een frees. In graskuil bedraagt de laadcapaciteit 100 tot 200 kg product per minuut. Het benodigde vermogen is ongeveer 5 kW per m3 wageninhoud. Dat betekent dat voor een wagen met een inhoud van 10 m3 een trekker van 50 kW nodig is.

Laden

Om snel en goed te kunnen werken moet het laden in de juiste volgorde gebeuren:

- eerst de vaste, droge producten zoals krachtvoer;

- vervolgens stro en hooi, eventueel gehakseld stro;

- daarna snijmaïs en voordroogkuil;

- als laatste de bijproducten.

Weeginrichting

Een voermengwagen is meestal voorzien van een weeginrichting. Deze is erg belangrijk voor het mengen van de juiste hoeveelheid krachtvoer en andere producten. Het mengen op zich is niet moeilijk. Je schakelt de aftakas van de trekker in en geeft dan toeren. Het toerental van de aftakas moet 540 omw/min zijn.

Het doseren is hetzelfde als bij andere doseerwagens. Let er wel op dat de hoeveelheid voer langs het voerhek overal evenveel is.

Vragen

- Welke machines bestaan er voor het doseren van voer voor rundvee?

- Welke verschillen zijn er tussen horizontaal mengen en verticaal mengen?

- Hoeveel trekkervermogen is er nodig voor een voermengwagen met een inhoud van 8 m3?

- Hoe voorkom je bij de voermengwagen dat de druk van het voer op de voorkant van de machine komt te liggen? Wat is de kostprijs van een weeginrichting op een voermengwagen en is dit rendabel?

- Hoe werkt de weeginrichting op een voermengwagen?

- Welke maatregelen moet je nemen als je aan een voermengwagen onderhoud moet plegen?

- Onderzoek welke onveilige situaties zich mogelijk kunnen voordoen bij het werken met meng- en doseerapparatuur.

- Welke preventieve maatregelen kunnen er genomen worden om ongelukken tijdens het werken met meng- en doseerapparatuur te voorkomen.

8.3		Verstrekken van mengvoer

Je hebt geleerd dat vee kan drinken wanneer het dat wil. Er zijn nu ook voerbakken waarbij de koe krachtvoer kan halen wanneer ze dat wil. Krachtvoer is duur en verspilling moet worden voorkomen. Daarom rekent een voercomputer precies uit hoeveel de koe per dag nodig heeft en kan opnemen.

Het eerste krachtvoer krijgen de koeien al in de melkstal. In de melkstal dient het krachtvoer als lokmiddel. Vaak is de melktijd te kort voor de koeien om alle krachtvoer tijdens het melken op te eten. Het krachtvoer moet dus op een ander moment worden verstrekt.

Krachtvoer kun je op de volgende manieren verstrekken:

- in de melkstal met een voerdoseerinrichting;

- in de loopstal met een mengdoseerwagen;

- in de loopstal met een herkenningssysteem.

In de melkstal kun je de dieren voer geven door een hendel over te halen of door aan een touw te trekken. Er wordt dan een klep geopend en het voer stroomt in de voerbak.

Je kunt de portie op twee manieren instellen:

- door de regelklep te verstellen;

- door een instelbaar gewicht.

Figuur 8.15		 Voerdoseerinrichting met regelklep

Figuur 8.16		Voerdoseerinrichting met een instelbaar gewicht

Het voer kan door de bovenliggende hoofdbuis worden aangevoerd door:

- een spiraalvijzel;

- een schroefvijzel;

- een kabel met ronde meenemers.

Figuur 8.17		Voertransport door middel van een spiraalvijzel

Krachtvoercomputer

In de ligboxenstal kunnen enkele krachtvoerboxen neergezet worden, die aangesloten zijn op een computer. Met een krachtvoercomputer kan krachtvoer verspreid over de dag worden gegeven. De portie kan in afgemeten hoeveelheden per individuele koe worden verstrekt dankzij een herkenningssysteem. De koe heeft hiervoor een halsband (responder) om de nek. In deze responder zijn codes aangebracht. Als de koe bij de krachtvoerbox komt, leest de computer via de responder af wat de koe nodig heeft.

Figuur 8.18	Koe in krachtvoerbox met responder

Als de computer weet wat de koe nodig heeft, wordt het hele mechanisme in werking gesteld om de koe de juiste portie voer te verstrekken. De computer stuurt een commando naar een vijzel die elke minuut 200-300 gram voer doseert in de vreetbak.

Figuur 8.19		Het systeem in werking

Melkrobot

Tegenwoordig is de krachtvoercomputer bij de aankoop van een melkrobot automatisch ingebouwd. Door een melkrobot kunnen de koeien zich naar behoefte, meer malen per dag in een box laten melken. Het melken en het krachtvoer geven is dan geheel geautomatiseerd. Een melkrobot is duur in aanschaf.

Vragen

- Noem vier systemen om krachtvoer te verstrekken.

- Noem twee transportsystemen om het krachtvoer van de silo naar de voerbak te brengen. Welke functies heeft het voeren van krachtvoer in de melkstal?

- Welke nadelen zijn er verbonden aan het voeren van krachtvoer in de melkstal?

- Onderzoek welke storingen zich kunnen voer doen bij het voeren van krachtvoer via een krachtvoercomputer. Hoe zijn de opgespoorde storingen te verhelpen en zo mogelijk te voorkomen?

- Hoe  kan  CR  Delta  de  veehouder  behulpzaam  zijn  bij  het  geven  van  krachtvoer  aan  het  melkvee  met  een krachtvoercomputer?

- Hoeveel krachtvoer kan een koe per minuut vreten als het voer via een krachtvoercomputer wordt verstrekt? Noem een voordeel en een nadeel van het verstrekken van krachtvoer via een krachtvoercomputer.

- Wanneer een melkveehouder melkt met een melkrobot, hoe wordt dan meestal het krachtvoer verstrekt en waarom juist zo?

- Kan een hoogproductieve koe die door de melkrobot gemolken wordt, het benodigde krachtvoer opeten tijdens het melken? Licht je antwoord toe.

- Een veehouder beschikt niet over een krachtvoercomputer en past het flat feeding systeem toe. Hoe wordt dan meestal het krachtvoer verstrekt?

- Noem een voordeel en een nadeel van krachtvoervertrekking via flat feeding systeem.

# Hoofdstuk 9		Voer- en drinkwatersystemen 						varkenshouderij

9.1	Voersystemen varkenshouderij

Het is nog maar veertig jaar geleden dat op veel varkensbedrijven de varkens met de hand werden gevoerd. Het varkensvoer werd gekookt in de ‘sopketel’. De boer of boerin brachten het daarna in emmers naar de trog in het varkenshok. Zwaar werk en veel kabaal, dat was het lot van de toenmalige varkensboer.

Dat gaat tegenwoordig heel anders. De moderne boer zit achter zijn PC en geeft via knopjes in, wat en waar gevoerd moet worden. Een paar piepjes en zuchtjes van de installatie en het voer zit keurig in de trog. Het geschreeuw is maar van korte duur en de varkens zijn volop tevreden.

Figuur 9.1	De moderne varkenshouder?

Voerautomatisering

Automatiseren heeft zijn voordelen. De grootschalige varkenshouderij was nooit van de grond gekomen zonder voerautomatisering. Op een vleesvarkensbedrijf met 2000 varkensplaatsen moet ongeveer 1 500 000 kg voer per jaar van de silo naar de trog. Als je dat allemaal met de hand moet verslepen, mag je erop rekenen dat je tegen je vijftigste de WAO in zicht krijgt. Lange armen en dikke handen zijn tegenwoordig niet meer de meest uitstekende instrumenten om goed varkens te houden. Voerautomatisering biedt naast het gemak ook een grotere nauwkeurigheid en de mogelijkheid om verschillende soorten te voeren.

Als nadeel kan genoemd worden dat de apparatuur, volgens de meeste varkensboeren, altijd kapot gaat als je dat niet kunt gebruiken: meestal in het weekend of als je krap in je tijd zit.

Voerapparatuur is dus onmisbaar in de moderne varkenshouderij. De keuze voor een bepaald type apparatuur is echter niet gemakkelijk: het aanbod en de mogelijkheden zijn groot. De aanschafprijs zal bij de beslissing een grote rol spelen. Je wilt het beste voor je bedrijf, maar de investering moet wel verantwoord zijn. Iedere ondernemer moet daarin zijn eigen afweging maken.

Verschillende systemen

Voor het varken is de plek waar het kan vreten het belangrijkste. Hoe het voer in die trog of bak komt en hoe het eruit ziet, zal hem een worst wezen. De verschillende voersystemen kunnen gekenschetst worden naar de groepsgrootte, de voersoort en de dier- soort. Zo ontstaat er een indeling in groepen. Zie de tabel van figuur 1.3.

Figuur 9.2		Voersystemen? Hat zal mij een worst wezen!

Figuur 9.3	Verschillende voersystemen

Binnen elke groep zijn er weer veel verschillen. Hierna volgt van ieder systeem een korte bespreking. Daarbij gaat het er onder andere om of het systeem een goede benutting van het voer mogelijk maakt. In geen enkel voersysteem mag voer vermorst worden of schimmelen. Het varken moet het voer goed op kunnen nemen.

Voeren met de hand en met de voerkar

Voeren met de hand en met de voerkar is al eens eerder aan de orde geweest. Vandaar dat we het hier niet verder bespreken.

Figuur 9.4	De varkenshouder voert de dieren met de schep

Figuur 9.5	De voerdoseerwagen

De droogvoerbak

Voeren wordt veel gedaan via de droogvoerbak. De bak bestaat uit een vreetbak en een voorraadbak. Het voer komt van het voorraadgedeelte in de vreetbak via een gleuf of via een klepmechanisme. In figuur zie je een voorbeeld van een droogvoerbak.

Figuur 9.6	Een voorbeeld van een droogvoerbak

Figuur 9.7	gebruikerservaringen met droogvoerbakken

Droogvoerbakken zijn er in veel verschillende uitvoeringen, maar het principe is bij allemaal hetzelfde. Ook de gebruikseigenschappen van de verschillende bakken ontlopen elkaar niet veel. Zie de tabel van figuur . Je kunt de gebruikseigenschappen eventueel aanvullen met je eigen ervaringen op het praktijkbedrijf.

Afhankelijk van de dieren die eruit vreten, zijn er eisen ontwikkeld voor de afmetingen. Zie hiervoor de tabel van figuur 8.8.

Figuur 9.8		Eisen te stellen aan afmetingen van droogvoerbakken

Het is erg belangrijk dat een bak juist is afgesteld. Is dat niet het geval, dan wordt er veel voer vermorst. Dit kost extra geld en bovendien verdwijnen er met het voer extra mineralen in de mest. Dat laatste is slecht voor het milieu. Een voerbak goed afstellen leer je alleen in de praktijk. De vorm van de bak bepaalt de afstelling. Je kent nu het principe. Het zal het afstellen in de praktijk vergemakkelijken. Een varkensboer moet dagelijks controleren of er voldoende en niet te veel voer in de bakken zit.

De brijbak

Water en ook het afzetten van mest zijn erg duur. Daarom is men op zoek gegaan naar een voermethode, waarbij zo weinig mogelijk water verknoeid wordt. Dit werd de brijbak. Zie figuur 8.9.

In principe is een brijbak een droogvoerbak met de waternippel in het vreetgedeelte. Het varken mengt het voer en het water bij elkaar, waardoor een brij ontstaat. Vandaar de naam brijbak. Een bijkomend voordeel van de brijbak is dat de voeropname bij dit systeem over het algemeen iets groter is dan bij droogvoeren.

De gebruikseigenschappen van de brijbak zie je in de tabel van figuur 8.10.

Figuur 9.9	 	en voorbeeld van een brijbak

Figuur 9.10		Gebruikerservaringen met brijbakken

De afstelling luistert zeer nauw. Bij een te nauwe afstelling van de voerinlaat in de bak, verstopt deze snel. Bij een te ruime afstelling treedt er een grote vermorsing op. Brij  kan  erg  zuur  worden.  Vandaar  dat  de  vloer  waarop  de  brijbak  staat,  behandeld  moet  worden  met  een coating. De brijbak wordt in de praktijk veel toegepast.

De brijnippel

Een ontwikkeling van begin jaren negentig is de brijnippel. Waterige bijproducten worden via een waternippel verstrekt. De nippelopening moet daarvoor iets worden opgeboord. Het drogestofgehalte van het waterige bij- product mag niet hoger zijn dan 4-5%, anders zijn er te vaak verstoppingen. In het algemeen wordt de bestaande waterleiding gebruikt.

Het product wordt continu rondgepompt om uitzakking te voorkomen. In figuur 8.11 zie je een schematische weergave van een brijnippelinstallatie.

Figuur 9.11		Schema brijnippelinstallatie

Omdat  de  investeringskosten  veel  minder  zijn  als  voor  een  brijvoerinstallatie,  zie  je  de  brijnippelinstallatie meestal toegepast op kleine bedrijven. Nadeel van het systeem is dat het slechts geschikt is voor een beperkt aantal grondstoffen. Dit betekent vaak dat de voerkosten minder dalen dan bij het gebruik van een brijvoerinstallatie.

In figuur 8.12 zijn de gebruikseigenschappen van de brijnippel weergegeven.

Figuur 9.12		Gebruikerservaringen met bijtnippels

Vermorsing van brij kan verminderen door het toepassen van lage druk en een goede hoogte van de brijnippel. De nippelhoogte moet zodanig zijn, dat de onderkant van de nek van het varken gestrekt is bij het drinken. Zijn kop moet schuin naar boven gericht zijn. Voor een bepaalde groep (vooral vleesvarken)bedrijven kan het een uitstekend systeem zijn.

Het voerstation

Voerstations zijn gekoppeld aan groepshuisvesting bij zeugen. Midden jaren tachtig werden de eerste types ontwikkeld. Doordat zeugen nogal vochten en er technische problemen waren, verdwenen ze al snel weer uit de stallen.

Sinds het Varkensbesluit van 1998 groepshuisvesting voor dragende zeugen (op termijn) verplicht stelt, staan de voerstations weer in de belangstelling.

Figuur 9.13.		Een zeugenvoerstation

In principe bestaat een voerstation uit een voerbox, een voerbak, een gestuurde voerdosator en een besturingsprogramma op een PC. De werking laat zich het beste uitleggen door een bepaalde zeug te volgen. Op de PC wordt een hoeveelheid voer voor zeug 1004 ingegeven. Dit gebeurt door een voercurve en een dagnummer in te brengen. Daarna berekent de computer hoeveel voer zeug 1004 vandaag krijgt. Dit kan ze in een keer opnemen. Meestal begint iedere nieuwe ‘vreetdag’ ‘s nachts om 12 uur. Een vreetdag is een cyclus.

Zeug 1004 komt bij het hekwerk van de box. Dit deurtje gaat open als ze voer te goed heeft. De zeug gaat naar binnen en de dosator doseert 100 gram voer in de trog. Na een halve minuut valt er weer 100 gram voer in de trog. De vreetsnelheid van de gemiddelde zeug is zodanig, dat ze dit voer ook binnen een halve minuut op heeft.

De praktijk leert dat zeugen vaak in een keer het voer opvreten. Ze krijgen dan die dag geen voer meer. Stopt ze met vreten voordat de totale portie is verstrekt, dan kan ze een tweede keer komen vreten. Er komt zo lang voer tot ze in totaal 2,5 kg heeft gehad. Wil ze op die dag nog een keer naar binnen, dan kan dat niet omdat het poortje voor 1004 gesloten blijft.

Het  systeem  is  erg  flexibel.  Voertijden  en  voerfrequentie  zijn  gemakkelijk  aan  te  passen  aan  de  behoefte. Opfokzeugen moeten wel getraind worden om goed gebruik te maken van het voerstation. Vooral bij de start van een nieuwe cyclus is er veel onrust. Varkens willen namelijk altijd tegelijk vreten. Vandaar dat de start vaak in de nacht ligt.

In de tabel van figuur 8.14 zijn de gebruikseigenschappen van een zeugenvoerstation weergegeven.

Figuur 9.14		Gebruikerservaringen met een voerstation

Biofix-systeem

Een andere methode om varkens in een groep toch individueel te voeren is het biofix-systeem. Zeker nu in de komende jaren omgeschakeld moet worden naar groepshuisvesting, is deze voermethode weer actueel.

Figuur		9.15		Stalindeling

Het biofix-systeem bestaat uit een bepaald type dosator in combinatie met een voertrog. De trogafscheiding tussen de vreetplaatsen moet gesloten zijn en 60 cm diep zijn (voerbak en hek samen). Het is de bedoeling dat ieder varken in de groep een vreetplaats krijgt en houdt. Je hebt namelijk snelle en langzame vreters. In een groep zullen de snelle vreters altijd proberen bij de langzame vreters restvoer te bemachtigen. Dat gaat gepaard met agressie. In het biofix-systeem wordt het voer langzaam en gelijkmatig gedoseerd. Zolang er voer blijft komen, zullen ook de snelle vreters op hun plaats blijven staan om het voer af te wachten. Daardoor wordt onderlinge agressie voorkomen.

In de praktijk valt het niet mee om de voersnelheid juist af te stellen. Een ander nadeel is dat er niet individueel gevoerd kan worden. Daardoor ontstaan er conditieverschillen.

In de tabel van figuur 8.16 zijn de overige gebruikseigenschappen van het biofix-systeem samengevat.

Figuur 9.16		Gebruikerservaringen met biofix

Brij in de trog en sensorvoedering

Een ontwikkeling met toekomst. Doordat er steeds meer bijproducten op de markt komen, wordt het voeren van brij steeds belangrijker. Als we ons alleen beperken tot de vreetmogelijkheden van het varken, dan kun je twee systemen onderscheiden:

- twee, drie of vier maal daags vreten aan de trog;

- onbeperkt vreten via sensorvoedering.

Trogvoedering

Op de meeste bedrijven wordt het brijvoer gedoseerd in een trog. Omdat brij een verzurende werking heeft, kun je de bakken niet van (gegalvaniseerd) ijzer maken. Gresbakken, bakken van polybeton en roestvrij stalen bakken worden gebruikt.

Figuur 9.17		Lange trog met brijbakken

De troggen worden meestal een paar maal per dag gevuld. Omdat alle varkens tegelijk willen vreten, moet er voldoende ruimte zijn, minimaal 30 cm troglengte per varken.

Sensorvoedering

Onbeperkte voedering geeft meestal een betere groei. Vandaar dat men gezocht heeft naar een methode om brij onbeperkt te geven. Dit kan via sensorvoedering.

Figuur 9.18		Trog met sensor.

Een sensor in de trog meet of er voer in staat. Is het voer bijna op, dan wordt er een nieuwe portie verstrekt. Er staat dus altijd een laagje brij in de trog. Doordat er continu brij aanwezig is, kan de troglengte beperkt blijven. Brijvoer  via  de  trog  kan  alleen  maar  in  combinatie  met  een  brijvoerinstallatie. De in de tabel van figuur 1.19 beschreven gebruikseigenschappen hebben betrekking op sensorvoedering in combinatie met een brijvoerinstallatie.

Er is nog niet veel ervaring met sensorvoedering. Hoe houden de sensoren zich in de praktijk? De tijd zal het leren.

Figuur 9.19		Gebruikerservaringen met sensorvoedering

De voerautomaat

Varkens houden in grote groepen is mogelijk de trend voor de toekomst. Fabrikanten spelen op zo’n trend in door hiervoor speciale producten te ontwikkelen. Daaruit zijn veel verschillende systemen voortgekomen, die we bij elkaar nemen onder de verzamelnaam voerautomaten. We bespreken hier een voorbeeld uit deze groep.

Figuur 9.20		Een voorbeeld van een voerautomaat

In het voorbeeld bestaat het vreetgedeelte uit een ronde bak, meestal gemaakt van polybeton of roestvrijstaal. Er zijn automaten voor brijvoer en droogvoer. De droogvoerautomaten hebben ook nog een waternippel boven de bak hangen. De plaats is zo gekozen, dat het morswater in de bak valt. Het varken kan zelf ook brij maken.

Het voordeel is dat het voersysteem maar een beperkte ruimte inneemt. Dit spaart bouwkosten. Deze voerautomaten kunnen ook weer uitgerust worden met sensorvoedering.

9.2		Het werkingsprincipe van voerapparatuur

Iedere fabrikant weet je haarfijn uit te leggen waarom zijn installatie net weer iets anders, en beter, is dan die van de concurrent. En inderdaad, in de uitvoering kunnen behoorlijke verschillen zitten. Er is heel veel voerapparatuur op de markt, er zijn echter maar een paar verschillende werkingsprincipes.

Tot nu toe ging het in dit hoofdstuk over de mogelijke uitvoeringen van de vreetplaats voor varkens. Maar het verhaal is niet compleet als je niet ook kijkt naar hoe het voer de vreetplaats bereikt. Je kijkt in deze paragraaf naar brijvoerinstallaties en droogvoerinstallaties. Om je enig inzicht te geven, worden hierna kort de belangrijkste principes besproken.

Voeren met een brijvoerinstallatie

Tegenwoordig komen er steeds meer bedrijven met een installatie voor het voeren van brij. Brij is vloeibaar varkensvoer. Het kan bestaan uit een mengsel van water en droogvoer of een mengsel van een nat bijproduct uit de voedingsmiddelenindustrie en droogvoer. Een brijvoerinstallatie is tamelijk ingewikkeld. In figuur 8.21 zie je het schema van een brijvoerinstallatie.

Figuur 9.21		Brijvoerinstallatie

We behandelen nu in grote lijnen de volgende onderdelen:

- mengtank;

- spoelwatertank;

- silo’s;

- vijzel;

- weegeenheid;

- voerpomp;

- voederventiel;

- compressor.

1 Mengtank

Brij is meestal zuur. De mengtank moet daarom van roestvrij materiaal gemaakt zijn, zoals roestvrij staal of kunststof. Er moet een wasinrichting inzitten, zodat de tank regelmatig schoongemaakt kan worden. Tevens zit er een roermechanisme in om ervoor te zorgen dat de brij homogeen van samenstelling is.

Figuur 9.22.		Mengtankschaal

2 Spoelwatertank

Vaak wordt de voerleiding na het voeren nagespoeld met water. Dit water met resten brij wordt in de spoelwatertank opgevangen en wordt weer gebruikt bij de volgende voerbeurt.

3 Silo’s

In de silo’s zitten het droogvoer en de bijproducten die gevoerd worden. Ook hier is het  belangrijk dat ze regelmatig schoongemaakt kunnen worden.

4 Vijzel

De vijzel brengt het voer naar de mengtank.

5 Weegeenheid

Meestal staat de mengtank op een weegeenheid, zodat precies afgewogen kan worden wat er gevoerd moet worden. Bij het wegen wordt meestal gebruik gemaakt van een elektronische buigstaaf. Door het gewicht van de tank, wordt de staaf ingedrukt of wordt iets langer. Uit de lengte van de staaf berekent de computer het gewicht.

6 Voerpomp

Afhankelijk van de lengte van het circuit, de dikte van de leidingen en de verpompbaarheid van de brij, kies je voor een centrifugaalpomp of een verdringerpomp.

Figuur 9.23.		Centrifugaalpomp en verdringerpomp

7 Voerventiel

Iedere bak moet een bepaalde hoeveelheid brij krijgen, afhankelijk van het aantal varkens dat uit die bak vreet. Daarvoor zijn voederventielen gemonteerd. Als er voer moet komen, opent het ventiel. Als er voer genoeg is, sluit het ventiel. Dit alles wordt door de computer gestuurd. De ventielen kunnen met lucht (pneumatisch) of elektrisch bediend worden. In figuur 8.24 zie je een voorbeeld van een elektrisch bediend ventiel.

Figuur 9.24		Voerventiel

9.3 Compressor

Als je pneumatische ventielen hebt, is voor de bediening een compressor nodig.

Figuur 9.25		Compressor

Voeren met een droogvoerinstallatie

Op veel bedrijven tref je een droogvoerinstallatie aan. Je hebt installaties die een bepaalde (voorraad)vreetbak vullen. Je hebt ook ingewikkelde installaties, die per dier  een bepaalde portie afwegen en uitdoseren. Wij beperken ons hier tot de eenvoudige installatie. De meer ingewikkelde systemen komen in een volgend certificaat aan de orde.

Figuur 9.26		Een droogvoersysteem met kabel en meenemers

In figuur 9.26 zie je een droogvoerinstallatie. Als je de tekening goed bekijkt, zie dat de totale installatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- kabel met meenemers;

- aandrijfstation;

- bochten;

- dosators;

- hopper onder de silo.

1 Kabel met meenemers

De kabel is het hart van de installatie. De kabel gaat door een ronde buis, die onder de silo met voer gevuld wordt. De kabel bestaat uit een speciale staalsoort, die erg sterk is. Zeker bij lange voerlijnen kost het veel kracht om de kabel rond te trekken. De meenemers zijn plastic plaatjes, die op de kabel geperst zijn. Ze nemen het voer mee en dienen tevens als aangrijpingspunten om de kabel rond te trekken.

2 Aandrijfstation

Het aandrijfstation bestaat uit een elektromotor die een wiel ronddraait. Het wiel zorgt ervoor dat de kabel met meenemers  wordt  rondgetrokken.  Daarvoor  is  het  wiel  bij  de  meeste  installaties  uitgerust  met  nokken,  die precies tussen de meenemers vallen. Er is ook een uitvoering waarbij de nokken weggelaten kunnen worden, omdat de meenemers aan het wiel plakken. Je kunt het aandrijfstation zo instellen, dat het een bepaalde tijd loopt. Je kunt hem ook laten stoppen als het laatste varken gevoerd is.

3 Bochten

Er moeten bochten in het circuit zitten. Een bocht bestaat uit een wiel dat om een bepaald punt (een lager) heendraait. Om dit wiel wordt de kabel getrokken.

4 Dosator

Het voer moet bij het varken uitgedoseerd worden. Daarvoor is er een voorraadbak bij het varken ontwikkeld. Dit noemt men een dosator. In een dosator zit een ruimte waarin voer moet vallen. Deze ruimte kun je zelf instellen. Zo kun je bepalen hoeveel voer het varken krijgt. Als je gaat voeren, kun je een bepaalde rij met dosators tegelijk openen.

5 Hopper

Een hopper is een bak onder de silo. Via een schuif kun je regelen hoeveel voer in het circuit valt. De schuif kun je bedienen door een aantal vleugelmoeren los te draaien die op de hopper zitten.

De droogvoerinstallatie kan gestuurd worden met een tijdklok. Je stelt bijvoorbeeld in dat de installatie twintig minuten loopt. Dat gebeurt dan ook. Je kunt ook in de laatste voerdosator een eindafslag monteren. Het voer in de dosator zorgt ervoor dat de machine dan stopt. Het voordeel van deze machine is, dat het voeren zelf geen tijd meer kost. Je hoeft alleen maar de startknop in te drukken. Mogelijk kun je ook besparen op bouwkosten, doordat je geen voerpaden nodig hebt. Nadelig zijn de extra investeringskosten voor de installatie. Bovendien kan de installatie kapot gaan. En dat gebeurt natuurlijk altijd als het je slecht uitkomt!

Vragen

- Wat is een nadeel van het voeren met de hand?

- Hoe kun je met een voerdoseerkar twee soorten voer in de juiste dosering verstrekken?

- Hoe kun je met een brijvoerinstallatie de hoeveelheid voer per dier exact verstrekken?

- Hoe kun je met een droogvoerinstallatie de hoeveelheid voer per dier exact verstrekken?

- Zoek uit wat verstaan wordt onder een volumedosering- en gewichtdosering?

- Beschrijf de weg die droogvoer moet gaan van voersilo tot de bek van het varken?

- Voor welk voersysteem zou jij kiezen: droog- of brijvoer? Motiveer je antwoord.

- Welk voersystemen zijn er anno 2016 voor dragende zeugen? Geef de voor- en nadelen van elk voersysteem aan.

- Wat is volgens jouw het meest ideale voersysteem voor een lacterende zeug. Leg uit.

- Idem voor biggen.

- Een varkenshouder heeft een nieuwe stal voor 2.000 vleesvarkens. De stal heeft 20 afdelingen. Elke afdeling heeft een voergang met aan elke kant hokken geschikt voor 12 vleesvarkens. Maak op basis van de gegeven situatie een overzicht van de voersystemen die je hier zou kunnen toepassen. Welk systeem heeft jouw voorkeur en waarom?

# Bijlage

## Voeropslag, voertransport, voerdoseersystemen en drinkwatervoorziening

http://www.gvanberlo.nl/producten.php?cat=ru&prod=op

Bij de silo's heeft u de keuze uit polyester en staal, van 4 tot 100 m3. 
Hierin zijn een groot aantal modellen leverbaar. 
Het model hangt af van het product en de toepassing van de silo. 
De veevoersilo is verkrijgbaar met punt of als vlakbodem. 
Optioneel is een automatische ontluchting, eventueel met mangaten. Ook zijn er automatische stoffilters te plaatsen op al bestaande silo's.

Voedersystemen

Ahc cawi staltecniek

http://www.ahccawi.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=61Silo's

G. van Berlo voer en drinksystemen

http://www.gvanberlo.nl/producten.php?cat=ru&prod=op

Kabel-kettingvoedersysteem

Dit kabel- of kettingvoedersysteem voldoet optimaal aan de eisen met betrekking tot bedrijfszekerheid en veiligheid. Het systeem is zo ontworpen, dat het eenvoudig naar de wensen van de individuele gebruiker geïnstalleerd kan worden. Voor het transport van voer wordt een hoogwaardige voorgerekte staalkabel of ketting gebruikt, die is voorzien van, uit speciaal kunststof vervaardigde aangespoten meenemers.

Afhankelijk van het soort voer zijn de meenemers in verschillende diameters leverbaar. Ook is het mogelijk verschillende soorten voer door dit systeem te transporteren.

Computergestuurde systemen

De Mix-O-Matic voercomputer is een zeer gebruiksvriendelijk systeem voor het voeren van Uw dieren. Via de procescomputer kunnen alle gegevens worden opgeroepen en tussentijdse wijzigingen worden aangebracht. Een ideaal systeem voor het mengen en doseren van voer en via de pneumatische voerventielen naar de juiste plaats brengen. Ook kunnen de voerventielen voorzien worden van een wisselklep, waardoor er met één voerventiel twee bakken gevoerd kunnen worden.

Voedersystemen

Spiraalsysteem

Sleepketting

In sleepkettingen is het programma zeer veelzijdig; in aandrijvingen, verschillende snelheden, verschillende goten.
Voor gescheiden voeren zijn er verschillende grills en buizen beschikbaar. Ook zijn er naast 90° bochten tevens 135° bochten beschikbaar en voor het geval dat er goten op de beun worden geplaatst zijn er ook stijgingsbochten leverbaar.

Panvoedersystemen

Panvoedersystemen kunnen worden uitgerust met diverse soorten pannen, dit ligt aan het soort dieren of de specifieke wens van de klant. Bijna alle soorten pannen zijn door ons leverbaar. De mogelijkheid is ook om bij het liersysteem in plaats van handlieren voor elektrische lieren te kiezen. Voor opfok hebben wij het unieke Flextra systeem dat er voor zorgt dat alle pannen in de gehele stal tegelijk en even veel voer krijgt.

Brij- en droogvoerbakken

Brij- en droogvoerbakken zijn er in vele uiteenlopende modellen en uitvoeringen, voor biggen, vleesvarkens en zeugen. Alle modellen zijn geheel uit kunststof en rvs vervaardigd. Ook is er de mogelijkheid om met verschillende modellen behalve korrel ook producten zoals meel en ccm te voeren.

Doseerwagens

Doseerwagens kunnen in bepaalde situaties een ideale oplossing zijn. De doseerwagen is een zeer robuuste en wendbare wagen die in vele uitvoeringen te leveren is; in 220 Volt of op accu in 24 Volt. 
Deze wagen is ook zelfrijdend en voor meerfasen voedering te leveren.

Voerwegers en –mengers

Het assortiment voerwegers en -mengers is zeer divers: van grote kegelmengers tot compacte zeer nauwkeurige wegers met of zonder menger. 
De keuze van het apparaat ligt hoofdzakelijk aan de capaciteit en aan het te wegen of te mengen product. 
Ook zijn er verschillende manieren van lossen, pneumatisch of elektrisch. Daarnaast kan het nodig zijn om het product voor te bewerken door middel van een pletter of structuurmolen.

Spiraalvijzels

VB spiraalvijzelsystemen hebben zich reeds jarenlang in uiteenlopende toepassingen bewezen. Dankzij het gebruik van flauwe bochten is het mogelijk op bijna elke gewenste plaats te komen. De VB spiraalvijzels zijn leverbaar in verschillende diameters om ook aan elke capaciteitseis te voldoen. 
Buizen en bochten zijn vervaardigd uit slijtvast kunststof en de spiraal is van hardstaal. Tevens is er een mogelijkheid om de buizen en bochten uit te voeren in staal of hardstaal.
Een ideaal systeem om doormiddel van diverse soorten aftappen op elke gewenste plaats voer te lossen. Dit kan met een standaard aftap of met elektrische / pneumatische aftappen om het systeem geheel automatisch te laten werken.

Schroefvijzels

VB schroefvijzelsystemen zijn zeer solide systemen voor het transport van voer. Door het gebruik van haakse bochten is het mogelijk om op bijna iedere gewenste plaats te komen. 
Hiervoor zijn twee uitvoeringen beschikbaar; een 100 mm systeem, of 150 mm systeem voor een nog grotere capaciteit.
Daarnaast zijn er diverse soorten aftappen te plaatsen om op elke gewenste plaats voer te lossen. Dit kan doormiddel van een standaard aftap of met elektrische / pneumatische aftappen om het systeem geheel automatisch te laten werken.

Weeg- en doseerapparatuur

Het assortiment voerwegers en mengers is zeer divers: van grote kegelmengers tot compacte zeer nauwkeurige wegers met of zonder menger. 

De keuze van het apparaat ligt hoofdzakelijk aan de capaciteit en aan het te wegen of te mengen product. 
Ook zijn er verschillende manieren van lossen, pneumatisch of elektrisch. Daarnaast kan het nodig zijn om het product voor te bewerken door middel van een pletter of structuurmolen.

AHC CAWI Staltechniek beschikt over een scala aan mogelijkheden. Droogvoedering met eenvoudige transportsystemen tot volledig computergestuurde installaties met precisieweging. Tevens levert AHC CAWI volautomatische voedersystemen, waarbij het gebruik van diverse bijproducten u nog eens extra voordelen kan bieden. Een ACF voersysteem kunt u uitbreiden tot een echt “management tool”, het systeem is gebruiksvriendelijk, heeft zeer uitgebreide stuur- en controlemogelijkheden en is eenvoudig te bedienen.

ACF voedering d.m.v. buisvoedering met transportketting. Met aanvoerspiraal voor gecontroleerde voederhoeveelheid in het transportsysteem. Optimale flexibiliteit en altijd eenvoudig uit te breiden. De beste oplossing voor een lange levensduur. De elctronische besturing, welke tevens de aanvoerspiralen controleert, bied de mogelijkheid het systeem te legen voor het opnieuw opstarten van het voerproces.

Voeraftap met afsluitschuif of keuzeschuif voor het voeren van meerdere soorten voer met een voerlijn. Uniek model bestaande uit twee delen. Eenvoudig te monteren zonder schroeven en bestand tegen water, condens of vuil. In combinatie met telescopische valpijp kan het voederniveau in de voederbakken geregeld worden.

Aandrijfunit met RVS kast en 400V-1,1KW E-motor voorzien van automatische spaninrichting

en beveiligingsschakelaars. Zware kunststof bochten met gelagerd gietijzeren wiel.

Volume dosators 6-10L. voor meel en/of brok. Duurzame constructie met kogelafsluiting. Centrale bediening d.m.v. al dan niet geautomatiseerde liermotor. Ook de bediening van de keuzeschuiven kan door middel van deze liermotor met sensoren volledig geautomatiseerd worden.

Multifasen voedering voor biggen en vleesvarkens.

Volledig computergestuurd voersysteem met weger/menger voor meerdere voersoorten vanuit verschillende silo’s in verschillende verhoudingen en diverse groeicurves per hok of per groep.

RVS weger/menger met doseervijzel per voerlijn. voor meerdere circuits op een weger gebruiken wij een tussenopslagbunker met uitdoseerschroef. Hierdoor wordt de voertijd aanzienlijk ingekort.

Electro-pneumatisch voerventiel voor elk voerpunt met 24V. spoel.

BIO-FEED voor individuele zeugen en voor zeugen in groepen.

Elektronische voerdosators met uitdoseer-vijzeltje voor het langzaam en gedoseerd voeren van voorgeprogrammeerde porties. Aangestuurd door een centrale computer voeren deze dosatoren, door middel van een afroepunit per groep dieren een voorgeprogrammeerde portie per dier. Voersnelheid aangepast aan de vreetsnelheid van de dieren daardoor ontstaat er meer rust in de groep.

Voor (kraam) zeugen is er de unieke “slow feed” elektronische dosator. Deze TF dosator voert elk dier meerdere keren per dag een portie voer aangepast aan de vreetsnelheid van de dieren, dus minder voer in de trog en een betere voeropname. Bijsturen/aanpassen van het rantsoen kan direct bij elke individuele zeug.

2012 ACF-TF6 Dosator

Regelaars voor Circuit en Biofeed systeem

Uniek is daarnaast het gepatenteerde CARAS voedersysteem voor biggen, vleesvarkens en opfokgelten. Ieder dier geniet hierbij een eigen vreetplaats. CARAS staat voor diervriendelijke huisvesting met een optimale voederconversie, maximale vleeskwaliteit en uniforme dieren.

Rundveehouderij

Trioliet Lely

http://at-aandrijftechniek.blu1.blueskies.nl/nieuws/film/3465/trioliet-automatiseert-veehouderij.html

Lely Vector

http://www.lely.com/nl/home/media-center/nieuws-en-evenementen/nieuws_31/uitrol-automatisch-voersysteem-lely-vector-zeer-succesvol

Meng- en voerrobot

De meng- en voerrobot van het Lely Vectorsysteem is een autonoom, accu-aangedreven voertuig, dat automatisch een eigenhandig gemengd rantsoen voert.

1.Verticale mengvijzel

Staat garant voor het beste mengproces. Dankzij het tegenmes kunnen stro en andere voersoorten worden gemengd.

2.Noodstop- en pauzeknop

Om het systeem zo nodig onmiddellijk stil te zetten of uit te schakelen.

3.Loadcellen

Samenstelling van het juiste rantsoen en bepaling van de correcte voerdosering.

4.Stootbumper

Zorgt er voor dat het systeem in geval van een obstakel meteen tot stilstand komt.

5.Roterende rok

Schuift het ruwvoer naar het voerhek.

6.Adapter

Voor een perfecte aansluiting met het laadstation.

7.Schuifdeur

Gaat open om het voer te distribueren (deur is dicht als de robot alleen voer aanschuift).

8. Antenne

Voor draadloze communicatie tussen componenten van het Lely Vectorsysteem.

9. Loswals

Verdeelt het voer langs de voergang. De hoeveelheid voer wordt bepaald door de rijsnelheid.

10. Ultrasoonsensor

Zorgt er voor dat de meng- en voerrobot op vooraf ingestelde afstanden langs het voerhek gaat.

11. Voerniveausensor

Meet de hoeveelheid voer aan het voerhek en bepaalt waar en wanneer er behoefte is aan vers voer. Zodoende beschikken de koeien altijd over voldoende voer.

Drinkwater

Melkveehouderij

Drinkbakken melkveehouderij

open drinkbak

dubbele drinkbak met vlotter

open drinkbak kantelbaar

open sneldrinker

individuele drinkbakken

Varkenshouderij

ventieldrinkbak geschikt voor zeugen in groepshuisvesting

kunststof drinkbak kantelbaar kraamhok

Drinkbakje voor biggen met stiftventiel                     drinknippel

drinkbak vleesvarkens

Watervoorraad

voorraadvat voor het drinkwater

overzicht watervoorziening melkveebedrijf

Doseerpompen

Doseerpompen zijn bijna onmisbaar op ieder agrarisch bedrijf.
De mogelijkheden op het gebied van vloeistof toevoegingen aan het drinkwater zijn divers. Mogelijkheden zijn o.a. om het via een vat met pomp, via een op de waterdoorstroming werkende doseerpomp of via een op elektriciteit werkende doseerpomp te doseren. De keuze van een vloeistof-doseerpomp ligt hoofdzakelijk aan de nauwkeurigheid en de minimale en maximale doorstroomsnelheid. 
Ook hierin hebben wij een ruime keuze aan mogelijkheden.