# Atoomeconomie

Chemische fabrieken maken van een aantal reactanten een product. Zo’n productieproces kent vaak een aantal stappen en wordt een ‘synthese’ genoemd.

Elke ontwerper van een synthese wil de maximale hoeveelheid product maken vanuit een bepaalde reactant. Het is mogelijk om uit te rekenen hoe succesvol een dergelijke synthese is door gebruik te maken van ‘atoomeconomie’.

Atoomeconomie is gedefinieerd als:

Voorbeeld:

Door methanol met azijnzuur te laten reageren, ontstaat de ester methylethanoaat en water.

Uit dit voorbeeld blijkt dat uit 32,04 g methanol en 60,06 g azijnzuur maximaal 74,08 g methylethanoaat en 18,02 g water gevormd kan worden.

- Wanneer, bij welk soort proces, is de atoomeconomie 100%?

- Is het ook mogelijk om de definitie van atoomeconomie te schrijven als:

Leg uit waarom wel of niet.

- Bereken de atoomeconomie van ijzer tijdens het hoogovenproces.

Fe2O3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (l) + 3 CO2 (g)

# Rendement

Atoomeconomie is een ‘ideaal plaatje’ van een synthese. In de praktijk is het begrip atoomeconomie niet handig omdat syntheses vaak ook evenwichtsreacties zijn, of dat niet alle reactanten even zuiver zijn. Daarom gebruiken technici het begrip ‘rendement’.

Rendement wordt als volgt omschreven:

Voorbeeld 1:

Om ammoniak te maken wordt stikstofgas in een continu proces met waterstofgas verbonden volgens onderstaande reactie:

N2 (g) + 3 H2 (g)  2 NH3 (g)

- Bereken de atoomeconomie van de productie van ammoniak. Verbaast je deze uitkomst? Licht je antwoord toe.

Als er in bovenstaande reactie 28,02 g stikstof en 6,05 g waterstof reageren, ontstaat er in theorie 34,07 g ammoniak.

- Bereken het rendement als de theoretische opbrengst van 34,07 g niet gehaald wordt, maar de praktische opbrengst 28,00 g ammoniak is.

Voorbeeld 2:

Tijdens het hoogovenproces wordt ijzererts (Fe2O3) met koolstofmono-oxide omgezet in ijzer en koolstofdioxide volgens onderstaande reactie:

Fe2O3 (l) + 3 CO (g)  2 Fe (l) + 3 CO2 (g)

- Bereken de theoretische opbrengst van ijzer in deze reactie, als 200 kg ijzererts reageert.

- Wat is het rendement als er tijdens bovenstaand proces uit 160 ton ijzererts 90 ton ijzer ontstaat?

Voorbeeld 3:

Maleïnezuuranhydride is een belangrijk tussenproduct in de fabricage van geneesmiddelen, pigmenten en geur- en kleurstoffen. DSM is een grote producent van deze stof. Maleïnezuuranhydride wordt gemaakt door benzeen (C6H6) te oxideren volgens onderstaande reactie:

2 C6H6 (l) + 9 O2 (g)  2 C4H2O3 (s) + 4 CO2 (g) + 4 H2O (l)

- Bereken de atoomeconomie van deze reactie.

- Bereken het rendement als uit 100 kg benzeen 100 kg maleïnezuuranhydride ontstaat.

# E-factor

Een nadeel van effectief atoomgebruik is dat het geen rekening houdt met de milieuproblematiek. Een reactie waarbij tonnen koolstofdioxide wordt geproduceerd, is een grotere vervuiler dan een reactie waarbij alleen tonnen water geproduceerd worden. Het is daarom vaak belangrijker om de gebruikte atomen te onderzoeken.

Door professor Roger Sheldon van de TU Delft is een nieuwe waarde ontwikkeld om van een synthese te bepalen hoe groen deze is: E-factor.

De E-factor is de hoeveelheid afval per kg product:

Let op Mr is bepaald door het rendement van de reactie

In onderstaande tabel is een overzicht van de belangrijkste chemische industrieën. Hierin is weergegeven hoe groot de productie is en de E-factor.

Hoe groter de E-factor hoe groter de vervuiling

| Industrie | Productie (ton) | E-factor (kg afval/kg product) |
| --- | --- | --- |
| Olie-industrie | 106-108 | < 0,1 |
| Bulkchemie | 102-106 | < 1-5 |
| Fijn chemie | 102-104 | 5 - 50 |
| Farmaceutische industrie | 10-103 | 25 - >100 |

Hieronder staat de productie van hydroquinon vanuit aniline.

Aniline

Hydroquinon

Uit 17,45 g aniline (C6H5NH2) ontstaat 11,34 g hydroquinon (C6H6O2). Na een reactietijd van 2 uur, is er nog 5,32 g aniline over.

- Bereken de atoomeconomie, het rendement en de E-factor.

Bij de bepaling van de E-factor mag je de massa’s van water weglaten; water is geen vervuilende stof.

- Bereken de atoomeconomie en E-factor voor ibuprofen volgens onderstaande synthese.

# Vervuilingscoëfficiënt Q

Onder de vervuilingsfactor Q verstaan we de mate waarin een stof vervuilend/gevaarlijk is. Bijvoorbeeld:

Water					Q=0

Niet schadelijke zouten zoals NaCl	Q=1

Giftige producten			Q=100 … 1000

We bekijken nog eens de vergelijking van de productie van maleïnezuuranhydride.

In onderstaande vergelijking zijn de atomen die in het product terecht komen vet weergegeven. Daarmee is het duidelijker wat afval is.

- Wat versta je onder MAC-waarde? Leg uit dat je de MAC-waarde uit de BINAS kunt gebruiken om een waarde van Q af te leiden.

- Welke Q-waarde zou je aan CO2 willen toekennen? En aan SO2?

- Welke Q-waarde zou je aan CO2 willen toekennen? En aan SO2?

# Samengevat

Vat in onderstaand schema de begrippen samen:

| Begrip | Omschrijving |
| --- | --- |
| Atoomeconomie |  |
| Rendement |  |
| E-factor |  |
| Vervuilingscoëfficiënt |  |
| Praktische opbrengst |  |
| Theoretische opbrengst |  |

# Samenvattende opgave

Aan de hand van verschillende synthesen van fenol kun je oefenen met de begrippen die in deze paragraaf behandeld zijn.

Fenol (C6H5OH) is een giftige stof die vroeger als grondstof diende voor de productie van bakeliet (de eerste kunststof). Ook wordt fenol gebruikt om zenuwen in het lichaam stil te leggen.

- Hieronder staan drie processen voor de productie van fenol (C6H5OH). Ga ervan uit

dat Na2SO3 in proces 1 niet verkocht kan worden. (Voor water spreekt dat voor zich.)

Bereken voor de drie processen telkens:

- Atoomeconomie

- E-factor

- Q

Proces 2

Proces 3

- Vul de tabel met de 12 principes van Groene Scheikunde voor de drie syntheses in.

Geef met -- / - / 0 / + / ++  aan hoe de processen zich met het gegeven principe verhouden.

| Principes | Proces 1 | Proces 2 | Proces 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventie |  |  |  |
| Atoomeconomie |  |  |  |
| Minder gevaarlijke chemische productiemethoden |  |  |  |
| Ontwikkelen van veiliger chemische stoffen |  |  |  |
| Veiliger oplosmiddelen |  |  |  |
| Energie-efficiënt ontwerpen |  |  |  |
| Gebruik van hernieuwbare grondstoffen |  |  |  |
| Reacties in weinig stappen |  |  |  |
| Katalyse |  |  |  |
| Ontwerpen met het oog op afbraak |  |  |  |
| Tussentijdse analyse met het oog op preventie van milieuverontreiniging |  |  |  |
| Veiliger chemie om ongelukken te voorkomen |  |  |  |

Reactietypen

Zoals je weet zijn er heel veel verschillende reactietypen. Het ene type is veel groener dan het andere. Dat wil zeggen dat het ene type een veel betere atoomeconomie heeft dan het andere type.

- Hieronder staat een tabel met daarin een aantal veel voorkomende reactietypen. Op de volgende pagina staan een aantal reactievergelijkingen. Gebruik die reactievergelijkingen om de tabel in te vullen.

- Vul bij Nr het reactienummer in.

- Geef bij ‘omschrijving’ een korte algemene omschrijving van het reactietype.

- Reken bij ‘Atoomeconomie’ het percentage uit.

- Vul de ‘E-factor’ in.

- Geef bij ‘Voorbeeld’ een eigen voorbeeld.

| Reactietype | Nr | Omschrijving reactietype | Atoomeconomie | E-factor | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Additie |  |  |  |  |  |
| Condensatie |  |  |  |  |  |
| Eliminatie |  |  |  |  |  |
| Isomerisatie |  |  |  |  |  |
| Substitutie |  |  |  |  |  |

De reacties vinden NIET plaats in water.

- Vul in de onderstaande figuur op de lijnen het reactietype in dat het meest overeenkomt met het percentage.

Atoom

gebruik

100 %

0 %

geen reactie, verkeerde reactie

Reactietype