Oefensituatie:

Praktijkleren planten en zaaien (school)

Beschrijving van de activiteit:

Je kunt een bekerpootmachine algemeen instellen en op de juiste plantafstand in de rij.

Tips voor de uitvoering:

Deze opdrachten kunnen zowel in het prakticumlokaal als op het BPV-bedrijf uitgevoerd worden.

Materialen

Pootmachine, handleiding, tabel op de machine,  laptop.

| Werkblad bekerpootmachines |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: (meerdere data mogelijk) |  |  |
| Naam of groepsnamen: |  |  |
| Klas: |  |  |
| Merk pootmachine: |  |  |
| Type aanduiding: Machinenummer: |  |  |
| Hoeveel pootelementen (1) heeft de machine en wat is de rijenafstand (2). Wat is de maximale rijenafstand (3)? | 1 2 3 |  |
| Wat zijn de bandenmaat (1) en –spanning (2) van de gemonteerde banden. Wat is de geadviseerde bandenspanning (3) | 1 2 3 |  |
| Wat is de inhoud van de bunker? | kg |  |
| Wat is de breedte van de machine (1) en wat is de lengte (2)? | 1 2 |  |
| Wat is de vereiste categorie voor driepunts-aanbouw? |  |  |
| Wat zijn de benodigde hydraulische stuurventielen voor de kipbunker en de markeurs? |  |  |
| Wat is het benodigde tractorvermogen (1) en waar moet de elektrische installatie aan voldoen (2) | 1 2 |  |

| - In gebruik nemen van de poot-machine; basisinstellingen |  |
| --- | --- |
| Welke bedieningsterminal wordt bij deze machine gebruikt? |  |
| Op welk manieren kan de machine in de driepunts- hefinrichting worden aangebouwd bij de trekstangen. |  |
| Heeft de machine mechanisch bediende of hydraulisch bediende markeurs en hoe kun je dat zien. Leg uit hoe de markeur bij deze machine wordt ingesteld bij heen- en weergaand poten. |  |
| Hoe wordt een regelmatige aanvoer van aardappelen naar de opschepruimte bevorderd. | Meerdere antwoorden mogelijk: |
| Wat is voordeel van een zeefbodem. Zit deze ook op de machine op school. |  |
| Wat is de functie van de pootbekerbanden. Wat is de beste verticale positie van de bekerbanden tijdens het poten. Waarmee stel je dit in en wanneer moet je dat doen? |  |
| Zit er achter de pootbekerbanden de machine op school ook een trilinrichting. Indien ja, leg dan doel en werking goed uit. Hoe kan de intensiteit van trillen worden versterkt? | Ja/nee. |
| Wordt bij deze machine gecontroleerd of er missers zijn. Leg uit hoe dit gebeurd en waarom dit gebeurd. Waarvoor zijn valpijpinzetplaten en inzetbekers? | Ja/nee. |
| Hoe worden de pootbekerbanden gespannen. Geef dit duidelijk aan in de foto hiernaast. Kunnen de poterbanden ook worden ontspannen? Leg uit hoe dit werkt en waarvoor dit wordt gedaan. | . |
| Is het op deze pootmachine mogelijk om rijen uit te schakelen? (zoek op aan de machine). Wat is het verschil tussen A en B | Indien ja: leg dan uit hoe en waarom dit gebeurd. A B |
| Gaan de bekerpootbanden aan het einde van rij ook uit? (zoek op aan de machine) | Indien ja: wat is hiervan het voordeel. |
| Leg goed uit wat de functies zijn van vorentrekker Waarom is de ophanging een parallellogram? Hoe moet dit parallellogram staan tijdens het poten? Waarvoor zijn de trekveren? Hoe kun je de poot diepte veranderen en hoe kun je dit tijdens heb poten blijven controleren? |  |
| Waarvoor zijn de toedekschijven? Zoek ze op aan de machine op en leg uit wat je er aan kunt verstellen en waarom dit nodig is per perceel. (In je antwoord “rugvorm” en ”bodemdruk”). Wat kun je met de toedekschijven doen bij een rijpad. Kan deze machine dat ook? | Ja / nee |
| Wat is het doel van de wielen van de machine? |  |
| Is de pootmachine op school voorbereid voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen. | Leg de werking uit en voeg een foto toe als bewijs. |
| Welke transportvoorzieningen moet je treffen bij deze machine. |  |
| Is het gebruik van een zwaailicht tijdens transport op de openbare weg verplicht. |  |
| Hoe zit het met het bord “lange lading” en/of breedte borden, verlichting en retro reflectoren. |  |

| - Aankoppelen en in gebruik nemen van de pootmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| De topstang plaats je in het sleufgat van de bok van de pootmachine. Wat is positie van de topstang in dit sleufgat tijdens het poten en waarom. |  |  |
| Waarop moet je letten bij de aanbouw/ afkoppelen en het aansluiten/ losmaken van hydraulische en elektrische verzorgingsleidingen. |  |  |
| In welke stand staat de hefinrichting tijdens het poten | Positie regeling/ trekkrachtregeling of zweefstand |  |
| Hoe regel je de vlakstelling in de breedte? |  |  |
| In welke positie staat de stabilisatie |  |  |
| Op deze machine zit een ruggenvormer. Hoe kun je de hoogte van de ruggen instellen? Hoe kun je de vorm en de vastheid van de rug instellen? Wat gebeurt er wanneer er zich teveel grond voor de ruggenvormer bevind? Er is een mogelijkheid om de ruggen weer uit elkaar te trekken, wanneer en hoe doe je dit? |  |  |
| Voor een optimale vulling van de laadruimte naar de bekerbanden wordt soms een doorlaadschuif gebruikt. | Zijn deze doorlaatschuiven aanwezig: ja / nee In dien ja, hoe stel je deze dan correct af? |  |
| Om de pootafstand in te stellen is de theoretische wielomtrek van het aandrijfwiel nodig. Wat is de wielomtrek bij deze machine? |  |  |
| Opdracht 1 Bij de opdracht voor instelling van de pootafstand krijg je van de klant (instructeur) de volgende informatie: Potermaat ……..mm == type pootbeker !!! Hoe instellen in het instelmenu? Pootafstand ………..cm in de rij  tandwielcombinatie (indien niet via computer gestuurd) | Werk je opdracht nu uit? Omschrijf je handelingen en afstellingen in de juiste volgorde: |  |
| Opdracht 2 Bij de opdracht voor instelling van de pootafstand krijg je van de klant (instructeur) de volgende informatie: Potermaat ……..mm == type pootbeker !!! Hoe instellen in het instelmenu? Pootafstand ………..cm in de rij  tandwielcombinatie (indien niet via computer gestuurd) | Werk je opdracht nu uit? Omschrijf je handelingen en afstellingen in de juiste volgorde: |  |
| Er zijn te veel dubbelen tijdens het poten. Hoe ga je handelen: |  |  |
| Leg uit hoe je de pootdiepte en pootafstand kunt controleren. |  |  |
| In de onderstaande afbeelding zie je hoe pootafstanden variabel kunnen worden ingesteld met behulp van de bedieningsterminal. Bron: Grimme | Leg goed uit waarom deze variatie wordt gebruikt in het veld en langs de kant van een perceel aan een bosrand. |  |

| - Storingen van bekerpootmachines |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geef van de mogelijke storingen in het overzicht aan hoe je ze kunt opheffen. | Mogelijke storing; Opheffen van de storing. Pootdiepte onjuist Vorm van de rug is niet goed Pootafstand is onnauwkeurig Missers tijdens het poten Dubbelen tijdens het poten. |