AFDRUKPROCEDURE met behulp van de ENKELE AFDRUKMETHODE

Bij een enkele afdruk wordt geen voorafdruk gemaakt. Zowel de spuit als de afdruklepel wordt met hetzelfde afdrukmateriaal gevuld en de complete afdruk wordt in één keer genomen.

Wij gebruiken hiervoor IMPREGUM, een dik vloeibaar afdrukmateriaal.

Impregum kan handmatig en in een mengapparaat, de Pentamix, gemengd worden.

- basistray + wattenrollen

- een kleine speekselzuiger

- eventueel anesthesie (bij een vitaal element)

- partiële afdruklepel

- IMPREGUM  + adhesief + pentamix

- afdrukspuit + toebehoren + borsteltje

- techniekzakje

- kleurenring

- Freegenol + mengblok + spatel

- dental floss

- eventueel articulatiepapier + afwerksteentje in groen hoekstuk

Assistente                                    				Tandarts

-spiegel/sonde                                 				-inspectie

-anesthesie aangeven                           				-anesthesie geven

-anesthesie terugnemen/afzuigen                			-vieze smaak wegspoelen

-Ash 6 aangeven                                				-noodkroon verwijderen

-spiegel/sonde aangeven/afzuigen               			-cementresten verwijderen

-afzuigen                                      				-schoonsprayen

-bij partiële lepel handvat in de juiste

positie zetten

-wattenrollen aangeven                         				-droogleggen

-adhesief in lepel aanbrengen

-IMPREGUM aanmaken /afdrukspuit vullen

-afdrukspuit aangeven /                                          		-afdruk spuiten

-lepel vullen met overgebleven afdrukmateriaal 			-afdruklepel plaatsen en laten uitharden

-resten Freegenol uit noodkroon verwijderen

-afdruk aannemen / 5 minuten in desinfectiebak			-wattenrollen verwijderen

-spiegel/sonde/afzuigen                        				-controleren op restjes afdrukmateriaal
                                                                                            	-schoonsprayen

 voor de TEGENAFDRUK EN WASBEET zie behandelprocedure voor de ALGINAATAFDRUK!!

 vaak wordt de patiënt voor kleurbepaling naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd,
     indien dat niet gebeurt dan:

-kleurenring aangeven                          				-kleur bepalen

-wattenrollen aangeven                        				-droogleggen

-Freegenol aanmaken /noodkroon vullen /aangeven  		-noodkroon plaatsen

-spiegel /sonde /afzuigen                        				-overmaat cement verwijderen

-flossdraad met knoopje erin aangeven          			-interdentaal cement verwijderen

-afzuigen                                      				-schoonsprayen

-articulatiepapier aangeven/afwerksteentje     			-hoogte controleren / bijwerken

-spiegel / sonde / afzuigen                                              	             -controle / schoonsprayen