INLAY PREPARATIE met een kunsthars noodvoorziening, gemaakt met behulp van een voorafdruk

Een INLAY is een intracoronaire gegoten restauratie, een luxe soort vulling, er wordt in de tandkroon geprepareerd 
net als bij een preparatie voor een vulling met plastisch materiaal. Het verschil is, dat voor een inlay of onlay de 
wanden moeten divergeren (= van elkaar afwijzen), anders is het niet mogelijk om de gegoten restauratie in het 
element te plaatsen.

Omdat er geen voorgevormde noodinlay's bestaan zal de tandarts er zelf een moeten maken. 
Dit wordt gedaan met behulp van een voorafdruk met Provil (een putty materiaal).

- basistray

- anesthesie

- wattenrollen + speekselzuiger

- afdruklepel met gaatjes

- Provil base + activator

- airrotor

- diamantboortjes  konisch en vlamvormig

- groen hoekstuk met ronde boor

-  vaseline in houder  + microbrush

- Protemp + extra tip

- gebogen kronenschaartje

- vlamvormig arkansas steentje
- techniekhandstuk met aabaschijf

- Freegenol + mengblok + spatel

- articulatiepapier in Millerpincet

- dental floss

Assistente                                    				 	Tandarts

-spiegel / sonde                                					-inspectie

-anesthesie aangeven                          		            			-anesthesie geven

-anesthesie terugnemen

-afzuigen                                      					-vieze smaak wegspoelen

-1 maatlepel Provil base mengen met 1 maatlepel katalyst

 dit mengen moet met blote handen gebeuren!

-Provil in afdruklepel aanbrengen, let op richting handvat /

aangeven      		-voorafdruk maken

-airrotor met konische boor aangeven / afzuigen  			-prepareren

-groen hoekstuk met ronde boor aangeven       				-excaveren

-vlamvormige boor in airrotor plaatsen / afzuigen 			-prepareren van bevel

-spiegel / sonde                                 					-controle van de preparatie

-wattenrollen aangeven + speekselzuiger        				-droogleggen

- * maken van een éénfase Impregum afdruk (zie los protocol)

-microbrush met vaseline aangeven         				-vaseline op element aanbrengen ter

bescherming

-nieuwe tip op Protempspuit zetten, beetje op mengblok spuiten,

in voorafdruk spuiten ter plaatse van de preparatie /aangeven  		-noodvoorziening maken

-met Ash 6 noodvoorziening uit afdruk halen

-kronenschaartje aangeven / afvalbakje erbij     				-noodvoorziening bijknippen

-techniekhandstuk met aabaschijf 					-noodvoorziening bijwerken
                                                                                        			-noodvoorziening passen

-wattenrollen / pincet / afvalbakje                				-wattenrollen verwisselen

-Freegenol aanmaken / in noodvoorziening aanbrengen       		-noodvoorziening plaatsen

-pincet / afvalbakje                             					-wattenrollen verwijderen

-spiegel / sonde                                 					-overtollig cement verwijderen

-flossdraad met knoopje erin aangeven          				-interdentaal cement verwijderen

-afzuigen                                      					-schoonsprayen

-articulatiepapier aangeven                    					-hoogte controleren

-groen hoekstuk met afwerksteentje / afzuigen    				-hoogte bijwerken

-afzuigen                                      					-schoonsprayen