| Theorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Complexe machines | Aantal Opdrachten: |  |  |
| Leeractiviteit: Bemesting | Maximaal aantal te behalen punten: |  |  |
| Opdrachtnaam/code: Bemesting les 1 | Aantal punten nodig voor voldoende: |  |  |
| Tijdsduur: | Hulpmiddelen: Internet, www.viconstrooitabellen.nl. Boeken Eerst zaaien, verzorgen en dan pas voederwinning Mest v/d grond (OC-27118-2) intranet |  |  |
| Naam: | Klas: 2.2, 3.2 | Datum: Maart/april/mei | Score: |

Voor meer verdieping en antwoorden op bemesting

Lesboek: “Mest voor de grond”

Hoofdstuk 4, 5 en 6 (intranet)

Twee hoofdgroepen:

- Anorganische mest (kunstmest)

- Organische/dierlijke mest

Verschillen:

- Anorganische mest: Verkrijgbaar in vloeibare en vaste vorm (kunstmatig)

- Organische mest: vaste en vloeibare mest

Nieuwe technieken:

- Dierlijke mestbemonstering

  - https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/mest-vervoeren-en-opslaan/dierlijke-mest/bemonsteren

- Weeginrichting

- Meten afgelegde weg

- Gps (Global Positioning System)

  - Inventarisatie GPS op het BPV-bedrijf

https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/971443/Basis%20opdracht%20GPS%20op%20het%20bedrijf.docx

  - Bestudeer leerarrangement: https://contentplatform.ontwikkelcentrum.nl/CMS/CDS/Ontwikkelcentrum/Published%20content/ECC%20SP%20modules/CKS%20en%20Impact/37%20Plant/OC-37072d/OC-37072d/index.html

Anorganische mest

Soorten kunstmeststrooiers:

- Centrifugaalstrooier

- Pendelstrooier

- Pneumatische strooier

Speciale uitvoeringen:

- Kalkstrooier,

- Rijenbemester

- Spaakwiel bemester (vloeibare kunstmest)

- Veldspuit (vloeibare kunstmest)

Aandachtpunten voor werken met de kunstmeststrooiers:

- Vlakstelling en aanbouw hoogte

  - Afstelling in lengte en in de breedte

- Veiligheid van machine en gebruik (kunstmest) producten

- Hoeveelheid afstelling

  - Afdraaiproef

- Rijenafstand

- Overlap

- Rijsnelheid

- Kantstrooien

Afwijkingen van het strooibeeld:

- Toerentalmotor

- Rijsnelheid

- Wind

- Luchtvochtigheid

- Slijtage van de onderdelen

- Strooihoogte verschil door insporing of hoog gewas

Organische/dierlijke mest

Soorten:

- Drijfmesttank

  - Pomp tankwagen

  - Bouwlandbemester

  - Zodenbemester

  - Sleufkouterbemester

  - Sleepslang

- Vaste meststrooiers

  - Horizontale wals

  - Combinatie met breedstrooischijven

  - Verticale wals

- Mestscheider

Aandachtpunten voor werken met de sleepslang:

- Zie Power Point Sleepslang bemester  https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/792538/Sleepslangbemesten-rolf.pptx

Aandachtpunten voor werken met de tank:

- Tank veilig aankoppelen

  - Hydrauliek slangen en liter instelling

  - Aftakas

  - Bedieningskast

  - Tandem uitlijnen

  - Bandenspanning

- Vlakstelling bemesterbalk

  - Afstelling in lengte en in de breedte

  - Diepte instelling

- Veiligheid van machine en gebruik

  - Kruip nooit alleen in een tank

  - Onderhoud alleen bij uitgeschakelde machine

- Hoeveelheid afstelling

  - Mechanische

  - Elektrische

  - Hydraulische

- Rijenafstand

- Rijsnelheid

- Routing in het land

  - Rij niet onnodig over het bemeste gedeelte

  - Rij niet onnodig met een volle combinatie over het land

Afwijkingen:

- Toerentalpomp

- Rijsnelheid

- Te veel overlappen

- Vorst in de grond

- Slijtage van de onderdelen/verdeelsysteem

Aandachtpunten voor werken met de vaste meststrooier:

- Strooier veilig aankoppelen

  - Aftakas

  - Hydrauliek slangen en liter instelling

  - Bedieningskast

  - Tandem uitlijnen

  - Bandenspanning

- Wagen vlakstellen

  - Afstelling in lengterichting

- Veiligheid van machine en gebruik

  - Onderhoud alleen bij uitgeschakelde machine

- Hoeveelheid afstelling

  - Mechanische

  - Elektrische

  - Hydraulische

- Rijenafstand

- Rijsnelheid

- Routing in het land

  - Rij niet onnodig over het bemeste gedeelte

  - Rij niet onnodig met een volle combinatie over het land

Afwijkingen:

- Windsnelheid/windrichting

- Toerental aftakas

- Toerental bodemketting

- Rijsnelheid

- Te veel overlappen

- Slijtage van de onderdelen/verdeelsysteem

Huiswerk:

Bestuderen en maken: lesbrief 2

Doorlezen Hoofdstuk 4, 5, 6 Mest voor de grond

Maken BPV-opdracht 27 Mestverwerking

Inleveren bij: _________________________________________

Maken inventarisatieformulier Gps op het Bpv-bedrijf

Inleveren bij: _________________________________________

Maken leerarrangement Gps

Inleveren bij: _________________________________________

Inleveren achterstanden afgelopen periodes 7, 8 en 9