| Leeractiviteit: Algemene techniek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Klas: | Datum: | Score: |

Inleiding:

Les 9 Lagers

introductiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=nVxFxyPU8TM

https://www.youtube.com/watch?v=Dz31AgR8-mE

Uitvoering Lagers:

- Enkel of dubbel

- Enkel, dubbel of geen afdichting

- Metalen of kunststof afdichting

Hoe kunnen we lagers de- en monteren:

Demonteren

- Poelietrekker

- Speciale lagertrekker

- Defect lager lasrups inwendig aanbrengen en daarna laten afkoelen

Monteren

- Lagers verwarmen op een kookplaatje

- Lagers gelijkmatig in het huis of om de as tikken of persen

  - Gebruik van speciale bussen of delen van het oude lager

- Huis en as moeten blank en roestvrij zijn

- Vooraf huis en as-maat goed controleren

Onderhoud

- Lagers geregeld smeren

  - Beter vaker en een klein beetje dat in een keer veel

- Lagers beschermen tegen vocht en vuil

- Eventuele beschadigingen of ingelopen vuil verwijderen

- Geregeld olie verversen of lagers doorsmeren met het voorgeschreven vet

Controle punten

- Speling in het lager

- Tik in het lager tijdens het ronddraaien

- Een zwaar punt in het lager tijdens het ronddraaien

- Roest en vuil in en rond het lager

- Roest op en rond de afdichtingen

- Speling op as of in het huis

Tips bij het zoeken naar een nieuw lager:

- De meeste lagers zijn metrische.

- De meeste as-maten gaan met 5mm naar boven

- Vuistregel As diameter / door vijf is binnenmaat

  - As rond 30mm betekent 30/5 = 6 dus lager maat zal eindigen op 06

| KOGELLAGER 6204 2RS C3 |
| --- |
| Merk:; SKF. Productomschrijving:; KOGELLAGER 6204 2RS C3 Afmetingen dxDxB = 20x47x14 (mm.) 62042RSC3. Afmetingen:. d (mm):; 20. D (mm):; 47. B (mm):; 14.. |
| Downloads: Technische specificaties in PDF formaat |  |  |  |  |  |
| Technische informatie |  |  |  |  |  |
| d = Inwendige diameter ( mm.). D = Uitwendige diameter ( mm.). B = Breedte ( mm.). |  |  |  |  |
|  |  |  | Open | 2RS/2NSL | ZZ |
| Diepgroefkogellagers worden vervaardigd in zowel de standaard precisie (ISO klasse 0 – ABEC klasse 1) als in de hogere precisie klasses. |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringen |  | Diepgroef kogellagers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen o.a. Stalen afdichtplaten: Z, Ze, ZZ Non-contact rubber: NK, NKE Contact rubber seal: NSL, NSE, 2RS N : met borgveer groef in de buitenring NR: met groef en borgveer in de buitenring (gebruik van een borgveer maakt het monteren eenvoudiger en vereenvoudigd het huisontwerp) De meeste typen zijn ook verkrijgbaar in RVS of kunststof uitvoering informeer naar de mogelijkheden. |  |  |  |
| Gebruikstempratuur |  | -25 ºC + 120º C ( Voor lagers met standaard vet ) |  |  |  |
| Technical data sheet |  | (Diepgroef) kogellagers |  |  |  |
| Klik hier voor een overzicht met de meest voorkomende betekenissen en afkortingen |  |  |  |  |  |

- http://www.atd.nl/catalog/Lager%20coderingen-ip-13.html

Huiswerk:

Maandag 13-04-2015:

Les 5: meten

Metrische en Engelse maten

Schuifmaat

Les 6: bouten, moeren en borggingen

Les 7: schroefdraad tappen en snijden

Les 8 en 9: lagers

Bestuderen moduleboek Algemene techniek

Lesboek: onderhouden controleren en afstellen