Veilig werken langs de weg.

5. Tijdelijke verkeersmaatregelen bij specifieke omstandigheden.

Dit kun je in drie groepen verdelen:

- Werkzaamheden naast de rijbaan.

- Werkzaamheden met een rijdende afzetting.

- Werkzaamheden op voetpaden en fietspaden.

- Werkzaamheden naast de rijbaan.

Als het nodig is voer je maatregelen uit voor de veiligheid van de weggebruiker. Het moet wel duidelijk zijn voor de weggebruiker dat er naast de weg wordt gewerkt, zodat er alerter gereageerd kan worden. 
Er wordt dan gewerkt met signaalvestjes of jassen, op tijdstippen dat er weinig verkeer langs komt.

Als regel kun je hanteren dat je geen maatregelen behoeft te treffen als we buiten de obstakelvrije zone werken.

- Werkzaamheden met een rijdende afzetting.

Als de werkzaamheden niet langer dan 30 minuten in beslag nemen of zich verplaatsen mogen we met een rijdende afzetting werken. Op rustige wegen mag dit zelfs 2 uur duren.

Let wel op de volgende zaken:

- Een rijdende afzetting mag niet worden gebruikt bij omstandigheden die extra gevaar voor het verkeer opleveren, zoals slecht weer en in de verkeersspits.

- Er moet gebruik worden gemaakt van goede onderlinge communicatie bij het gebruik van voorwaarschuwingsborden.

- De lengte van een rijdende afzetting moet zo kort mogelijk worden gehouden.

- De voertuigen in het werkvak moeten een zwaailamp voeren.

- Bij wegwerkers in het werkvak moet een langsafzetting worden geplaatst.

- Rijdende afzettingen geven altijd minder bescherming dan stationaire afzettingen.

- Werkzaamheden op voetpaden en fietspaden.

Er moet voldoende verharding zijn voor fietsers om er over heen te fietsen, zo niet, dan moet het fietspad tijdelijk worden verlegd (dit is vaak de hoofdrijbaan). Je zult dus in dit soort gevallen ook de rijbanen moeten versmallen. Als er gekozen wordt om de fietsers om te leiden, dan mag deze afstand maximaal 600 m bedragen. Fietsers laten afstappen werkt in de praktijk niet.

Voor voetpaden geldt dat je een hek moet plaatsen tussen de voetgangers en het overige verkeer. Dit is vooral om de veiligheid van de voetgangers te waarborgen.