Feitjes voor aanleg van een groendak Boxtel of Den Bosch:

Dak Helicon Boxtel

- Draagkracht waterverzadigt 100kg/m2

- Opstandhoogte 10cm

- Onderzijde lood 5 cm

- Bitumen niet wortelwerend

- Warm dak

- 1 waterafvoerpunt

Koning Willem 1 college Den Bosch

- Draagkracht van dak 100kg/m2

- Opstandhoogte 20cm

- Onderzijde lood 20 cm

- Bitumen niet wortelwerend

- Warm dak

- 2 waterafvoerpunten

Algemeen:

- Voordat je een dak aanvaard altijd waterdichtheid testen. 48 uur onder water zetten en checken op lekkages.

- Hoogte dakopstand moet 12cm hoger zijn dan de dan (boven) de dakopbouw die je aan gaat brengen.

- Daklood moet zich na aanleg van de dakopbouw 5cm boven de dakopbouw bevinden

- Waterdichte laag voor groendak moet wortelwerend zijn

- Zet boven waterafvoerpunt altijd een controleschacht

- Afschot minimaal 1,6%. IVM zetting blijft dan 1% of hoger.

- Minimale breedte vegetatievrije rand is 30cm. Vullen met grind of tegels.

- Boven 2,5 meter altijd valbeveiliging installeren

- Op verblijfsdak altijd permanente collectieve valbeveiliging zetten

- Op een extensief dak altijd punten voor individuele valbeveiliging aanbrengen

- Tegel mag je aanbrengen op tegeldragers. Plaats hieronder wel een beschermdoek.