Factoren van invloed op de “kleuren” van een röntgenfoto

Wat gebeurt er met een kogel??

- in object

- door object

- wordt afgeketst (ricochet)

Röntgenstraling is vergelijkbaar: als het een object raakt, kan het

- geabsorbeerd

- doorgelaten (dus op foto)

- verstrooid worden (en dan weer nieuwe objecten zoals jezelf raken!!!)

“Kleuren” foto:

Wat is zwart? (lucht)

Wat is wit? (metaal/ bot)

Wat is grijs? (zachte weefsels)

Factoren van invloed op zwart-wit: (dus op hoeveelheid doorgelaten stralen)

- Dikte object (denk aan bokje springen: over 1 of 2 bokjes?)

- Atoomnummer object (denk aan rugbyspelers vs kleuters/ bodybuilders)

- Dichtheid (denk aan long vs bot, of maliënkolder vs kippengaas)

Welke factoren zijn van invloed op “kracht” straling?

- kV (“harde” straling, hoog doordringend vermogen, maar ook veel strooistraling)

- mAs (“zachte” straling, meer absorbtie, geeft beter contrast)

Beantwoord de volgende vragen:

Wat is er fout gegaan als…… En hoe los je dit op??

- Film is te zwart

- Film is te wit

- Film is zwart genoeg, maar te weinig contrast

- strepen of vlekken op de film

vraag 5: Een laag kV en een hoog mAs getal geven een duidelijke foto met veel contrast en relatief weinig strooistralen. Ideaal zou je denken. Wat is het nadeel van deze methode?