Theorietoets voor het hijsen met multifunctionele grondverzetmachines

Naam:……………………………………………            Datum:……………………

Aantal fouten:………					Beoordeling:……………

- Wat is de maximale toegestane hijslast volgens de NEN474 bij een multifunctionele grondverzetmachine?

O   75% van de kieplast

O   85% van het hydraulisch vermogen

O   66,66% van de kieplast

O   100% van het hefvermogen

2.   Bij welke windsnelheid mag er geen hijswerk meer verricht worden?

O   Windkracht 6 [krachtige wind]

O   Windkracht 8 [stormachtige wind] of zoveel eerder als de last niet meer onder controle blijft.

O   Windkracht 7 [harde wind]

O   Windkracht 9 [storm]

- Welke documenten horen bij een multifunctionele grondverzetmachine met hijsfunctie aanwezig te zijn?

O   Hydraulisch schema, kraanboek, keuringsrapport, hijsvoorschriften, gebruiksaanwijzing.

O   CE verklaring, kraanboek, lastvluchttabel, gebruiksaanwijzing, keuringsrapport.

O   Kraanboek, lastvluchttabel, gebruiksaanwijzing, keuringsrapport, hijsvoorschriften.

O   Gebruiksaanwijzing,electrischschema, keuringsrapport, hijsvoorschriften. Kraanboek.

- Hoe vaak moet een multifunctionelegrondverzetmachine met hijsfunctie gekeurd worden?

O   Alleen bij de eerste ingebruikname.

O   Minstens één keer per jaar of zoveel vaker als daar aanleiding toe is.

O   Elk halfjaar.

O   Eén keer per twee jaar.

- Regels op de gebieden van veiligheid, gezondheid en welzijn staan vermeldt in?

O   De Veiligheidswet.

O   De Arbeidstijdenwet.

O   De Arbowet.

O   De Hijswet.

6.   Wie kan/kunnen een boete krijgen bij het niet naleven van de verplichtingen die

zijn vermeld in de Arbowet?

O   Altijd de opdrachtgever.

O   De werkgever en de werknemer.

O   De Arbeidsinspectie.

O   De inspecteur van ABOMA/KEBOMA.

- Wanneer moet een ketting of kettingwerk worden afgekeurd?

O   De ketting is uitgerekt

O   Verbogen schalmen, scheuren, bramen, roest en andere beschadigingen zijn waar te nemen.

O   De doorsnede van een schalm meer dan 10% is afgenomen.

O   Alle antwoorden zijn goed.

8.   Een last van 3 ton wordt gehesen met een tweesprong ketting bij een tophoek van 120º.

Wat wordt de kracht in elk part van de tweesprong?

O   1,5 ton.

O   6 ton

O   3 ton

O   4,5 ton

9.   Om te controleren of de tophoek bij een tweesprong 120º is moet de afstand:

O   Van de topschalm tot de last de helft van de lengte van de leng  zijn.

O   Van last tot de topschalm gelijk zijn aan de lengte van de leng zijn.

O   Van de topschalm tot de last  ¼ van de lengte van de leng zijn.

O   Van de topschalm tot de last 2 keer de lengte van de leng zijn.

- Als de binnenhoek bij een tweesprong 90º is; wat is dan de afstand van de

last tot de topschalm?

O   Tophoek 90º en de afstand van de topschalm tot de last is gelijk aan de lengte van de leng.

O   Tophoek 45º en de afstand van de topschalm is de helft van de lengte van de leng

O   Tophoek 90º en de afstand van de topschalm tot de last is gelijk aan de helft van de afstand tussen

de twee hijspunten.

O   Tophoek 135º en de afstand van de topschalm tot de last is gelijk aan de afstand tussen de twee

Hijspunten.

- Wanneer is schuine reeptrek toegestaan?

O   Alleen als de machine te dicht bij de insteek van een ontgraving komt te staan.

O   Alleen bij hijslasten onder de 1000kg.

O   Alleen bij het gebruik van twee en driesprongen.

O   Nooit.

- Wat moet de afstand van de machine tot de insteek van een talud zijn?

O   1 meter vanaf schuifbord gemeten .

O   2,5 meter vanaf hart draaikrans gemeten.

O   Afstand van hart draaikrans tot schuifbord is gelijk aan de afstand van de machine tot de insteek.

O   Afstand van de machine tot de insteek is gelijk aan of meer dan de diepte van de ontgraving.

- Hijsgereedschap moet gecontroleerd, geïnspecteerd en gekeurd worden. Kettingen en haken

- Wanneer een stalen plaat gehesen  wordt en waarbij de afronding van de hijsketting

K	leiner dan 2 keer de schalmbreedte is, wat is dan de belastingsfactor?

O   100%

O     80%

O     60%

O     40%

- De gebruikscoëfficient van hijsgereedschappen bedraagt over het algemeen voor:

O   staalkabels 5, kettingwerk 4, hijsbanden 7.

O   staalkabels 4, kettingwerk 3, hijsbanden 8.

O   staalkabels 6, kettingwerk 5, hijsbanden 7.

O   staalkabels 5, kettingwerk 2, hijsbanden 8.

- Als hijsgereedschappen een eigengewicht van 100 kilo of meer hebben:

O   mogen deze alleen gebruikt worden in overleg met de Arbeidsinspectie.

O   mogen niet gebruikt worden in verband met  de Arbowet.

O   moeten die elk jaar op de testbank gecontroleerd worden

O   moet het gewicht vermeld staan op het hijsgereedschap en in bijhorend certificaat.

- Welke eindverbindingen zijn toegestaan bij staalkabels?

O   Boutklemmen, taluritklemmen en superloopklemmen.

O   Knopen, flexcone en superloopklemmem.

O   Boutklemmen, knopen en taluritklemmen.

O   Talurit,superloop en flexconeklemmen.

- Wat is de functie van een overlastsignalering?

O   Machinist en personen binnen het vluchtbereik waarschuwen dat de max. hijshoogte bereikt is.

O   Machinist en personen binnen het vluchtbereik waarschuwen dat de max. vlucht bereikt is.

O   Machinist en personen binnen het vluchtbereik waarschuwen dat de max. hijslast bereikt is.

O   Bewegingen van de machine begrenzen als de max. hijslast bereikt is.

- Aan welke voorwaarden moeten kunststofhijsbanden volgens norm 1492 voldoen.

O   Mogen na fabricage 3 jaar gebruikt worden en hebben een gebruikscoëfficient van 5.

O   Mogen na fabricage 4 jaar gebruikt worden en hebben een gebruikscoëfficient van 8.

O   Levensduur volgens opgave fabrikant en een deugdelijk en onuitwisbaar label en een gebruiks-.

coëfficient van 7.

O   Levensduur onbeperkt als er geen zichtbare slijtage is

- Wanneer worden inkortklauwen of inkorthaken gebruikt?

O   Om een strop te maken.

O   Om van een tweesprong makkelijk een driesprong te maken.

O   Om de krachten op een last te verminderen.

O   Om een last horizontaal te kunnen hijsen.

- Welke veiligheidsvoorzieningen moeten aanwezig zijn op een grondverzetmachine met hijsfunctie?

O   Overlastsignalering en slang en leidingbreukkleppen op alle cilinders.

O   Lastmomentbegrenzer en veiligheidskleppen op de hefcilinders.

O   Lastmomentbegrenzer en slang- en leidingbreukkleppen op alle cilinders.

O   Overlastsignalering en gestuurde slang en leidingbreukleppen op de hefcilinders.

- Wanneer wordt er een H of een D sluiting gebruikt?

O   H sluiting voor het verlengen van een leng.

O   D sluiting bij het gebruik van een tweesprong.

O   D sluiting voor het maken van strop.

O   H sluiting bij het gebruik van een tweesprong.

- Het gewicht van een ijzeren buis met de maten: lengte 2.5m, omtrek 1,5 m en een wanddikte van

8 mm  is?

O    237 kg

O    2370 kg

O    474 kg

O    4740 kg

- De belastingsfactor bij het gebruik van een tweesprong gestropt en een buitenhoek tot 30º is?

O   0,8			(80%)

O   1			(100%)

O   1,4			(140%)

O   1,2			(120%)

- Een HGM moet een pakket stenen van 3 meter hoog op een steiger plaatsen  De HGM werkt (dwars) over de rechter rups bij het neerzetten van de stenen. Afstand hart-draaikrans tot midden neerzetplaats is 6 meter. Wat mag dit pakket stenen maximaal wegen?

O   Nul ton, want dit kan niet met deze HGM

O   ………………….. kg (vul een getal in)

26	Een betonbuis van 4 meter en een buitendiameter van 100 cm moet gehesen worden. De binnendiameter is

80 cm. Hoeveel weegt deze buis ongeveer ?

O  	 ………………….. kg (vul een getal in)

Soortelijke massa materialen (kg/m3)

Beton		2400

Staal		7900

Hout		500-1000

Natuursteen	2500-3200

Zand-grind	1600