Boerderijwinkel ‘De Groene Vlinder’

Inleiding

Je werkt in de boerderijwinkel ‘De Groene Vlinder’. Dat is een winkel die duurzame groene

producten verkoopt. Je moet dan denken aan: planten, bijvoorbeeld  voor de moestuin, heesters die bessen en vruchten geven en fruitbomen. Allemaal planten die goed zijn voor de biodiversiteit. Ook wordt er zelf groente en fruit gekweekt dat in de winkel wordt verkocht. Daarvoor heeft ‘De Groene Vlinder’ een tuin die is ingericht met planten en bomen.  Alle planten hebben voeding nodig om goed te kunnen groeien en om vruchten te geven. Daarom wordt de tuin regelmatig bemest met organische bemesting. Deze bemesting wordt ook in de winkel verkocht. De meeste klanten hebben meestal geen verstand van bemesting. Daarom geeft ‘De Groene Vlinder’ advies aan de klant. Niet alleen welke bemestingssoort het beste kan worden toegepast maar ook hoeveel er nodig is.

Op dit moment wordt een gedeelte van de tuin opnieuw ingericht. Daarvoor heeft ‘De Groene Vlinder’ een tuinontwerp laten maken door ontwerpbureau ‘De Groene Verbeelding’ Het is belangrijk dat de tuin wordt aangelegd zoals deze is ontworpen. Dat betekent dat het ontwerp nauwkeurig moet worden uitgezet. Ook is het belangrijk dat de beplanting op de juiste manier wordt geplant.

Je gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren. (De volgorde geef je aan in de planning)

| Opdrachten | Tijd | Bijlagen |
| --- | --- | --- |
| - Je maakt een planning van de totale werkzaamheden. | 15 min. | Bijlage ‘Planning’ |
| - Je leest de theorie en beantwoord een aantal oriëntatievragen en werkt deze uit. | 30 min. | Bijlage ‘Oriëntatieopdracht’ |
| - Je zet een stuk tuin uit aan de hand van een ontwerptekening. | 45 min. | Bijlage ‘Uitzetten tuin’ Bijlage ‘Ontwerptekening’ |
| - Je plant een fruitboom en beoordeeld jezelf.. | 30 min. | Bijlage ‘Een boom planten’ |
| - Je plant een border in met vaste planten in 3-hoeks verband en vierkant-verband. | 20 min. | Bijlage ‘Planten in verbanden’ |
| - Je berekent de arbeidskosten van het planten | 15 min. | Bijlage ‘Arbeidskosten berekenen’ |
| - Je geeft aan 3 klanten een bemestingsadvies (KB/GL) | 30 min. | Bijlage ‘Bemestingsadvies’ |
| - Je vult de ‘Terugblik’ in. | 15 min. | Bijlage ‘Terugblik’ |

De totale tijd bedraagt 200 minuten. Dat kan dus in 4 lesuren.

Opdracht Planning

Geef in onderstaande tabel je planning aan voor de uitvoering van je opdrachten. Bepaal de volgorde en schrijf de tijden op. Bij ieder onderdeel kun je belangrijke punten opschrijven die je niet wilt vergeten.

Ik werk samen met:

|  | Opdracht | Begintijd | Eindtijd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | uur | uur |
| Opmerking: |  |  |  |
| 2 |  | uur | uur |
| Opmerking: |  |  |  |
| 3 |  | uur | uur |
| Opmerking: |  |  |  |
| 4 |  | uur | uur |
| Opmerking: |  |  |  |
| 5 |  | uur | uur |
| Opmerking: |  |  |  |
| 6 |  | uur | uur |
| Opmerking: |  |  |  |
| 7 |  | uur | uur |
| Opmerking: |  |  |  |
| 8 |  | uur | uur |
| Opmerking: |  |  |  |

Let op!  Ondanks dat je samenwerkt vul je wel persoonlijk de opdrachten in.

Opdracht Oriëntatievragen

Voor deze serie opdrachten moet je de volgende theorie lezen en leren:

Lesthema 3 Beplanting in de stad en bemesting

Je vindt deze theorie in het wikiwijsarrangement.

Je kunt natuurlijk ook op internet veel opzoeken.

In de tekst van de inleiding staan sommige woorden dik afgedrukt.

Wat zijn de gevolgen voor het milieu bij deze milieuonvriendelijke bemesting?

Biodiversiteit

Veel verschillende planten met ook nog eens bloemen en bessen zijn goed voor de biodiversiteit.

Wat betekent het begrip ‘biodiversiteit’

Noem 2 dingen waardoor beplanting ‘duurzaam’ is

1.

2.

Leg uit wat het begrip ‘duurzaam’ betekent

Waarvan is organische bemesting gemaakt?

Wat zijn de 3 meest belangrijkste elementen (bestanddelen) waaruit mest bestaat?

Wat is hun afkorting?

Hoe heet de andere soort bemesting die niet milieuvriendelijk is?

Organische bemesting

Duurzaam

Uitzetten van een tuin

Noem de 3 basistechnieken die nodig zijn om een tuin uit te zetten.

1.

2.

3.

Noem 5 gereedschappen die je nodig hebt om een tuin uit te zetten.

1.

2.

3.

4.

5.

Wat is een Piket?

Planten

Noem 2 plantverbanden en leg ze uit.

Wat is een beplantingsplan?

Opdracht Uitzetten tuin

Wat ga ik doen?

Het tuinontwerp is het uitgangspunt voor de aanleg van de tuin. Je begint met het uitzetten van de onderdelen van de ontwerptekening. In de ontwerptekening zijn de onderdelen op schaal getekend. Je gaat in deze opdracht aan de hand van de ontwerptekening de onderdelen van de tuin uitzetten, zodat de tuin kan worden aangelegd.

Je werkt met z’n tweeën

Wat heb ik nodig?

- een bijlage ‘Ontwerptekening’

- een liniaal

- een potlood

- piketten

- een lijn

- draadpennen

- een haakse hoek/winkelhaak

- lege bloempotten of stokjes

- een meetlint (minimaal 5 meter)

- een rubber hamer

- Telefoon om een foto te maken

Een schaaltekening uitzetten

Je gaat aan de hand van een ontwerptekening een gedeelte van de tuin uitzetten. Dit doe je in de kas. Je werk bij deze opdracht samen. Je overlegt met elkaar en je controleert elkaar. Werk nauwkeurig.

- Maak een tweetal

- Pak de ontwerptekening erbij. (vraag aan de docent)

- Overleg met elkaar welk onderdeel je het eerste uit gaat zetten.

- Kijk naar de schaal en reken de werkelijke afmetingen uit. Gebruik een liniaal en schrijf de werkelijke afmetingen met potlood op de tekening.

- Verzamel het gereedschap.

- Zet de tekening uit. Markeer met piketten en lijnen de vlakken. Beplanting kun je markeren met bloempotjes.

- Controleer elkaars meting

- Bespreek het werk met de docent.

- Maak een foto.

- Ruim de werkplek en het gereedschap op.

Opdracht  Een fruitboom planten

Wat heb ik nodig?

- meetlint

- spade/steekschop

- grondboor

- sleg/rubberen hamer

- 2 boompalen

- fruitboom hoogstam

- boomband

- boomspijkers

- hamer

- gieter met broes

- hark

- stopwatch/horloge

- Telefoon om een foto te maken

Plant de fruitboom volgens de tekening en de aanwijzingen op de

volgende pagina en schrijf de tijden op.

starttijd: ………………………

eindtijd: ………………………

Wat ga ik doen?

Je gaat nu een oud-Hollandse fruitboom planten. Je wordt beoordeeld op je werktempo. De arbeidskosten voor het

planten van de boom zijn begroot. Jij vergelijkt de begrote

arbeidskosten met de werkelijke arbeidskosten (de tijd die jij

nodig hebt). Als de werkelijke arbeidskosten lager zijn dan of

gelijk zijn aan de begrote arbeidskosten, krijg je extra punten voor je

werktempo.

De tijd gaat in als je klaar bent met lezen en kunt beginnen met de opdracht. De tijd stopt als je klaar bent met het afwerken van de grond.

Je noteert de starttijd en de eindtijd. Deze gegevens heb je nodig in de opdracht ‘Arbeidskosten berekenen’

Aanwijzingen

- Schrijf de starttijd op

- Maak de grond onder in de plantkuil los.

- Gebruik voor het plaatsen van de boompalen eerst de grondboor en sla de palen vast.

- Schud na het plaatsen van de boom de grond tussen de wortels.

- Druk de grond licht aan en werk de grond af.

- Geef water

- Schrijf de eindtijd op.

- Maak een foto

- Vul de zelfbeoordeling op de volgende pagina in.

- Bespreek met je docent.

Beoordeling fruitboom planten

Op het examen wordt je beoordeeld op heel veel onderdelen. Hieronder zie zo’n beoordelingsformulier van een fruitboom planten.

Vink in het scoreformulier aan wat goed ging.

Noteer in de grijze vakjes de behaalde scores en tel deze op.

Het totaal zet je in het groene vakje.   In de tabel kun je zien welk cijfer je zou hebben.

| Onderdeel voorbereiden en boompalen | Max. | Behaald |
| --- | --- | --- |
| Maakt plantgat dat ongeveer 1,5 x zo groot is als de kluit |  |  |
| Maakt onder in het plantgat de grond los |  |  |
| Gebruikt de grondboor voor het maken van gaten voor de boompalen |  |  |
| Gebruikt de sleg/rubberhamer zodat de palen stevig staan. |  |  |
| Plaatst de boompalen op gelijke hoogte en voor 2/3 deel boven de grond |  |  |
| Plaatst de boompalen recht en op een hart-op-hartafstand van 35-45 cm van elkaar |  |  |
| Alles volledig juist Per onjuist, onvolledig of ontbrekend aspect -1 | 3 |  |
| Onderdeel werkwijze planten | Max. | Behaald |
| Plaatst eerst de boompalen en daarna de boom |  |  |
| Vult de kuil goed op en schud de grond tussen de wortels |  |  |
| Drukt de grond licht aan |  |  |
| Alles volledig juist Per onjuist, onvolledig of ontbrekend aspect -1 | 2 |  |
| Onderdeel resultaat en materiaalgebruik | Max. | Behaald |
| De boom staat recht, stevig en vast op de juiste diepte. (niet dieper dan de rooidiepte en met de wortels onder de grond |  |  |
| De boom staat in lijn met de 2 boompalen en staat precies in het midden tussen de 2 boompalen. |  |  |
| De boomband is stevig bevestigd op 5-10 cm onder de bovenkant van de boompalen. |  |  |
| Heeft de grond netjes afgewerkt met een hark en heeft de boom water gegeven. |  |  |
| Gebruikt tijdens de hele opdracht de juiste materialen en gereedschappen op de juiste manier. |  |  |
| Werkt tijdens de hele opdracht veilig, efficiënt, netjes en in een logische volgorde en ruimt na afloop alle gebruikte materialen en gereedschappen op. |  |  |
| Alles volledig juist Per onjuist, onvolledig of ontbrekend aspect -1 | 3 |  |
| Onderdeel werktempo | Max. | Behaald |
| Is binnen 30 minuten klaar | 2 1 0 |  |
| Is binnen 35 minuten klaar |  |  |
| Is niet binnen 35 minuten klaar |  |  |
| Totaalscore | 10 |  |

Je cijfer is: (omcirkel het juiste cijfer)

| 1 punt | 2 punt | 3 punt | 4 punt | 5 punt | 6 punt | 7 punt | 8 punt | 9 punt | 10 punt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Opdracht Arbeidskosten berekenen

Neem je starttijd en eindtijd van het planten van de boom over..

begroting planten fruitboom

Voor het planten van de fruitboom is in de begroting € 20,00 aan arbeidskosten begroot.

Wat de arbeid echt kost wordt bepaald door de tijd dat je bent bezig geweest  en het uurloon wat jij kost.

De tijd weet je want die heb je bijgehouden.

Het uurloon wat jij kost is € 40,00 per uur.

Bereken de werkelijke arbeidskosten van het planten van de fruitboom

starttijd: 			………………………

eindtijd: 			………………………

benodigde tijd (minuten):	………………………

arbeidskosten (inclusief berekening):

De werkelijke arbeidskosten zijn hoger dan / gelijk aan / lager dan* de

begrote arbeidskosten.

*doorstrepen wat niet juist is

Leg uit waarom.

Opdracht Planten in verbanden

Wat ga ik doen?

In deze opdracht ga je een border handmatig beplanten. Dit doe je in verschillende plantverbanden. Deze plantverbanden zijn belangrijk omdat de planten zo voldoende ruimte krijgen om te groeien.

Wat heb ik nodig?

- Plantgoed

- Een duimstok

- Een meetlint

- Een plantlijn

- Plantstokken

- stopwatch/horloge

- Telefoon om een foto te maken

Vierkants-verband.

Driehoeks-verband

Stappenplan

Stap 1 Uitzetten.

- Verzamel het benodigde gereedschap

- Zet een border uit van 1,5m x 3m. Op de hoeken komt een piket en je zet het af met een touw. Deze blijft staan.

- Deel de border  in de lengte doormidden

- De enen kant beplant je in driehoeks-verband en de andere kant beplant je in vierkants-verband.

Stap 2 uitzetten.

- Werk van achteren naar voren.

- De plantafstand in de rij en tussen de rijen is 40 cm.

- Je begint met een halve plantafstand.

- Zet de plantafstand uit met een meetlint.

- Gebruik de plantlijn om een rechte lijn te maken.

- Gebruik de plantstokjes om de afstand aan te geven.

- Verzet de plantlijn naar achteren op de juiste plantafstand.

- Doe dat bij elke volgende rij.

- Verwijder de plantlijn als je klaar bent.

Stap 3 afronden

- Ruim de materialen en gereedschappen op.

- Werk de grond af.

- Bespreek met de docent

- Maak een foto.

Opdracht Bemestingsadvies (KB/GL)

Opdracht Terugblik

Vul de terugblik persoonlijk in.

Planning

- We hebben de volgorde van de planning wel/niet* gevolgd.     (* streep door )

Leg uit waarom wel of niet.

- Welk onderdeel week het meeste af wat betreft de tijd?

Onderdeel:

Wat was de reden?

- Als ik deze opdracht opnieuw moest doen zou het  wel/niet* in dezelfde volgorde doen.     (* streep door )

Leg uit waarom wel of niet.

Opdrachten

Mijn cijfer volgens de zelfbeoordeling

Plak hieronder de foto vd geplante boom.

foto

Dit ging er goed:

Dit kon beter:

Foto

1. Kies uit de foto’s er 2 uit en plak die hieronder neer.  De eerste  foto van de opdracht die volgens jou het moeilijkst was en de tweede van de opdracht die het makkelijkst was. Leg bij beide foto’s uit waarom.

Foto

Deze opdracht was moeilijk                                           Deze opdracht was makkelijk

Vertel waarom						Vertel waarom

Herhaling

Wat zou je van deze les nog wel eens een keer willen oefenen?  (Je mag meerdere dingen noemen)

Lever alles persoonlijk in via Magister-> ELO-opdrachten-> ‘VGSO Inleverpunt’

Bedankt!