Hoofdstuk:				Vraag:
1					1		
2					2
3					3
4					4
5 en 6					5, 6
7					7
8 en 9					8
10 t/m 15				9
16					10

Toets Freesbank:

- Hoe maak je een freesbank goed schoon?

  - Met een kwast en/of compressor de spanen weghalen.

  - Niet bijtend schoonmaakmiddel gebruiken

  - In de olie zetten

- Waarom moet je materiaal van een nieuw werkstuk eerst schoonfrezen?

  - Om goed in te kunnen spannen

  - Om een goed meetvlak te krijgen

  - Om andere vlakken te bewerken

- Hoe bepaal je de nauwkeurigheid van de schuifmaat?

  - Deze staat vermeld op de nonius van je schuifmaat (vaak 0,05mm)

- Waarvan is de snijsnelheid hoofdzakelijk afhankelijk?

  - Van de combinatie van het te verspanen materiaal, en het type snijgereedschap

https://stringfixer.com/nl/Feed_rate

- Hoe diep mag je met één gang frezen?

  - Maximaal 0,25 maal de diameter van de frees. (een frees van 10mm mag dus 2,5 mm diep frezen) Gebruik altijd een zo groot mogelijke diameter.

https://www.dormerpramet.nl/kennisbank/alles-over-frezen#diameter

- Wat gebeurt er als je een te grote vrijloophoek hanteert?

  - De tanden van je frees gaan “happen”

  - Je snijkanten gaan afbrokkelen

  - Er ontstaan trillingen waardoor je frees zou kunnen  breken.

- Hoeveel vlakstukken moet je minimaal gebruiken wanneer je deze nodig bent om je werkstuk in te spannen?

  - Altijd 2 exact dezelfde vlakstukken.

- Wat zijn de voordelen van meelopend Frezen?

  - Minder vermogen nodig om te frezen

  - Hogere snijsnelheden en voedingen

  - Betere koeling tijdens de bewerking

  - Gladder oppervlaktebeeld

  - Langere standtijd

https://www.dormerpramet.nl/kennisbank/alles-over-frezen#meelopend-frezen

- Waarom moet je met een draaiende frees nulstellen?

  - Als de frees niet draait, dan is er een grote kans dat het beiteltje(met een hard metalen frees) beschadigd.

https://www.studeersnel.nl/nl/document/technische-universiteit-delft/ontwerpwedstrijd-oud/practicum-handleiding-freesbank/50449

- Wat is het basisproces van CNC frezen?

  - Eerst ontwerpt de ingenieur ontwerpt het CAD-model van het onderdeel. De machineoperator zet het CAD-bestand vervolgens om in een CNC-programma (G-code) en stelt de machine in. Tot slot voert het CNC-systeem, vrijwel zonder toezicht, alle freeshandelingen uit, het materiaal wordt verwijderd en het onderdeel gecreëerd.

https://www.hubs.com/nl/handleiding/cnc-frezen/#basics