Toets vragen Lassen

Gjalt Nieuwenhuis

S1067869

| Hoofdstuk | Vraag |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 & 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |

Vraag 1: Zie afbeelding. Waar dient de contactbuis voor?

Voor de stroomoverdracht.

Vraag 2: Heb je voor MIG/MAG lassen een andere lashelm nodig dan voor TIG of elektrode?

Ja; voor TIG en elektrode lassen heb je een donkerder lasruit nodig.

Vraag 3: Noem 3 procesvariabelen van het MIG/MAG lassen:

1) Soort beschermgas. 2) Soort lasdraad. 3) Volt instelling. 4) Draad snelheid en daardoor ook de stroom- Sterkte.

Vraag 4: Waarvoor dient een reduceertoestel/ stromingsmeter?

Hiermee kun je de gasdruk verlagen en constant houden.

Vraag 5: Benoem onderstaande lasaanduidingen:

- V-naad  b) X-naad c) halve V-naad d) K-naad e) hoeklas f) dubbele hoeklas

Vraag 6: Hoe ontstaat er randinkarteling tijdens het lassen?

Doordat er weggesmolten materiaal in het werkstuk niet wordt opgevuld met lasmeteriaal.

Vraag 7: Is het mogelijk om gietijzer te lassen?

Het lassen van gietijzer doe je met speciale nikkel-ijzer laselektroden. Deze typen elektroden behouden hun grote taaiheid waardoor een stevige lasverbinding ontstaat

Vraag 8: Wat is een effectieve manier van economisch lassen?

Niet dikker lassen dan aangegeven is: hierdoor bespaar je materiaal.

Toets vragen plaat & constructie

| Hoofdstuk | vraag |
| --- | --- |
| 1 t/m 4 | 1 |
| 6 t/m 8 | 2 |
| 10 | 3 |

Vraag 1: Welk gereedschap gebruik je voor de volgende handelingen:

- Dun plaatmateriaal recht afknippen

- Een rechte hoek uit een plaat knippen

- Plaatstaal en platstaal knippen

- Profielen knippen

- Groot plaatmateriaal knippen

- Tafelschaar

- Uithoekschaar

- Hefboomschaar

- Profielschaar

- Guillotineschaar

Vraag 2: Benoem de relatie tussen de standtijd van een zaag en het gebruik van koelvloeistof.

Door het gebruik van koelvloeistof worden de spanen afgevoerd. Door het afvoeren van de spanen zorg je voor minder wrijving en hierdoor verleng je dus de levensduur van je zaag.

Vraag 3: Noem naast doorslijpen nog 4 handelingen die met een haakse slijper uitgevoerd kunnen worden:

metaal afbramen, ontroesten, borstelen en polijsten