Docentmateriaal bij vakdidaktische opdracht Elektrotechniek.

Inleiding:

Voor de module elektrotechniek wil ik een opdracht schrijven die vroeg in het leerjaar in klas 3 basis/kader vmbo in te zetten is. In deze fase hebben ze nog niet of nauwelijks kennis gemaakt met elektrotechniek. Met een goede basis wordt het begrip van de elektrotechniek hopelijk later wat groter.

Doelen:

S.	verschil kennen tussen wisselstroom en gelijkstroom

M.	De leerling kan individueel uitleggen wat gelijkstroom en wat wisselstroom is.

A.	De leerlingen hebben nog weinig ervaring, en dit is een geode basis voor later in de theorie.

R.	De testleerlingen die deze opdracht hebben uitgevoerd, hebben deze succesvol afgerond.

T.	Deze opdracht is uit te voeren in een les van 2 a 3 uur.

Benodigdheden:

- Batterijen (AA)

- Led lampjes

- Stopcontact (24V)

- Gloeilamp

- Elektromotoren

- Oplader telefoon

- Aansluitmateriaal / fitting

- Multimeter

Zet de materialen klaar en leg hierbij uit hoe ze elk onderdeel moeten aansluiten.

Leg ook de multimeter klaar en geef hier korte uitleg over het instellen.

Hieronder een overzicht van de diverse onderdelen en of ze werken op gelijkstroom of wisselstroom, met eventueel meer informatie als de leerlingen hier om vragen.

Elektrische apparaten en systemen die werken op gelijkstroom:

- Batterijen (bijvoorbeeld AA, AAA, 9V batterijen)

- Zonnepanelen

- Elektrische voertuigen (bijvoorbeeld elektrische fietsen, auto's)

- LED-lampen

- Elektrische klokken

- Sommige opladers voor mobiele telefoons en laptops

- Elektromotoren in sommige machines en apparaten (bijvoorbeeld speelgoed, ventilatoren)

Elektrische apparaten en systemen die werken op wisselstroom:

- Stopcontacten

- Elektrische apparaten die zijn aangesloten op stopcontacten (bijvoorbeeld koelkasten, wasmachines, televisies)

- Gloeilampen (vroeger waren deze meestal aangesloten op wisselstroom, maar tegenwoordig worden veel gloeilampen vervangen door LED-lampen die op gelijkstroom werken)

- Elektromotoren in sommige machines en apparaten (bijvoorbeeld airconditioners, wasmachines, stofzuigers)

Voorbeelden van goede antwoorden op de voor en nadelen:

Voordelen van wisselstroom:

- Gemakkelijker transport: Wisselstroom is gemakkelijker te transporteren over lange afstanden dan gelijkstroom, omdat het gebruik maakt van transformators om de spanning te verhogen of te verlagen, waardoor de energie-efficiëntie toeneemt. Gelijkstroom heeft daarentegen hogere verliezen bij het transport over lange afstanden.

- Eenvoudige regeling van spanning en frequentie: Wisselstroom maakt het eenvoudig om de spanning en frequentie te regelen, wat nuttig is voor het aandrijven van verschillende soorten elektrische apparaten. Door gebruik te maken van transformators en frequentie-omvormers kunnen wisselstroomsystemen gemakkelijk worden aangepast aan verschillende vereisten.

- Efficiënter gebruik van elektriciteit: Wisselstroom maakt het mogelijk om gebruik te maken van driefasenstroom, waardoor apparatuur efficiënter kan werken en minder energie verbruikt. Bovendien kunnen wisselstroommotoren, zoals in koelkasten en airconditioners, efficiënter werken op wisselstroom.

- Veiliger voor gebruik in huishoudens: Wisselstroom is over het algemeen veiliger dan gelijkstroom voor gebruik in huishoudens en gebouwen, omdat het gemakkelijker kan worden omgezet naar een lagere spanning en het potentieel voor elektrocutie vermindert.

- Goedkoper om te produceren: Wisselstroomgeneratoren zijn goedkoper te produceren dan gelijkstroomgeneratoren, waardoor de kosten voor het opwekken van elektriciteit kunnen worden verlaagd.

Voordelen van gelijkstroom:

- Efficiënter gebruik van zonne-energie: Zonnepanelen produceren gelijkstroom, dus als je gelijkstroomapparaten gebruikt, kun je de energie-efficiëntie van uw zonne-energiesysteem verhogen. Dit komt omdat het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom energieverlies veroorzaakt.

- Geen elektromagnetische interferentie: Gelijkstroom veroorzaakt geen elektromagnetische interferentie (EMI), zoals wisselstroom. Dit kan gunstig zijn in gevoelige toepassingen, zoals medische apparatuur en communicatiesystemen.

- Veiliger voor bepaalde toepassingen: Gelijkstroom is veiliger voor sommige toepassingen, zoals in mijnen en andere gevaarlijke omgevingen waar explosiegevaar bestaat. Dit komt doordat gelijkstroom geen vonken veroorzaakt tijdens het in- en uitschakelen, wat kan leiden tot explosies.

- Betere regeling van snelheid en koppel: Gelijkstroommotoren kunnen beter worden gecontroleerd dan wisselstroommotoren als het gaat om het regelen van de snelheid en het koppel. Dit maakt ze geschikt voor toepassingen waarbij nauwkeurige snelheidsregeling nodig is, zoals in robots en andere automatiseringstoepassingen.

- Geen verlies door reactieve componenten: Wisselstroom heeft vaak reactieve componenten, zoals inductoren en condensatoren, die energieverliezen veroorzaken. Gelijkstroom heeft deze componenten niet, wat betekent dat er minder energie verloren gaat in deze componenten.