	Les: 0528
Unit: Kunststof/hout
Naam: Eierdopjes/servethouder


Wat ga je doen;

· Een servethouder maken.
· 2 eierdopjes maken.

Wat leer je van deze opdracht?

· Aftekenen.
· 2 werkstukken uit 1 kunststof plaatje maken .
· Werken met kunststof.
· Werken met hout.
· Nauwkeurig werken.
Wat heb je nodig voor deze opdracht?
	Gereedschappen
	materialen

	Liniaal en potlood
	1 x kunststof plaatje 245 x 245 mm

	Centerpons en hamer
	1 x houten latje 12 mm x 12 mm x 120 mm

	Zaag
	1 x houten asje Ø 6 mm, 190 mm lang

	Schuurpapier 
	1 x houten wiel Ø 30 mm, dikte 10 mm

	Waterproof schuurpapier
	2 x houten wiel Ø 15 mm, dikte 7 mm

	Vijl
	

	Kunststofbuiger en buigmal
	

	Kolomboormachine 
	

	Boor Ø 3 mm ;  Ø 6 mm ; Ø 6,5 mm ; Ø 35 mm
	

	Houtlijm
	


Let op!!

De maten in de opdracht worden aangegeven in mm.

Extra hulp nodig??

Kijk op de volgende site:

· http://maken.wikiwijs.nl/29198/techniek
· Praktijkopdrachten

· Opdracht 0528

[image: image4.jpg]245

245

190





	Aan de slag!!


· Neem het kunststofplaatje voor je en teken het af zoals in de afbeelding is weergegeven.
[image: image5.jpg]245

i
i
245
190
pd LS





· Zaag daarna over de getekende lijn het kunststofplaatje zodat je 2 delen krijgt.

Beide delen heb je nodig bij deze 
opdracht.

	De eierdopjes


Je gaat de eierdopjes maken uit het kunststofplaatje van 55 x 245.

Let op!! De eierdopjes moeten precies hetzelfde worden.

· Teken het plaatje af zoals in de afbeelding
[image: image1.jpg]245

55

110

110





· Zaag of knip het plaatje in de benodigde onderdelen .
· Teken beide plaatjes als volgt af:

[image: image2.jpg]55

30—

e 30—

110




· Sla met een centerpons een putje op het snijpunt van de diagonalen.

· Boor daarna een gat van Ø35.
· Rond de hoeken af met een vijl en waterproof schuurpapier.
· Buig beide zijkanten om in een hoek van 90°.
· [image: image6.jpg]


Laat je werkstuk door de docent controleren:

Deze controleert op de volgende punten:

A) Werkstuk uitvoering

B) Juiste afmetingen

C) Buighoeken 90°

D) Eierdopjes hetzelfde

E) Afwerking
	De servethouder


Je gaat de servethouder maken uit het kunststofplaatje van 190 x 245.

[image: image7.jpg]wegknippen

s

el

175

35—

35—




· Teken het plaatje af zoals in de afbeelding.

· Zaag of knip zoals in de afbeelding staat aangegeven.

[image: image8.jpg]‘10

—10

‘10





· Teken de maten voor de boorgaten af.

· Sla met een centerpons een putje.

· Boor de gaten met een boor van Ø 6,5.

· Rond alle hoeken netjes af.

[image: image9.jpg]Zijkanten 90° ombuigen





· Zijkanten 90° ombuigen met kunststofbuiger en buigmal. 
· Teken het houten latje 12x12x120 af:
[image: image3.jpg]



· [image: image10.jpg]1247



Sla met een centerpons een putje.

· Boor een gat van Ø 6,5.
· Schuur alle zijkanten van het latje.

· Neem het houten wiel van Ø30.

· Vijl een rechte kant van 12 aan het wiel.

· Schuur de zijkanten van het wiel.

[image: image11.jpg]



· Lijm met houtlijm het latje en het wiel aan elkaar, hou hierbij de bovenkanten gelijk.

[image: image12.jpg]Wiel @15





· Neem de 2 houten wielen van Ø15.

· Boor in alle twee de wielen een gat van Ø6.

· Schuur de zijkanten van de wielen.

· Neem het asje Ø6 x 190. Schuur de zijkanten.
· [image: image13.jpg]Kunststof plaatje
190 x 245

2 x wiel @15

asje @6 x 190

Latje 12x12x120
Wiel @30

L



Zet de servethouder in elkaar. Lijm de wielen van Ø15 met houtlijm op het asje.
· Laat je werkstuk door de docent controleren:

[image: image14.jpg]


Deze controleert op de volgende punten:

A) Werkstuk uitvoering

B) Boorgaten

C) Buighoeken 90°

D) Montage servethouder

E) Afwerking

6
©H. Kwint-Janssen


