	Naam   ____________________________________
 Klas      ____________________________________
Datum  ____________________________________


	Ruimte voor schoolstempel

en paraaf docent


	7D  MATERIAALKENNIS (construeren)

	 [image: image1.png]



WETEN
	Aan het einde van deze les ben je in staat om de gereedschap te herkennen en te benoemen die we gebruiken voor het schoonmaken van de stallen, de gebouwen en de omgeving. Je weet hoe waarvoor de materialen gebruikt worden en hoe je ze moet gebruiken. Tevens weet je dat de levensduur van gereedschappen valt of staat met het onderhouden van het gereedschap.



	[image: image2.png]



DOEN
	· Gereedschappen bekijken

· Mogelijke toepassingen bedenken

· Handgrondboor hanteren



	[image: image3.png]



NODIG
	· Gereedschapskist met diverse soorten hamers, schroevendraaiers, zagen, tangen en sleutels

· Handgrondboor

· Rolmaat



	[image: image4.png]



TIJD
	Duur les: 2 lesuren (90 min)

· 10 min    bespreken opdracht

· 30 min    lezen opdracht en maken zelftoets

· 35 min    maken praktijkopdracht

· 15 min    nabespreken opdracht



	[image: image5.png]



TIPS
	· Bij ondeskundig gebruik kun je je verwonden aan de diverse gereedschappen. Let op je eigen  veiligheid en op die van je klasgenoten.




A.
Theorie

Gereedschap
Een gereedschap is een hulpmiddel om de bewerkingen uit te kunnen voeren die een mens met zijn lichaam zelf niet of moeilijk kan uitvoeren. Gereedschap kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld: handgereedschap, machinegereedschap, tuingereedschap, huishoudelijk gereedschap, landbouwwerktuigen.

In deze les komen voornamelijk die gereedschappen aan bod, die gebruikt worden om iets te construeren, iets te maken, of om iets te repareren. 

Gereedschappen kunnen bij goed gebruik lang mee gaan. Het is dan ook belangrijk dat elk stuk gereedschap na gebruik eerst gereinigd wordt, en daarna weer op de juiste plek wordt opgeborgen.

HANDGRONDBOOR
Een handgrondboor is een stuk gereedschap waarmee snel een diep, rond gat in de grond kan worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je gaten wil maken voor de palen van de omheining van een dierverblijf. De meeste handgrondboren maken gaten met een diameter van 15 tot 3o cm. 

Handgrondboren hebben meestal twee metalen delen met een schroefvormig uiteinde en met een opening ertussen. De grondboor kan met twee handvatten rondgedraaid worden, waardoor de grondboor de grond in beweegt. Zodra de opening is gevuld met grond, wordt de grondboor naar boven getrokken om de grond te verwijderen.

Een handgrondboor kan ook gebruikt worden als er regelmatig water in de wei blijft staan.

[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]



HAMER

Een hamer is een klop- of slagwerktuig.  Een hamer bestaat uit een steel, het handvat, met aan het eind de zogenaamde hamerkop.

De vorm en grootte en het materiaal van de hamerkop en de lengte van de steel hangen sterk af van het type hamer en het doel waarvoor men de hamer gebruikt.
GEWONE HAMER

Een metalen hamerkop van 50 – 300 gram op een houten steel van ongeveer 30 cm lang. Wordt onder andere gebruikt om spijkers (draadnagels) in houten voorwerpen te slaan.

KLAUWHAMER

Zoals een gewone hamer, maar de achterkant van de hamer heeft een platte V-groef waarin spijkers geklemd kunnen worden. De bovenkant is afgerond zodat de geklemde spijkers uit een voorwerp gehaalde kunnen worden.

RUBBEREN HAMER

Een rubberen hamer wordt vooral gebruikt bij het leggen van tegels op grond. Bijvoorbeeld voor het leggen van bestrating bij een dierverblijf.

SCHROEVENDRAAIER

Een schroevendraaier is een stuk gereedschap waarmee schroeven worden aangebracht en verwijderd. Het bestaat uit een handvat met een metalen staaf. De metalen staaf is zo gevormd dat het in de kop van een schroef past. We kennen schroevendraaiers met een platte punt, maar ook met een stervormige punt of kruiskop. 

Alle schroeven worden rechtsom vastgedraaid en linksom losgedraaid. Dit komt omdat de schroefdraad altijd op dezelfde wijze op de schroef wordt gefabriceerd.

[image: image9.png]


[image: image10.png]



ZAAG

Een zaag is een stuk gereedschap met een scherp getand metalen blad om een voorwerp te delen. De zaagsnede is het gedeelte van het materiaal op de grens van de twee delen, dat bij het zagen wordt verspaand.  Om het zaagblad zonder onnodige wrijving door de zaagsnede te kunnen bewegen staan de tanden vrijwel altijd enigszins gespreid. Zodra de tanden door slijtage smaller zijn geworden, kan de zaag in terugverende materialen, zoals levens hout, vastlopen. De tanden van de zaag moeten dan weer gescherpt worden met een vijl.

Vaak zijn de tanden van een zaag asymmetrisch: het zaagblad werkt dan slechts in één richting. De terugslag wordt dan gebruikt om het verspaande materiaal af te voeren.

HANDZAAG

Een handzaag wordt gebruikt om hout mee te zagen. Het is een zaag met een veerkrachtig stalen zaagblad. Het blad is ongeveer 1 mm dik, 40 tot 50 cm lang, het loopt taps toe, is op het breedste punt ongeveer 10 cm en heeft een handvat.

De tanden van de handzaag zijn gezet, dat wil zeggen dat ze om beurten naar links en rechts zijn gebogen. Dit zorgt voor een bredere zaagsnede zodat het zaagblad niet in het hout klemt en vastloopt.

FIGUURZAAG

Een figuurzaag is een heel fijn zaagje. Het wordt met vleugelmoeren gespannen in een U-vormige beugel. De tanden wijzen hierbij omlaag, zodat er gezaagd wordt bij het omlaag trekken van de beugel. Hoe smaller het zaagblad, hoe complexer de vormen en hoe korter de bochten die hiermee kunnen worden uitgezaagd. 

Na verloop van tijd zal elk zaagje bot worden en bij verder gebruik breken. Het breken van het zaagje kan gevaarlijk zijn voor zowel het werkstuk als de figuurzager. De ingespannen resten zijn dun en scherp en kunnen krassen en snij- en steekwonden veroorzaken. 

[image: image11.png]


[image: image12.png]Ak



Er zijn figuurzaagjes die uitsluitend geschikt zijn voor houten en kunststoffen voorwerpen. Verder zijn er speciale zaagjes waarmee men aluminium, gietijzer, messing, staal en RVS tot een dikte van 2 mm kan zagen.
[image: image13.png]


[image: image14.png]



IJZERZAAG

Een ijzerzaag is een zaag met een smal zaagblad met kleine tanden dat in de lengterichting horizontaal in een lange beugel wordt gemonteerd. Een handvat maakt het mogelijk om de zaag, langzaam bewegend, staal of een ander metaal te laten zagen.

De tandjes op het zaagblad happen bij een voorwaartse beweging steeds een klein krulletje van het materiaal weg. Als de zaag bij de terugwaartse beweging losjes wordt vastgehouden krijgen de krulletjes de kans om tussen de tanden los te komen waardoor het blad niet snel verstopt. Dit zal ook de levensduur van de zaag verlengen.

DECOUPEERZAAG

Een decoupeerzaag is een kort zaagblad (5 tot 10 cm lang en ongeveer 1 cm breed)dat met een motor op en neer wordt bewogen. Het is geschikt om figuren te zagen uit materialen tot enkele centimeters dik. Je kunt er niet mee vlak langs een obstakel zagen, zoals een muur. 

Let bij het monteren van het zaagje in de machine er op in welke richting het zaagje gemonteerd moet worden. Er zijn zaagjes die alleen werken als ze naar de machine toe worden gemonteerd. Andere moeten van de machine af worden gemonteerd. 

Bij het werken met de decoupeerzaag moet de machine vrij stevig op het te zagen materiaal worden geduwd, anders gaat hij ‘springen’.
TANG

Een tang is een stuk gereedschap dat bestaat uit twee hefbomen verbonden door een scharnier, dat het steunpunt vormt. Veder heeft een tang een zogenaamde bek. Een tang lijkt wat de constructie betreft op een schaar.

Tangen hebben verschillende functies. Er zijn tangen om een voorwerp stevig mee vast te pakken en daardoor bijvoorbeeld te kunnen verbuigen of plat te krijgen. Er zijn ook tangen die slechts tot doel hebben een voorwerp aan te pakken dat niet direct aangepakt kan worden. Er zijn tangen met een snijdende functie, zoals de nijptang, de zijkniptang en de gaatjestang. 
[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]



[image: image18.png]


[image: image19.png]



NIJPTANG

De nijptang is een metalen stuk gereedschap om spijkers uit het hout te trekken. Hij is niet bedoeld om draad en andere zaken door te knippen. De bek van de tang bestaat uit twee helften en heeft een ronde vorm met enigszins scherp geslepen randen. De bek hoort goed strak op elkaar te sluiten. Het scharnier mag dus geen speling vertonen.

Om een spijker of draadnagel uit te trekken plaats je de bek zo dicht mogelijk bij het houtoppervlak, knijp de bek dicht met behulp van de benen. Je gebruikt de tang als hefboom.

WATERPOMPTANG

De waterpomptang heeft aan de voorzijde een getand vlak gedeelte om allerlei dingen stevig vast te houden. Dan is er een ovaal gedeelte met tanden om rond materiaal, zoals een buis, stevig vast te grijpen. Het scharnier van het eerste been is verstelbaar, zodat de tang een bereik heeft van klein tot groot.

De tang geeft wel beschadigingen op het vast te houden materiaal vanwege de tanden. Als dat niet gewenst is, moet men dit beschermen met plakband of een stuk doek. Het is niet aan te bevelen de tang te gebruiken op moeren en bouten, omdat die daardoor beschadigd raken.

COMBINATIETANG

De combinatietang is een tang voor meerdere functies bedoeld. Het is dus eigenlijk een combinatie van een aantal tangen in één. 

Men kan er een aantal dingen mee doen. In volgorde (van punt naar scharnier) heeft de tang:

· Een geribbeld gedeelte, vlak sluitend. Hiermee kunnen kleine dingen stevig vastgehouden worden;

· Een plat ovaal gedeelte met een vertanding. Dit gedeelte heeft een goede grip op ronde dingen zoals assen en buizen;

· Een gedeelte met scherp geslepen zijkanten om verschillende soorten draad, zoals koperdraad en ijzerdraad mee door te knippen;

· Boven en onder het scharnierpunt zitten inkepingen waarmee ook draad geknipt kan worden, maar met meer kracht. Om hiermee te kunnen knippen moeten de inkepingen van beide scharnierhelften recht tegenover elkaar staan. Dat is zo als de tang geopend is. De inkepingen bepalen de maximale dikte van het draad.

Achter het scharnier zitten de benen. Deze zijn meestal bekleed met kunststof. Hierdoor is de tang geïsoleerd. 

SLEUTELS

Een sleutel is een stuk gereedschap dat wordt gebruikt om bouten met een zeskantige kop of moeren te kunnen vast- en losdraaien. De grootte van de kop kan variëren, daarom zijn er sleutels in vele maten. Sleutels zijn er in diverse soorten, het gebruik hangt af van het werk. 

RINGSLEUTEL

Een ringsleutel bestaat uit een twaalfpuntige ster die helemaal om de zeskantige kop heen sluit. Deze biedt veel steun, maar kan alleen worden gebruikt als de sleutel over de kop geschoven kan worden. 

STEEKSLEUTEL

Een steeksleutel is flexibeler, maar is minder sterk omdat hij slechts op twee van de zes zijden draagt.

BAHCO / ENGELSE SLEUTEL

Een bahco of Engelse sleutel is een steeksleutel met een stelschroef die binnen grenzen aan elke maat zeskant kan worden aangepast. Deze is nog minder sterk en kan indien hij niet correct gebruikt wordt de zeskant onherstelbaar beschadigen.

[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]



Steeksleutels en ringsleutels hebben ruimte nodig direct naast het vast te draaien object om kracht uit te kunnen oefenen. Als toch niet voldoende ruimte aanwezig is, bestaat er een pijpsleutel die als een ringsleutel om de zeskant geschoven kan worden, maar waar de kracht verderop wordt uitgeoefend. Ook kan men gebruik maken van een dopsleutel die op een grotere afstand met een ratel kan worden bediend.

INBUSSLEUTEL

Inbussleutels zijn langwerpige zeskantige sleutels die onder een hoek van 90 graden zijn omgezet. Hiermee kunnen schroeven en bouten goed worden vastgezet, zonder dat er beschadigingen kunnen optreden. Ze zijn er van heel klein tot behoorlijk forse maten.

[image: image23.png]_ e

96000666,0000000® |
——

= ﬁﬁﬂ




[image: image24.png]



[image: image25.png]




B.
Zelftoets

1. Noem twee verschillende situaties waarin je een handgrondboor zou kunnen gebruiken.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Stel je gaat een stuk wei betegelen met stoeptegels. Welk soort hamer gebruik je hierbij?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. We kennen verschillende soorten schroevendraaiers. Het type schroevendraaier dat we gebruiken is afhankelijk van de vorm van de schroefkop. Noem 5 verschillende vormen schroefkoppen.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Wat is de definitie van een zaagsnede?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Bij de handzaag zijn de tanden om beurten naar links en naar echts gebogen. Met welk doel?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Voor figuurzagen zijn smalle en brede zaagbladen te koop. Wanneer gebruik je een smal zaagblad?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Bij het gebruik van een waterpomptang bestaat het gevaar dat je het materiaal beschadigt. Wat kun je doen om dit te voorkomen?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Zoals de naam al zegt, kun je met een combinatietang verschillende dingen doen. Welke?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Vaak zijn de benen van een combinatietang bekleed met kunststof. Waarom?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Met welk soort sleutel kun je de meeste kracht zetten?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. Praktijkopdrachten

1.  De docent wijst een plek aan waar je een gat in de grond kunt maken. Neem de handgrondboor en maak een gat van 50 cm. Meet met de rolmaat na of je de juiste diepte bereikt hebt. Nadat je de opdracht hebt uitgevoerd, maak je het gat weer goed dicht en zorg je dat de grond weer is aangestampt.

2. Neem de gereedschapskist en inventariseer de aanwezige materialen. Noteer tevens voor welke toepassingen je de verschillende gereedschappen zou kunnen gebruiken in je stage of toekomstige werkplek.

	
	Naam gereedschap
	Mogelijke toepassingen

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.


	
	

	11.
	
	

	12.


	
	

	13.


	
	

	14.


	
	

	15.


	
	


3. Teken in de daarvoor bestemde vakjes de genoemde gereedschappen na. Geef in de tekening aan hoe de verschillende onderdelen heten. Denk aan namen als: bek, blad, scharnier, benen, kop.

	Hamer




	IJzerzaag




	Waterpomptang




	Beoordeling door leerling

	1. Wat heb ik gedaan?


	2. Wat ging goed?



	3. Wat kon beter?



	4. Hoe pak ik het de volgende keer aan?




	Feedback van de docent
(zelf invullen)

	Wat ging goed:
Tips:




�


Rubber hamer








�


Klauwhamer








�


Handgrondboor








�





�


Schroevendraaiers








�


Figuurzaag








�


Handzagen








�


Decoupeerzaag








�


  IJzerzaag








�


Knijptang








�


Zijkniptang








�


Waterpomptang








�


Telefoonpunttang








�


Combinatietang








�


Steeksleutelset








�


Ringsleutelset








�


Bahco








�


Dopsleutelset








�


Inbussleutels








�


Pijpsleutelset











__________________________________________________________________________________

CITAVERDE College Heerlen
Praktijkportfolio
1

