De bosmaaier bedrijfsklaar maken.

Oriëntatie.

In een instructieboekje van een bosmaaier staat belangrijke informatie over de machine. Zoek de volgende gegevens op en noteer deze in de tabel.

| Onderdeel | Antwoord |
| --- | --- |
| Cilinderinhoud | …………… cm3 |
| Vermogen | …………… kW |
| Machine geschikt voor: | Maaiwerkzaamheden / zaagwerkzaamheden |
| Brandstof | …………… l |
| Tankinhoud | …………… l |

Uitvoering.

Je gaat nu het onderhoud uitvoeren volgens de volgende stappen:

- Vervang de draadkop van je machine. Vraag eventueel je begeleider om hulp.

- Is de juiste beschermkap gemonteerd  ja / nee?

- Kijk of er voldoende brandstof in de tank zit. Vul zo nodig aan.

- Kijk of er voldoende olie in de tank zit. Vul zo nodig aan.

- Maak de machine nu goed schoon.

- Smeer de draaiende delen met de juiste smeerolie.

- Maak de machine gebruiksklaar.

- Doe je draagtuig om en stel het af. Zorg ervoor dat de machine op de juiste hoogte in balans hangt. Kijk in een instructieboekje, of vraag je begeleider.

- Haal de bosmaaier weer van het draagtuig af en start hem nu om proef te draaien.

- Let er ook altijd op dat je niemand verwond omdat je geen persoonlijke bescherming draagt of omdat er mensen in de buurt lopen die met andere zaken bezig zijn.

Persoonlijke bescherming bij het werken met de bosmaaier.

Doel:

Je kunt de persoonlijke beschermingsmiddelen noemen en gebruiken die je gebruikt bij het werken met de bosmaaier.

Oriëntatie:

Bekijk de tabel met persoonlijke beschermingsmiddelen of zoek deze op via het internet. Vul per beschermingsmiddel in welke beschermingsmiddel wettelijk verplicht is, aanbevolen wordt maar niet verplicht is of niet van toepassing is.

| Onderdeel | Wettelijk verplicht | Aanbevolen maar niet wettelijk verplicht | Niet van toepassing |
| --- | --- | --- | --- |
| Laarzen |  |  |  |
| Beschermbroek of overall |  |  |  |
| Handschoenen |  |  |  |
| Helm |  |  |  |
| Oordoppen |  |  |  |
| Gezichtsbescherming |  |  |  |
| Beschermende jas |  |  |  |

Uitvoering:

Vraag bij het bedrijf of zij iets van de persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen vertellen die nodig zijn om met een bosmaaier veilig te kunnen werken. Schrijf de belangrijkste zaken op papier en lever dit met de opdracht samen in.

Veiligheidsfunctie op een bosmaaier.

Doel:

Je kunt de belangrijkste veiligheidsfuncties op een bosmaaier noemen en aanwijzen.

Oriëntatie:

Zoek in een instructieboekje van een bosmaaier welke veiligheidsfuncties op een bosmaaier zitten. Schrijf die op in de tabel.

| Nummer | Aandachtspunt |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

Laat de lijst aan jouw begeleider zien en verbeter de nummers die nodig zijn.

Uitvoering:

Bekijk een bosmaaier, en kijk of je alle veiligheidsfuncties kunt vinden. Noteer met pijlen in de figuur waar de functies zich op de bosmaaier zich bevinden.

Veilig werken met de bosmaaier.

Uitvoering.

Volg een les over het veilig werken met de bosmaaier. Maak een overzicht van de acht belangrijkste aandachtspunten waar je aan moet denken.

| Nummer | Aandachtspunt |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

Bekijk met jouw begeleider of je de juiste punten hebt genoteerd. Ga daarna onder toezicht van jouw begeleider werken met de bosmaaier. Gebruik de lijst met aandachtspunten die je hebt opgesteld. Bespreek na afloop met jouw begeleider wat er verbeterd kan worden.

Afsluiting.

Je wordt beoordeeld op het veilig kunnen werken met de bosmaaier.