Leren werken met een microscoop

Deze opdracht is bedoeld voor leerlingen die nog weinig ervaring hebben met het werken met de microscoop.

A	Beeldvorming

Materiaal: Stukje tekst uit een krant.

Uitvoering: Bekijk het ‘preparaat’ met de kleinste vergroting (vergroting 40x).

- Wat valt je op als je het preparaat iets verschuift?

- Stel dat je kijkt naar één letter.

Nu wil je de letter bekijken die links van deze letter staat.

Hoe moet je het preparaat verschuiven?

- Wat doen de lenzen dus met het beeld?

B	Gezichtsveld

Onderzoeksvraag:

Hoe groot is de diameter van het gezichtsveld van een microscoop, bij verschillende 	vergrotingen?

Materiaal:

- Stukje transparant of gewoon grafiekpapier van 2 x 4 cm, geplakt op een objectglaasje.

Uitvoering:

- Zet met een scherp potlood een punt in het midden van het grafiekpapier.

- Leg het objectglaasje op de voorwerptafel en stel scherp met de kleinst

mogelijke  vergroting (bijvoorbeeld 5 x 10).

Zorg ervoor dat de potloodpunt in het midden van je beeldveld staat

- Tel in de hoogte of breedte het aantal vakjes dat je ziet.

Bepaal de diameter van het gezichtsveld en de diameter doorsnede van de punt.

- Herhaal dit nog tweemaal, steeds met een iets sterkere vergroting.

Noteer in een tabel:

de gebruikte vergroting, de grootte van het gezichtsveld en de doorsnede van de punt.

Gebruikte vergroting	Diameter gezichtsveld	Doorsnede punt

Neem de tabel over en vul in:

| Gebruikte vergroting | Diameter beeldveld | Diameter punt |
| --- | --- | --- |
| 10x5 |  |  |
| 10x10 |  |  |
| 10x40 |  |  |
| 10x100 (olie immersie) |  |  |

Vraag: Stel je voor dat een leerling bij 400 x vergroting naar een preparaat van ui-cellen kijkt. In het beeld is in de breedte 1 cel precies te zien en in de hoogte twee en halve cellen. Welke afmetingen heeft een cel  van de ui dan?

C	Diepte

Onderzoeksvraag:

Wat verandert er in je beeld als je het objectief na scherpstellen nog verder naar beneden draait?

Materiaal:

- twee fijnschrijvers van een verschillende kleur

- objectglaasje

Uitvoering:

- Zet met een fijnschrijver een lijntje op een objectglaasje. Draai het glaasje om

en zet op de andere kant een lijntje met een andere kleur, zodat een kruisje

ontstaat.

- Leg het objectglaasje op de voorwerptafel.

- Zoek het snijpunt van de lijntjes op en stel nauwkeurig scherp (met de kleinste  vergroting) op het lijntje aan de bovenkant van het glaasje.

- Draai je objectief iets verder naar beneden.

- Stel daarna scherp op het lijntje op de onderkant van het glaasje

(dus op de andere  kleur).

Vragen

1	Mag een preparaat onbeperkt dik zijn?

2	Waar hangt dat onder andere van af?

3	Bij een bepaalde instelling van de microscoop is de kern duidelijk te zien.

Bij het verdraaien van de micrometerschroef (de kleine instelschroef) blijft de cel scherp, maar de kern niet. Verklaar dit.

Laat het werkblad aftekenen door de docent of TOA.