# Werkkaart opkronen van bomen / snoeien langs paden

Voorbereiding

• Vraag aan je begeleider:

- welke bomen je gaat opkronen;

- welke takken je gaat afzagen;

- waar de takken naar toe moeten.

Wat heb je nodig?

• Stokzaag

• Handschoenen

• Helm

• Veiligheidsstofbril

Wat ga je doen?

• Doe je veiligheidsstofbril op.

• Zet je helm op.

• Doe je handschoenen aan.

• Zet de zaag op de tak op 50 cm vanaf

de stam.

• Houd de zaag met twee handen vast.

• Beweeg de zaag op en neer.

De stokzaag zaagt, als je hem naar

beneden beweegt.

• Zaag de tak eraf.

- Dit noemen we: op stomp zagen.

• Zaag de tak nu bij de stam af.

- Zorg dat er geen stomp blijft staan.

- Zaag nooit in de stam.

• Doe dit bij alle takken die eraf moeten.

- Dunne takken mag je in één keer

afzagen.

• Verzamel de takken.

• Leg de takken op de afgesproken plek.

• Stapel de takken met de toppen naar

één kant.

Afronding

• Controleer of je alle stappen van

deze kaart hebt gedaan.

• Maak het gereedschap schoon.

• Ruim het gereedschap op.