Handleiding gasbrander

Sectie  SK


Leerjaar 3
Hoe werk je met een brander?
[image: image1.jpg]Je hebt nodig

« brander

- gasslang

+ gaskraan

- lucifers of aansteker

Veiligheid
Bind lang haar samen met een haarelastiek.
Je voorkomt dan dat je haar in de brand vliegt.

Stap 1 Voorbereiding

Sluit de slang aan op de brander en op de gas-
kraan.

Draai de luchtring (1) en de gasschroef (2) dicht.

Stap 2 Gas aansteken

Draai de gaskraan (3) op je tafel open.

Steek een lucifer aan.

Draai langzaam de gasschroef (4) open.

Steek het gas aan.

De brander brandt nu met een goed zichtbare,
gele vlam.

Je kunt drie soorten vlammen maken

1 De luchtring dicht.

De brander brandt met een goed zichtbare,
gele vlam.

2 Draai de luchtring een beetje open. De brander
brandt nu met een slecht zichtbare, blauwe
vlam. Deze blauwe vlam is veel heter dan de
gele vlam.

3 Draai de luchtring helemaal open. Je krijgt een
ruisende, blauwe vlam. Dit is de heetste vlam.

Veiligheid

Als je de brander even niet gebruikt, draai dan de
luchtring dicht.

De oranje vlam is goed zichtbaar voor jou en je
klasgenoten!

De brander uitdoen

Als je de brander niet meer gebruikt, draai dan:
1 de luchtring dicht

2 de gaskraan op je tafel dicht

3 de gasschroef van de brander dicht.





Bron: Pulsar Chemie 3 VWO: Checklist vaardigheden 02,  blz. 163.


