- Preventie - Veiligheid

- Signalisatie door middel van borden en pictogrammen

- Pictogrammen zijn eenvoudige, gemakkelijk herkenbare afbeeldingen, die eenvoudig te leren en goed te onthouden zijn. Ze bevatten informatie die ook in taal uitgedrukt kan worden. Als voordeel boven taal hebben ze dat ze weinig ruimte innemen, indien gestandaardiseerd taalonafhankelijk zijn en sneller geïdentificeerd kunnen worden.

- Een pictogram waarvan de betekenis bekend is kan in een oogopslag worden herkend. Men heeft geen tijd nodig om te lezen, te analyseren, te overwegen of te vertalen. In tal van situaties levert dit voordelen op, zoals in het verkeer of op drukke stations en luchthavens. Ook bij grote overzichten kunnen pictogrammen, mits de afbeeldingen visueel voldoende verschillen van vorm, beter werken dan tekst, omdat deze meer van inhoud verschillen dan van vorm en dus eerst weer gelezen moeten worden.

- Taalonafhankelijkheid is een van de meest voorkomende redenen om pictogrammen te gebruiken in plaats van taal. Het is daarom van belang zoveel mogelijk van gestandaardiseerde pictogrammen gebruik te maken en aan te sluiten op conventies. De taalonafhankelijkheid geldt natuurlijk in beperkte mate. Veel pictogrammen die in internationale situaties worden toegepast, zoals op luchthavens of op textieletiketten zijn internationaal gestandaardiseerd en vormen dus eigenlijk een soort aparte taal die gebruikers met enige ervaring zich eigen hebben gemaakt. Er zijn maar heel weinig pictogrammen die mensen uit ieder taalgebied en dus ook uit iedere cultuur spontaan begrijpen. Een doodskop is misschien een van de weinige voorbeelden.

- De combinatie van borden, pictogrammen en kleurencodes geeft de mogelijkheid om zeer snel voldoende informatie te geven aan de omstanders.

- In het Belgisch Staatsblad van 19 september 1997 verscheen het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de "veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk" als omzetting van de Europese Richtlijn 92/58/EEG betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

- Signalisatieborden

- De algemene intrinsieke kenmerken betreffende signalisatieborden eisen dat de pictogrammen zo eenvoudig mogelijk moeten zijn en dat de voor het begrip overbodige details dienen weggelaten te worden. De specifieke borden moeten voor de omschreven verboden handelingen, gevaren, verplichtingen of andere informatie, gebruikt worden. De gebruikte pictogrammen mogen licht afwijken van of meer gedetailleerd zijn dan de voorstellingen hieronder. De betekenis ervan dient evenwel dezelfde te zijn en verschillen of aanpassingen mogen de betekenis niet onduidelijk maken. Voor wat betreft de afmetingen moeten de borden dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen bezitten dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.

- Door de combinatie van vormen en kleuren zijn 5 categorieën van signalisatieborden gedefinieerd.

- Verbodsbord

- Waarschuwingsbord

- Gebodsbord

- Reddingsbord

- Brandbestrijdingsbord

- Twee voorname soorten pictogrammen worden eveneens besproken.

- aanwijzingspictogrammen

- waarschuwingspictogrammen

| Type | Vorm | Hoofdkleur |  | Pictogram | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbodsbord | Rond | Wit | Rood | Zwart |  |
| Waarschuwingsbord | Driehoek | Zwart | Geel | Zwart |  |
| Gebodsbord | Rond | Blauw |  | Wit |  |
| Reddingsbord | Vierkant/Rechthoek | Groen |  | Wit |  |
| Brandbestrijding | Vierkant/Rechthoek | Rood |  | Wit |  |
| Aanwijzingsbord | Vierkant/Rechthoek | Wit |  | Zwart |  |
| Waarschuwingspictogram | Vierkant | Oranje |  | Zwart |  |

- De borden worden in beginsel, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij bij de toegang tot een zone waar een algemeen risico bestaat, hetzij in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren object, en wel op een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats. Een bord moet worden verwijderd zodra de situatie die de aanwezigheid ervan rechtvaardigt, niet meer bestaat.

- Voor wat betreft de afmeting van het signalisatiebord zijn er geen strikte regels bepaald. Het is evenwel duidelijk dat wanneer een signalisatiebord op grote afstand moet gezien worden dit over grotere afmetingen zal moeten beschikken.

##### Verbodsborden

- Het verbodsbord heeft een ronde vorm met een zwart pictogram op witte achtergrond, rode rand en balk (die van links naar rechts over het pictogram loopt onder een hoek van 45° ten opzichte van de horizontale lijn) (de rode kleur moet ten minste 35 % van het oppervlak van het bord beslaan).

| Verboden te roken |  |  | Geen drinkwater |
| --- | --- | --- | --- |
| Vuur, open vlam en roken verboden |  |  | Geen doorgang voor onbevoegden |
| Verboden voor voetgangers |  |  | Verboden voor transportvoertuigen |
| Verboden met water te blussen |  |  | Verboden toegang |

##### Waarschuwingsborden

- Het waarschuwingsbord heeft een driehoekige vorm met een zwart pictogram op een gele achtergrond, zwarte rand (de gele kleur moet ten minste 50 % van het oppervlak van het bord beslaan).

| Ontvlambare stoffen of hoge temperatuur |  |  | Schadelijke of irriterende stoffen |
| --- | --- | --- | --- |
| Nat vloeroppervlak |  |  | Bijtende stoffen |
| Gevaar voor elektrische spanning |  |  | Hangende lasten |
| Transportvoertuigen |  |  | Giftige stoffen |
| Gevaar |  |  | Laserstraal |
| Radioactieve stoffen Ioniserende straling |  |  | Niet-ioniserende straling |
| Belangrijk magnetisch veld |  |  | Struikelen |
| Vallen door hoogteverschil |  |  | Biologisch gevaar |
| Lage temperatuur |  |  | Explosieve stoffen |

##### Gebodsborden

- Het gebodsbord heeft een ronde vorm met wit pictogram op blauwe achtergrond (de blauwe kleur moet ten minste 50 % van het oppervlak van het bord beslaan).

| Oogbescherming verplicht |  |  | Veiligheidshelm verplicht |
| --- | --- | --- | --- |
| Gehoorbescherming verplicht |  |  | Adembescherming verplicht |
| Veiligheidsschoenen verplicht |  |  | Veiligheidshandschoenen verplicht |
| Veiligheidspak verplicht |  |  | Gelaatsbescherming verplicht |

##### Reddingsborden

- Het reddingsbord heeft een rechthoekige of vierkante vorm met wit pictogram op groene achtergrond (de groene kleur moet ten minste 50 % van het bord beslaan).

- De deuren van de uitgangen en nooduitgangen gesignaleerd door onderstaande reddingsborden draaien open in de vluchtrichting.

| Nooduitgang |  |  | Naar Nooduitgang |
| --- | --- | --- | --- |
| Te volgen richting (wordt samen met één van de onderstaande borden gebruikt) |  |  |  |
| EHBO hulp |  |  | Uitgang - Nooduitgang |
| Veiligheidsdouche |  |  | Ogen spoelen |
| Telefoon voor redding en eerste hulp |  |  | Draagberrie |

##### Brandbestrijding

- Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben een rechthoekige of vierkante vorm met wit een pictogram op rode achtergrond (de rode kleur moet ten minste 50 % van het oppervlak van het bord beslaan).

| Te volgen richting (wordt samen met één van de onderstaande borden gebruikt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Blusapparaat |  |  | Brandslang |
| Ladder |  |  | Telefoon voor brandbestrijding |
| Branddeken |  |  | Verzamelpunt |

##### Aanwijzingspictoram

- Het aanwijzingspictogram heeft een rechthoekige of vierkante vorm met een zwart pictogram op witte achtergrond.

- De deuren van de uitgangen gesignaleerd door onderstaand aanwijzingspictogram draaien niet open in de vluchtrichting.

| Toegang voor rolstoelgebruikers |  |  | Telefoon |
| --- | --- | --- | --- |
| Informatiepunt |  |  | Lift |
| Uitgang |  |  | Cafetaria |
| Trefpunt |  |  | Toilet |

##### Waarschuwingspictogram

- Het waarschuwingspictogram dat weergegeven is op verpakkingen is een middel om de gebruiker te informeren over de aard van de stof en tot welke categorie ze behoort. Uiteraard is het mogelijk dat een stof tot meerdere categorieën kan behoren.

- Op het etiket zijn nog een aantal informatieve gegevens weergegeven volgens de richtlijnen van het Koninklijk Besluit van 11.01.93. vanaf welke concentratie je een bepaald gevaarsymbool of R- en S-zinnen moet vermelden. Op het etiket op de verpakking vinden wij :

| - De productnaam | - De productnaam blijft een bron van verwarring. Het is soms zeer moeilijk te achterhalen welke verschillende stoffen er in een bepaald preparaat aanwezig zijn. De wetgever verplicht de fabrikant informatie te verstrekken over de samenstellende stoffen welke een gevaar inhouden. Deze informatie volstaat echter niet altijd om een betrouwbare diagnose te stellen van de effectieve gevaren van een product. De 'procentuele samenstelling' van een product is trouwens niet zelden geheime informatie en de fabrikant is niet geneigd deze informatie vrij te geven. In laatste instantie kan de arbeidsgeneesheer de procentuele samenstelling van een product opvragen en een gezond principe is dan: indien de fabrikant de informatie niet wil geven, wordt het product ook niet aangekocht. |
| --- | --- |
| - De S-zinnen | - Als de stoffen een direct of lange-termijn- en/of vertraagd gevaar opleveren worden de symbolen aangevuld met waarschuwingszinnen (R-zinnen) en veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen). |
| - De R-zinnen | - De standaardvermeldingen waarin de bijzondere risico's (R-zinnen) verbonden aan het gebruik van de stof voorkomen |
| - De fabrikant | - De persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van een gevaarlijk preparaat, dat wil zeggen de fabrikant, de importeur of de tussenhandelaar. - Deze moet de afnemer, dat wil zeggen de professionele gebruiker van het preparaat, een veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet) verstrekken dat volgende informatie bevat: - Veiligheidsinformatieblad of MSDS-fiche - Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming;Samenstelling en informatie over de bestanddelen; - Samenstelling en informatie over de bestanddelen; - Risico's; - Eerste hulpmaatregelen; - Brandbestrijdingsmaatregelen; - Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat; - Hantering en opslag; - Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming; - Fysische en chemische eigenschappen; - Stabiliteit en reactiviteit; - Toxicologische informatie; - Ecologische informatie; - Instructies voor verwijdering; - Informatie met betrekking tot het vervoer; - Wettelijk verplichte informatie; - Overige informatie. |
| - Gevaarsymbolen | - De 8 symbolen behoren in feite tot 4 verschillende groepen - Giftig of schadelijk; - Giftig (T),. - Zeer giftig (T+). - Schadelijk (Xn). - Brandgevaarlijk; - Ontplofbaar (E). - Licht ontvlambaar (F). - Zeer licht ontvlambaar (F+). - Oxiderend (O) (Brand- bevorderend). - Bijtend of irriterend; - Corrosief (C). - Irriterend (Xi). - Milieugevaarlijk; - Gevaarlijk voor het milieu (N). |

- Volgende gevaarlijke stoffen hebben momenteel nog geen pictogram:

- Carcinogene stoffen: Stoffen die kanker bij de mens kunnen verzoorzaken.

- Mutagene stoffen: Stoffen die genetische beschadigingen bij de mens kunnen veroorzaken.

- Teratogene stoffen: Stoffen die geboorte-afwijkingen bij de mens kunnen veroorzaken.

##### Wat zijn gevaarlijke stoffen

- Op basis van hun intrinsieke eigenschappen worden stoffen ingedeeld in verschillende gevaarscategorieën zoals: giftig, irriterend, sensibiliserend, kankerverwekkend, milieugevaarlijk. Naast de toxiciteit van een stof is een evaluatie van de fysisch/chemische eigenschappen en de werkomstandigheden (hoeveelheden / gesloten systemen) bepalend voor het verantwoord werken met chemische stoffen.

- Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers.

- Kenmerkend voor de risico's van gevaarlijke stoffen op het werk is dat de gevolgen vaak wel ernstig, maar niet altijd direct zichtbaar of merkbaar zijn. Ze kunnen pas na jaren leiden tot ernstige gezondheidsklachten (denk aan kanker als gevolg van blootstelling aan asbest) of ernstige schade aan het milieu (denk aan zware metalen die zich in het milieu ophopen).

- Drie hoofdcategorieën van 'gevaar' ·

- Acuut veiligheidsbedreigend. B.v. : brandbare stoffen of stoffen die een explosie kunnen veroorzaken ·

- Acuut toxisch. B.v. : stoffen die bedwelmend of verstikkend zijn ·

- Chronisch toxisch. B.v. : stoffen die op lange termijn schade aan luchtwegen, zenuwstelsel of de voortplantingsorganen veroorzaken. Ook stoffen die huid- en luchtwegenallergieën en kanker kunnen veroorzaken, vallen hieronder.

- De drie hoofdcategorieën worden nader ingedeeld in specifieke gevaarseigenschappen met volgende waarschuwingspictogrammen:

| Gevaareigenschap | Pictogram |
| --- | --- |
| ontplofbaar |  |
| oxiderend |  |
| licht ontvlambaar |  |
| zeer licht ontvlambaar |  |
| vergiftig |  |
| zeer vergiftig |  |
| schadelijk |  |
| bijtend |  |
| irriterend |  |
| sensibiliserend (kan tot allergie leiden) | - |
| kankerverwekkend | - |
| mutageen (schade aan genetische celmateriaal) | - |
| reprotoxisch (schade aan voortplantingsorganen) | - |
| milieugevaarlijk |  |