Naam:

Datum:

Kwalificatieprofiel: Vakfunctionaris Natuur en Techniek

Examenstandaard: Machinevaardigheid (140-1 en 150-1)

Leeractiviteit: 0208 Stopcontact van de trekker en verlichtingsbalk

Oefensituatie:

Machinevaardigheid (oefenplaats: school)

Doel:

De leerling moet in staat zijn een klein defect aan de verlichting van een aanhanger te lokaliseren en te verhelpen, tevens moet hij een spanningszoeker op de juiste wijze kunnen gebruiken.

Uitvoering :

Om een beetje handigheid met de spanningszoeker bij te brengen krijg je  de  opdracht een stekker aan een lichtbalk te monteren. Je mag hierbij geen schema gebruiken maar moet met behulp van de spanningszoeker het stopcontact in kaart brengen. Vervolgens ga je een lamp van de balk bekijken om uit te zoeken waar elke kleur draad voor dient. En vervolgens ga je de stekker monteren.

Beoordeling :

Als de lichtbalk het doet is de opdracht goed gedaan.

Bewijs :

De handtekening van de begeleider geldt als bewijs. Deze handtekening kan op  een door jou opgestelde brief of op de achterzijde van deze opdracht gezet worden. Dit bewijs kan dan toegevoegd worden aan jouw portfolio.

Begeleider : …………………………………………………………….

De leerling heeft geoefend met het gebruik van de spanningszoeker en met goed gevolg een lichtbalk aangesloten.

.

Datum : ……………………..                  Handtekening begeleider :

De bedoeling van deze opdracht is dat je met behulp van een spanningszoeker uitzoekt welke draad aan welk stekkerpootje moet komen om de verlichtingsbalk te laten werken.

Stap 1 		Contact van de trekker staat NIET aan.

Bekijk de stekker goed. Het binnenwerk past maar op 1 manier in de buitenhuls, en de buitenhuls past maar op 1 manier in het stopcontact van de trekker. En dus kan een pootje van de stekker maar in 1 gaatje van het stopcontact terechtkomen.

Klopt dit ?     ja / nee

Teken nu hieronder een plattegrond van het stopcontact, waarop je straks aangeeft welk gaatje de stroom voor het licht doorgeeft, welke voor het remlicht is enz.

Je moet nu met de spanningszoeker gaan uitzoeken welk gaatje in het stopcontact voor wat is. Het handigst is dat je eerst opzoekt waar de min (of massa) op aangesloten zit. Dat doe je door  met de beide einden van de spanningszoeker twee gaatjes te vinden waarbij een lampje op de spanningszoeker gaat branden.

Zet het contact aan, zodat niet de koplampen, maar wel de spatbordlampjes branden, anders vind je nooit wat.

Als je er twee gevonden hebt waarbij de spanningszoeker brandt, kun je aan de lampjes op de spanningszoeker zien welke de min en welke de plus is. De min is dus gewoon de min (of massa) en de plus moet het achterlicht zijn, want je had de kleine verlichting van de trekker aanstaan, en niet het remlicht of de richtingaanwijzers.

Noteer deze twee pootjes in je plattegrond.

Houd vervolgens 1 kant van de spanningszoeker in de min, en het uitzoeken van de richtingaanwijzers en het remlicht is niet moeilijk meer.

Noteer ook deze pootjes in je plattegrond.

Nu moet je nog uitzoeken welke kleur draad aan de lichtbalk voor de verlichting, remlicht en richtingaanwijzers zijn.

Je kunt dit uitvinden door er 1 glas af te schroeven, en te kijken welke kleur draad waar naar toe gaat.

De massa zit natuurlijk ergens aan het metaal van de lichtbalk of de fitting voor de lampjes.

Bedenk dat je aan beide kanten een achterlicht en een remlicht hebt.

Voor de linker en de rechter richtingaanwijzer zullen verschillende kleuren worden gebruikt.

Noteer de kleur draad die voor massa, achterlicht, remlicht, rechts en links wordt gebruikt.

Als je dit hebt, kun je de stekker aan de kabel monteren, denk er nog even aan dat je goed bekijkt hoe het binnendeel van de stekker uiteindelijk in het stopcontact terecht gaat komen.

Als de lichtbalk werkt ben je klaar.

Bronnen:

Boek ontwikkelcentrum: 10144 Onderhouden controleren en afstellen

gereedmaken van trekker, werktuig en machine

Bijbehorende werkproces:

2.1 Voert periodiek onderhoud uit