Diagnostische toets motoren, brandstof, koeling, smering, turbo, verlichting, banden

- De motor in het onderstaande plaatje

  - Draait 4 x rond per arbeidscyclus

  - Is altijd een dieselmotor

  - Maakt 2 omwentelingen per arbeidscyclus

  - Heeft een bovenliggende nokkenas

- Welke van de onderstaande beweringen is juist?

  - De verbrandingsruimte is de ruimte die boven het bovenste dode punt  overblijft

  - De cilinderinhoud is gelijk aan de slag maal de boring

  - Aan het einde van de inlaat slag gaat de uitlaatklep open

  - De slag van de zuiger is gelijk aan de kruklengte

- De lucht die naar de motor gaat passeert achtereenvolgens

  - Cycloon – filterelement – veiligheidsfilter – onderdruk indicator

  - Filterelement - onderdruk indicator – veiligheidsfilter – cycloon

  - Veiligheidsfilter - cycloon – filterelement - onderdruk indicator

  - onderdruk indicator – filterelement – veiligheidsfilter – cycloon

- De smering van een motor is goed als

  - Het olie peil tussen min en max staat

  - Er de goede soort olie in zit

  - De druk in het smeersysteem voldoende is

  - Het olie druk lampje niet brandt

- Welke van de onderstaande beweringen is juist

  - Het water stroomt van boven naar onder door de radiateur

  - Het water stroomt van onder naar boven door de radiateur

  - De thermostaat staat bij een koude motor open

  - Als de V-snaar breekt blijft de waterpomp toch door draaien

- Als olie in een motor enigszins wit gekleurd is dan betekent dit

  - Dat de olie te warm is geworden

  - Dat er lucht in de olie zit

  - Dat de motor een kapotte klep heeft

  - Dat er water in de olie gekomen is

- Bij een 2-slag motor gaan er eigenlijk 2 slagen tegelijk, dit zijn

  - Compressie slag + arbeidsslag

  - Compressie slag + uitlaatslag

  - Compressie slag + aanzuigen mengsel in carter

  - Arbeidsslag + uitlaatslag

- Een carburateur zorgt er voor dat een motor

  - Benzine krijgt

  - Een lucht en benzine mengsel krijgt

  - Lucht krijgt

  - Een goede ontsteking heeft

- Bij een 2 slag motor ( b.v. motorkettingzaag)

  - Zit er olie door de benzine

  - Zit er geen olie in het carter omdat het eruit kan lopen

  - Zit de in en de uitlaat bovenaan de cilinder

  - Is er geen luchtfilter nodig

- Smeervet

  - Wordt speciaal gebruikt om warmte af te voeren

  - Heeft geen afdichtend vermogen

  - Kan alleen bij gelijk blijvende temperatuur gebruikt worden

  - Blijft beter op z’n plaats dan smeer olie

- Hierboven zie je een turbo compressor. Welke van de onderstaande beweringen is juist:

  - De turbo zorgt er voor dat er meer bandstof in de motor gespoten wordt

  - De motor zuigt lucht aan, daardoor wordt de turbo aangedreven

  - De uitlaatlucht drijft het turbine wiel aan

  - De smeerolie wordt naar de as van de turbo gepompt zolang de turbo draait

- Welke regels moet je als trekkerchauffeur in acht nemen als je een turbocompressor op de trekker hebt?

  - De trekker niet zwaar belasten

  - Voor het stopzetten de motor een minuut stationair laten draaien

  - De turbo dagelijks smeren

  - Het luchtfilter dagelijks reinigen

- Welk onderdeel wordt er op het onderstaande plaatje aangewezen?

  - Het brandstoffilter

  - Het luchtfilter

  - De brandstof inspuitpomp

  - De commonrail

- Welke brandstof is er geschikt om in de bovenstaande motor te gebruiken?

  - Rode gasolie

  - Brandstof die een hoog percentage zwavel bevat

  - Rode dieselolie EN 590

  - Rode dieselolie TRAX EN 950

- Op welke spanning zet jij de achterband van de trekker (20.8 R 42) als je op het land werkt en de band een gewicht draagt van 2900 kg? (zie tabel hieronder)

  - 0,8 bar

  - 1,0 bar

  - 1,3 bar

  - 1,6 bar

- Op welke plaats sluit je de spanningzoeker in onderstaande schema aan om het lampje van de spanningzoeker zelf te testen?

  - Op de plus en de min van de accu

  - Van de voedingsbron naar de zekering

  - Zoals het lampje in de figuur nu staat

  - Vanaf lampje 5 naar de schakelaar 3